Утверждаю:

Глава Администрации

Змеиногорского района

___________ Афанасьев Б.А.

«___»___________2016год

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  Саввушинский сельский совет АЛТАЙСКОГО КРАЯ С 2015 ПО 2026 ГОД

Исполнитель: Кондаков С.Е.

Т. 8 (38587) 21746

Содержание:

  - Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Саввушинский сельский совет»

    - Структура системы водоснабжения с.Саввушка

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

    - Описание технологических зон водоснабжения

    - Описание состояния и функционирования систем водоснабжения

    - Описание территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения

    - Перечень выявленных бесхозяйных водопроводных систем

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

1.2      Балансы производительности сооружений систем водоснабжения и потребления воды в

зонах действия источников водоснабжения

    - Общий водный баланс подачи и реализации воды

    - Потребители воды

    - Оценка фактических неучтенных расходов и потери воды при ее транспортировке

    - Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о тарифах на водопотребления

    - Описание системы коммерческого приборного учета воды

  - Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения МО «Саввушинский сельский совет» до 2025г. является Федеральный закон от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения.

  - Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования «Саввушинский сельский совет»

- Структура системы водоснабжения с.Саввушка

На территории с.Саввушка услуги холодного водоснабжения  оказывает ООО «Исток». В ведомости предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции.

Структура договоров по водоснабжению - прямая, ООО «Исток» заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения с.Саввушка показана на схеме ниже.

Структура системы водоснабжения с.Саввушка состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа)

- Водоподъемных сооружений, подающих воду от водозаборных сооружений по магистральному водоводу в напорные баки

- Напорных баков, накапливающих и регулирующих запас воды

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от напорных баков до потребителей.

- Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Для водоснабжения используются артезианские подземные воды.

Добыча подземных вод в с.Саввушка осуществляется  водозабором , состоящего из 3-х скважин.

Данные лабораторных анализов воды из скважин представлены в таблице

ниже.

Таблица 1. Данные лабораторных анализов воды из скважин

| № п/п | Показатель состава | Единица измерения | Результат исследования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скв.№ 45/78 | Скв№ 27/78 | Скв№ 28/78 |
| 1. | Запах при 20°С | балл | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Запах при 60°С | балл | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Привкус при 20°С | балл | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Мутность | мг/дм3 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 |
| 5. | Цветность | град | 5,7 | 5,4 | 5,5 |
| 6. | ОКБ | мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 7. | ТКБ | мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 8. | ОМЧ | мл | 0 КОЕ/мл | 0 КОЕ/мл | 0 КОЕ/мл |

Данные представлены на основании сведений о составе питьевых вод за февраль 2013г. Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр  гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г.Змеиногорске, Змеоногорском, Локтевском и Третьяковском районах»

Качественный состав извлекаемых подземных вод по всем показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Бактериологические показатели соответствуют норме.

Характеристика скважин приведена в таблице ниже.

Таблица 2. Характеристика скважин водозабора

| № п/п | № скважин по док. | Место положения скважин | Абс мм | Произв м3/час | Время работы час/сут | Год строит. организация | Глуб. м | Дебит скв. м/час | Уров. Воды Дин. | Уров. Воды статич. | Габар. Разм павиль она | Накопитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 45/78 | с.Саввушка | 273 | 6,5 | 24 | 1978г. ПМК «РВС» | 30 | 8 | 18 | 9 | 2,5*2,5*2,4 | Башня |
| 2 | 27/78 | с.Саввушка | 400 | 10 | 24 | 1978г. ПМК «РВС» | 42 | 20 | 31 | 18 | 2,5*2,5*2,4 | Башня |
| 3 | 28/78 | с.Саввушка | 400 | 10 | резерв | 1978г. ПМК «РВС» | 31 | 15 | 16 | 5 | 2,5*2,5*2,4 | Башня |

В качестве водоподъемных устройств в с.Саввушка на скважине 45/78 используется глубинный насос ЭЦВ- 6-6,5-125, на скважине 27/78 насос ЭЦВ-6-10-110, на скважине 28/78 насос ЭЦВ-6-10-125. Водоотбор по водозабору не превышает 0,18 тыс. куб. м/ сут.

Вода из скважин погружными насосами подается в с.Саввушка в водонапорную башню Рожновского объемом 80м3. Учет водопотребления на скважинах производится расчетным методом.

1.1.4.  Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Сооружений очистки и подготовки воды нет

    - Описание технологических зон водоснабжения

В с.Саввушка из скважин артезианская питьевая вода насосами марки ЭЦВ 6-6,5-125, ЭЦВ 6-10-110  по напорному  водоводу диаметром 150 мм  подается в  водонапорную башню Рожновского объемом 80 м3.

Из водонапорной башни Рожновского вода самотеком направляется в  разводящую сеть.

Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная, закольцованная для отдельных групп потребителей

    - Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения

с.Саввушка: Протяженность сетей водопровода: 16,3 км на балансе ООО «Исток»,  при диаметре трубопроводов от 15 до 150 мм.

.

Характеристики водопроводных сетей:

В возрастном отношении:

- 69% сетей - находятся в эксплуатации более 25 лет;

- 75% сетей - более 20 лет;

- 94% сетей - более 15 лет;

    - Описание территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории с.Саввушка нет зон, неохваченных

централизованной системой водоснабжения

    - Перечень выявленных бесхозяйных водопроводных сетей

Согласно 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" от 7 декабря 2011 г, в случае выявления бесхозяйных объектов холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

На территории с.Саввушка бесхозяйных сетей водоснабжения нет.

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

Главной и проблемой в системе водоснабжения  является значительная изношенность водопроводных сетей.

X/*	с»	с»	с»	с»

Как следует из журнала регистрации аварий, самой массовой причиной является коррозионный свищ. Расчетные потери воды от аварий  составляют 5100 м3.

Исходя из срока эксплуатации водопроводных сетей в 25 лет - 69% сетей изношены более чем на 100%.

Также одной из значимых проблем в водоснабжении является отсутствие приборов коммерческого учета воды у некоторых потребителей.

Таким образом, основным направлением в решении технических и технологических проблем в водоснабжении  должна стать реконструкция водопроводных сетей.

- Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

- Общий водный баланс подачи и реализации воды

Общий водный баланс подачи и реализации воды составлялся на основе информации, предоставленной ООО «Исток». Баланс представлен в таблице ниже.

Таблица 4. Баланс подачи и реализации воды, м3/сутки

| Месяц/год | Авг.15 |  | Сент.15 |  | Окт.15 |  | Ноя.15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков |
| Средний | 3660 | 3477 | 3314 | 3120 | 3290 | 3015 | 3370 | 3150 |

Максимальный часовой расход потребления составляет 12 м /ч.  Водный баланс ООО «Исток» представлен в таблице ниже.

Таблица 5. Водный баланс ООО «Исток»

| Нужды водопотребления | Годовой расход,тыс м3 |  |  |  | Среднесуточный расход, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| Общий забор воды | 42 | 40 | 69 | 38 |  | 104 |  |
| Подача в сеть | 41 | 39 | 37 | 37 |  | 101 |  |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | 37 | 35 | 33,5 | 33 |  | 90 |  |
| Жилой сектор | 21 | 20 | 18 | 18 |  | 49 |  |
| Промышленные предприятия | 12 | 11 | 11,5 | 11 |  | 30 |  |
| Бюджетные организации | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 11 |  |

- Потребители воды

Население:

| Здание |  |  |  | Общая площадь | Количество зарегистрированных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение |  |  | Ответственный владелец |  |  |

| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 10 |  |  | 39,8 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Кузнецова Зинаида Григорьевна | 39,80 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 12 |  |  | 71,1 | 4 |
| 1 |  | Усов Михаил Петрович | 71,10 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 14 |  |  | 36,2 | 2 |
| 1 |  | Стасова Альбина Тимофеевна | 36,20 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 16 |  |  | 54,8 | 4 |
| 1 |  | Маслов Андрей Иванович | 54,80 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 18 |  |  | 25 | 6 |
| 1 |  | Кудряшов Евгений Иванович | 25,00 | 6 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 20 |  |  | 56,7 | 2 |
| 1 |  | Егоров Анатолий Николаевич | 56,70 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 23 |  |  | 53,5 | 5 |
| 1 |  | Сорокин Николай Иванович | 53,50 | 5 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 23/1 |  |  | 140,3 |  |
| 1 |  | Гойдин Сергей Иванович | 140,30 |  |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 25 |  |  | 70,8 | 4 |
| 1 |  | Беляев Василий Иванович | 70,80 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 25/1 |  |  | 40,8 | 3 |
| 1 |  | Беляев Николай Иванович | 40,80 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 26 |  |  | 37,7 | 3 |
| 1 |  | Рубцова Елена Анатольевна | 37,70 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 28 |  |  | 41,5 | 1 |
| 1 |  | Фарафонова Людмила Васильевна | 41,50 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 30 |  |  | 48,6 | 5 |
| 1 |  | Зырянов Игорь Васильевич | 48,60 | 5 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 31/1 |  |  | 38,2 | 1 |
| 1 |  | Рекун Мария Степановна | 38,20 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 32 |  |  | 53,1 | 3 |
| 1 |  | Прилуцкая Нина Петровна | 53,10 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 33 |  |  | 35 | 5 |
| 1 |  | Кирпинева Ольга Зиноровна | 35,00 | 5 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 36 |  |  | 36,3 | 1 |
| 1 |  | Крамаренко Галина Дмитриевна | 36,30 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 37 |  |  | 51,8 | 4 |
| 1 |  | Колупаев Олег Анатольевич | 51,80 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 38 |  |  | 49,7 | 4 |
| 1 |  | Крапивин Владимир Андреевич | 49,70 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 38/1 |  |  | 118,9 | 4 |
| 1 |  | Барашкова Любовь Юрьевна | 118,90 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 38/2 |  |  | 131,9 | 4 |
| 1 |  | Исааджиев Исмаил Ибрагимович | 131,90 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 39 |  |  | 39,7 | 4 |
| 1 |  | Лобова Татьяна Борисовна | 39,70 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 41 |  |  | 52,1 | 2 |
| 1 |  | Косенков Сергей Валентинович | 52,10 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 42 |  |  | 55,6 | 5 |
| 1 |  | Вятлев Евгений Викторович | 55,60 | 5 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 43 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Ширяева Елена Михайловна |  | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 44 |  |  | 64,8 | 4 |
| 1 |  | Фарафонова Ольга Викторовна | 64,80 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 45 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Аверцева Надежда Петровна |  | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 45/1 |  |  | 35,2 | 1 |
| 1 |  | Никульникова Валентина Степановна | 35,20 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 52 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Должикова Александра Михайловна |  | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 56 |  |  | 39,9 | 3 |
| 1 |  | Кривых Екатерина Яковлевна | 39,90 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 56/1 |  |  | 75,5 | 3 |
| 1 |  | Фатеев Александр Павлович | 75,50 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Заречная ул, дом № 58/1 |  |  | 90 | 5 |
| 1 |  | Фатеев Владимир Павлович | 90,00 | 5 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 10 |  |  | 44 | 2 |
| 1 |  | Четыркина Тамара Васильевна | 44,00 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 11 |  |  | 128 | 7 |
| Кв. 1 |  | Потрываев Евгений Викторович | 63,40 | 3 |
| Кв. 2 |  | Кузнецов Анатолий Викторович | 64,60 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 12 |  |  | 55,1 | 2 |
| 1 |  | Туянов Александр Александрович | 55,10 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 14 |  |  | 41,7 | 3 |
| 1 |  | Солодовникова Валентина Ивановна | 41,70 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 15 |  |  | 39,3 | 3 |
| 1 |  | Полина Ольга Тимофеевна | 39,30 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 17 |  |  |  | 6 |
| 1 |  | Беляев Виктор Федорович |  | 6 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 18 |  |  | 65,2 | 5 |
| 1 |  | Должиков Анатолий Григорьевич | 65,20 | 5 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 19 |  |  | 42,2 | 2 |
| 1 |  | Островерхов Геннадий Иванович | 42,20 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 20 |  |  | 70,46 | 3 |
| 1 |  | Понаморев Геннадий Иванович | 70,46 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 24 |  |  | 87,6 | 6 |
| Кв. 1 |  | Филенко Денис Михайлович | 87,60 | 6 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 25 |  |  | 71 | 3 |
| 1 |  | Жирнов Евгение Викторович | 71,00 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 26 |  |  | 183,5 | 6 |
| Кв. 1 |  | Колодинова Марина Владимировна | 91,80 | 4 |
| Кв. 2 |  | Мыслина Ирина Николаевна | 91,70 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 27 |  |  | 41,7 | 4 |
| 1 |  | Маслова Лариса Анатольевна | 41,70 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 28 |  |  | 122,2 | 5 |
| Кв. 1 |  | Мерзляков Сергей Трофимович | 60,90 | 2 |
| Кв. 2 |  | Попова Ольга Николаевна | 61,30 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 29 |  |  | 75,1 | 3 |
| 1 |  | Бояринцев Павел Иванович | 75,10 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 3 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Каширина Фрида Яковлевна |  | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 30 |  |  | 127,5 | 7 |
| Кв. 1 |  | Жирнов Владимир Викторович | 62,80 | 3 |
| Кв. 2 |  | Ваничкина Людмила Николаевна | 64,70 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 31 |  |  | 74 | 2 |
| 1 |  | Соколова Зинаида Федоровна | 74,00 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 32 |  |  | 100,6 | 4 |
| 1 |  | Романов Виктор Васильевич | 100,60 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 33 |  |  | 73,5 | 1 |
| 1 |  | Васильев Михаил Васильевич | 73,50 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 34 |  |  | 73,7 | 2 |
| 1 |  | Шайхутдинов Геннадий Аносович | 73,70 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 35 |  |  | 101,6 | 1 |
| 1 |  | Асташкин Кузьма Михайлович | 101,60 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 36 |  |  | 74,7 | 5 |
| 1 |  | Михнев Константин Николаевич | 74,70 | 5 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 37 |  |  | 38 | 1 |
| 1 |  | Горбачев Валерий Иванович | 38,00 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 38 |  |  | 74,6 | 8 |
| 1 |  | Кириенко Николай Николаевич | 74,60 | 8 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 39 |  |  | 39,7 | 1 |
| 1 |  | Спиридонова Галина Николаевна | 39,70 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 40 |  |  | 77 | 5 |
| Кв. 1 |  | Карапузов Иван Егорович | 77,00 | 5 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 42 |  |  | 73,6 | 2 |
| 1 |  | Попов Виктор Алексеевич | 73,60 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 44 |  |  | 74 | 4 |
| 1 |  | Шнырев Юрий Александрович | 74,00 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 46 |  |  | 74,5 | 3 |
| 1 |  | Чуев Иван Викторович | 74,50 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 48 |  |  | 103,9 | 2 |
| 1 |  | Паршуков Валерий Иванович | 103,90 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 5 |  |  | 24,5 | 1 |
| 1 |  | Галенкова Валентина Дмитриевна | 24,50 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 7 |  |  | 128,2 | 8 |
| Кв. 1 |  | Добророднов Александр Семенович | 63,60 | 5 |
| Кв. 2 |  | Фарафонова Евгения Николаевна | 64,60 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Зеленая ул, дом № 9 |  |  | 131 | 7 |
| Кв. 1 |  | Гричаник Ольга Викторовна | 65,50 | 3 |
| Кв. 2 |  | Кузнецов Геннадий Викторович | 65,50 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 1 |  |  | 39,5 | 3 |
| 1 |  | Сапронов Сергей Алексеевич | 39,50 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 100 |  |  | 43,9 | 3 |
| 1 |  | Галиуллина Екатерина Алексеевна | 43,90 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 102 |  |  | 32,6 | 4 |
| 1 |  | Кулешова Лариса Петровна | 32,60 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 104 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Марфенко Галина Петровна |  | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 106 |  |  | 111,4 | 5 |
| 1 |  | Красноухова Зарина Анатольевна | 111,40 | 5 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 12 |  |  | 21,8 | 5 |
| 1 |  | Летуновская Евдокия Николаевна | 21,80 | 5 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 13 |  |  | 38,6 | 2 |
| 1 |  | Рябчинский Дмитрий Иванович | 38,60 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 15 |  |  | 40,6 | 4 |
| 1 |  | Кузнецов Евгений Владимирович | 40,60 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 17 |  |  | 41,5 | 4 |
| 1 |  | Карапузов Сергей Егорович | 41,50 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 19 |  |  | 32,3 | 3 |
| 1 |  | Лобов Анатолий Яковлевич | 32,30 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 21 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Писаревская Варвара Ивановна |  | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 24 |  |  | 129,7 | 4 |
| Кв. 1 |  | Марфенко Анатолий Васильевич | 66,00 | 3 |
| Кв. 2 |  | Лобова Зоя Петровна | 63,70 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 25 |  |  | 44,2 | 1 |
| 1 |  | Потрываева Екатерина Сергеевна | 44,20 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 26 |  |  | 130,8 | 9 |
| Кв. 1 |  | Губина Валентина Алексеевна | 65,20 | 3 |
| Кв. 2 |  | Поляков Александр Николаевич | 65,60 | 6 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 27 |  |  | 40,4 | 4 |
| 1 |  | Дряпочко Сергей Петрович | 40,40 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 28 |  |  | 34,1 | 2 |
| 1 |  | Болдаков Василий Степанович | 34,10 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 29 |  |  | 47,4 | 1 |
| 1 |  | Дряпочко Вера Ивановна | 47,40 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 30 |  |  | 32,6 | 1 |
| 1 |  | Сапронова Анна Яковлевна | 32,60 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 31 |  |  | 45,7 | 2 |
| 1 |  | Четыркин Федор Илорионович | 45,70 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 32 |  |  | 39,5 | 1 |
| 1 |  | Лыков Александр Александрович | 39,50 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 33 |  |  | 61 | 2 |
| 1 |  | Гофман Геннадий Викторович | 61,00 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 34 |  |  | 32,2 | 1 |
| 1 |  | Егоров Владимир Николаевич | 32,20 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 35 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Кречетова Людмила Александровна |  | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 36 |  |  | 40,7 | 1 |
| 1 |  | Егорова Мария Семеновна | 40,70 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 37 |  |  | 43 | 2 |
| 1 |  | Фролов Владимир Николаевич | 43,00 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 39 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Иванов Николай Иванович |  | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 44 |  |  | 538,7 | 32 |
| Кв. 1 |  | Васильев Александр Геннадьевич | 40,00 |  |
| Кв. 2 |  | Васильев Александр Геннадьевич | 51,00 |  |
| Кв. 3 |  | нет |  |  |
| Кв. 4 |  | Островерхова Юлия Геннадьевна | 61,90 | 1 |
| Кв. 5 |  | Маслова Клавдия Федоровна | 40,80 | 2 |
| Кв. 7 |  | Гойдина Анна Алексеевна | 30,00 | 5 |
| Кв. 8 |  | Марченко Николай Иванович | 57,30 | 3 |
| Кв. 9 |  | Горностаева Светлана Николаевна | 58,30 | 1 |
| Кв. 10 |  | Гросс Людмила Николаевна | 39,10 | 1 |
| Кв. 11 |  | Марченко Николай Николаевич | 40,00 | 1 |
| Кв. 13 |  | Марченко Николай Николаевич |  | 8 |
| Кв. 14 |  | Иванова Юлия Николаевна | 41,10 | 2 |
| Кв. 15 |  | Скоморохов Анатолий Иванович | 40,40 | 2 |
| Кв. 16 |  | Маргаскина Надежда Васильевна | 38,80 | 6 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 45 |  |  | 69,1 | 2 |
| 1 |  | Иванов Алексей Иванович | 69,10 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 46 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Фатеев Вячеслав Валерьевич |  | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 47 |  |  | 55,5 | 4 |
| 1 |  | Крапивин Алексей Геннадьевич | 55,50 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 48 |  |  | 142,1 | 2 |
| Кв. 1 |  | Барашкова Мария Сергеевна | 71,60 | 1 |
| Кв. 2 |  | Сенникова Анна Степановна | 70,50 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 49 |  |  | 41,2 | 2 |
| 1 |  | Иванов Семен Михайлович | 41,20 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 50 |  |  | 36,8 | 2 |
| 1 |  | Иванова Надежда Сергеевна | 36,80 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 51 |  |  | 46,5 | 3 |
| 1 |  | Сапронов Евгений Петрович | 46,50 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 52 |  |  | 142,4 | 2 |
| Кв. 1 |  | Зыбин Виктор Николаевич | 71,40 | 1 |
| Кв. 2 |  | Лобова Изольда Константиновна | 71,00 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 53 |  |  | 53 | 1 |
| 1 |  | Красноухов Александр Павлович | 53,00 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 54 |  |  | 41 | 1 |
| 1 |  | Егоров Сергей Андреевич | 41,00 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 57 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Скибин Федор Анатольевич |  | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 58 |  |  | 35,9 | 2 |
| 1 |  | Кудрин Павел Федорович | 35,90 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 59 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Собянин Геннадий Германович |  | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 6 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Маханов Виктор Петрович |  | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 60 |  |  | 42,9 | 1 |
| 1 |  | Четыркин Геннадий Федорович | 42,90 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 62 |  |  | 69,3 | 3 |
| 1 |  | Симонова Нина Викторовна | 69,30 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 63 |  |  | 46,2 | 2 |
| 1 |  | Демкин Михаил Семенович | 46,20 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 64 |  |  | 884 | 26 |
| Кв. 2 |  | Усов Евгений Петрович | 16,50 | 1 |
| Кв. 2 |  | Ананьев Николай Иванович | 15,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Гринь Юлия Владимировна | 37,30 | 1 |
| Кв. 4 |  | Учкина Ирина Алексеевна | 34,20 | 1 |
| Кв. 5 |  | Сапронова Лидия Викторовна | 17,10 | 1 |
| Кв. 6 |  | Кривых Павел Анатольевич | 17,10 | 1 |
| Кв. 7 |  | Реут Юрий Степанович | 14,90 | 1 |
| Кв. 8 |  | Кондюрина Алла Ивановна | 53,30 | 1 |
| Кв. 9 |  | Никитина Лидия Александровна | 34,90 | 1 |
| Кв. 10 |  | Трущелева Анна Степановна | 53,90 | 1 |
| Кв. 11 |  | Головина Раиса Лукинична | 35,50 | 1 |
| Кв. 12 |  | Собянина Вера Павловна | 22,00 | 1 |
| Кв. 12 |  | Семибратова Валентина Ивановна | 14,00 | 1 |
| Кв. 13 |  | Литвинова Галина Александровна | 36,30 | 1 |
| Кв. 14 |  | Кузовкова Нина Степановна | 54,70 | 1 |
| Кв. 15 |  | Ямщикова Виктория Анатольевна | 47,70 | 1 |
| Кв. 17 |  | Абдулина Любовь Александровна | 34,20 | 1 |
| Кв. 18 |  | Кашникова Валентина Николаевна | 51,60 | 4 |
| Кв. 20 |  | Прусакова Александра Степановна | 34,20 | 1 |
| Кв. 21 |  | Трашковская Любовь Александровна | 36,50 | 1 |
| Кв. 22 |  | Пустынников Роман Борисович | 55,00 | 1 |
| Кв. 23 |  | Красноухова Екатерина Ивановна | 35,60 | 1 |
| Кв. 24 |  | Лутова Раиса Валерьевна | 38,50 | 1 |
| Кв. 25 |  | Савенкова Марина Николаевна | 35,10 | 1 |
| Кв. 26 |  | Пархоменко Владимир Захарович | 58,90 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 65 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Попов Дмитрий Алексеевич |  | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 66 |  |  | 40,6 | 3 |
| 1 |  | Бондарева Оксана Петровна | 40,60 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 68 |  |  | 324,4 | 14 |
| Кв. 1 |  | Собянина Наталья Ивановна | 40,00 | 2 |
| Кв. 2 |  | Островерхова Юлия Геннадьевна | 43,10 | 1 |
| Кв. 3 |  | Зарубина Лидия Ильинична | 58,70 | 2 |
| Кв. 5 |  | Дон Раиса Ивановна | 42,20 | 1 |
| Кв. 6 |  | Оболонкова Галина Геннадьевна | 42,80 | 1 |
| Кв. 7 |  | Должикова Ирина Леонидовна | 57,50 | 4 |
| Кв. 8 |  | Мещерякова Любовь Николаевна | 40,10 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 7 |  |  | 101 | 3 |
| 1 |  | Муратов Юрий Иванович | 101,00 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 70 |  |  | 345,3 | 18 |
| Кв. 1 |  | Кузнецова Галина Владимировна | 41,00 | 3 |
| Кв. 2 |  | Якунина Галина Николаевна | 44,20 | 1 |
| Кв. 3 |  | Беляева Иоланта Викторовна | 56,90 | 5 |
| Кв. 4 |  | Ламзина Алёна Анатольевна | 41,20 | 2 |
| Кв. 5 |  | Семибратова Галина Борисовна | 41,10 | 1 |
| Кв. 6 |  | Сапронова Светлана Александровна | 43,40 | 1 |
| Кв. 7 |  | Репина Зоя Михайловна | 38,40 | 4 |
| Кв. 8 |  | Асташкина Марина Николаевна | 39,10 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 72 |  |  | 282,1 | 16 |
| Кв. 1 |  | Зырянов Василий Степанович | 42,10 | 2 |
| Кв. 2 |  | Будаева Ольга Ивановна | 40,00 | 3 |
| Кв. 3 |  | Иванченко Татьяна Ивановна | 41,80 | 2 |
| Кв. 4 |  | Говоров Евгений Анатольевич | 57,00 | 3 |
| Кв. 5 |  | Репина Ольга Владимировна |  | 3 |
| Кв. 6 |  | Лобов Евгений Алексеевич | 44,20 | 1 |
| Кв. 7 |  | Вахромеева Елена Борисовна | 57,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Чупин Дмитрий Михайлович |  | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 74 |  |  | 759,7 | 33 |
| Кв. 1 |  | Шеховцов Александр Дмитриевич | 63,30 | 2 |
| Кв. 2 |  | Фатеева Александра Алексеевна | 52,60 | 1 |
| Кв. 3 |  | Дорноступ Андрей Александрович | 61,50 | 3 |
| Кв. 4 |  | Рубцов Сергей Викторович | 58,40 | 3 |
| Кв. 5 |  | Собянина Ирина Геннадьевна | 63,60 | 1 |
| Кв. 6 |  | Егорова Любовь Николаевна | 52,80 | 1 |
| Кв. 7 |  | Иванченко Валерий Викторович | 63,10 | 3 |
| Кв. 8 |  | Дорноступ Сергей Александрович | 51,40 | 3 |
| Кв. 9 |  | Афанасьева Елена Алексеевна | 63,40 | 2 |
| Кв. 10 |  | Иванова Вера Алексеевна | 85,00 | 10 |
| Кв. 11 |  | Кузьминова Светлана Анатольевна | 62,60 | 3 |
| Кв. 12 |  | Кишкин Евгений Андреевич | 82,00 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 76/1 |  |  | 70,7 | 2 |
| 1 |  | Трофимов Евгений Евгеньевич | 70,70 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 78 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Кокорин Николай Петрович |  | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 80/1 |  |  | 107,2 | 1 |
| 1 |  | Сапронова Любовь Егоровна | 107,20 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 94 |  |  | 107,7 | 9 |
| Кв. 1 |  | Тешко Сергей Александрович | 53,40 | 5 |
| Кв. 2 |  | Смердов Игорь Викторович | 54,30 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Ивановская ул, дом № 96 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Косенкова Зоя Михайловна |  | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Песчаная ул, дом № 1 |  |  | 41,3 | 1 |
| 1 |  | Корягина Мария Сергеевна | 41,30 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Песчаная ул, дом № 10 |  |  | 184,3 | 7 |
| Кв. 1 |  | Данчук Сергей Аурелиянович | 84,30 | 4 |
| Кв. 2 |  | Лобова Ольга Алексеевна | 100,00 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Песчаная ул, дом № 11 |  |  | 79,3 | 1 |
| 1 |  | Карапузова Валентина Семеновна | 79,30 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Песчаная ул, дом № 11/1 |  |  | 103,5 | 7 |
| Кв. 1 |  | Карапузов Сергей Федорович |  | 5 |
| Кв. 2 |  | Панарина Вера Михайловна | 103,50 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Песчаная ул, дом № 13/1 |  |  | 68,6 | 2 |
| 1 |  | Баранова Валентина Максимовна | 68,60 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Песчаная ул, дом № 14 |  |  | 94,6 | 3 |
| 1 |  | Рекун Евгений Николаевич | 94,60 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Песчаная ул, дом № 16 |  |  | 124,2 | 2 |
| 1 |  | Афанасьева Светлана Георгиевна | 124,20 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Песчаная ул, дом № 17 |  |  | 32,2 | 2 |
| 1 |  | Низеев Сергей Владимирович | 32,20 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Песчаная ул, дом № 18 |  |  | 120,6 | 4 |
| 1 |  | Егоров Сергей Викторович | 120,60 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Песчаная ул, дом № 19 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Лобов Евгений Алексеевич |  | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Песчаная ул, дом № 2 |  |  | 123 | 3 |
| 1 |  | Лобов Владимир Петрович | 123,00 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Песчаная ул, дом № 20 |  |  | 52,9 | 5 |
| 1 |  | Карапузов Олег Олегович | 52,90 | 5 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Песчаная ул, дом № 21 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Климошенко Сергей Михайлович |  | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Песчаная ул, дом № 21/1 |  |  | 37,4 | 1 |
| 1 |  | Емельянова Александра Михайловна | 37,40 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Песчаная ул, дом № 3 |  |  | 28,8 | 1 |
| 1 |  | Фатеева Вера Владимировна | 28,80 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Песчаная ул, дом № 4 |  |  | 103 | 4 |
| 1 |  | Васильева Тамара Леонидовна | 103,00 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Песчаная ул, дом № 5 |  |  | 45,6 | 3 |
| 1 |  | Рубцова Марина Владимировна | 45,60 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Песчаная ул, дом № 5/2 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Захарова Наталья Анатольевна |  | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Песчаная ул, дом № 5/3 |  |  | 100,2 | 3 |
| 1 |  | Крыхтина Наталья Васильевна | 100,20 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Песчаная ул, дом № 6 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Молодых Геннадий Алексеевич |  | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Песчаная ул, дом № 7 |  |  | 41,3 | 4 |
| 1 |  | Красноухова Ольга Альбертовна | 41,30 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Песчаная ул, дом № 8 |  |  | 109,5 | 3 |
| 1 |  | Шакшуева Валентина Михайловна | 109,50 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Песчаная ул, дом № 9 |  |  | 50,3 | 2 |
| 1 |  | Беляева Таисья Николаевна | 50,30 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Песчаная ул, дом № 9/1 |  |  | 107,5 | 4 |
| 1 |  | Беляев Константин Сергеевич | 107,50 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 17 |  |  | 49,1 | 2 |
| 1 |  | Зырянов Николай Степанович | 49,10 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 19 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Демин Вячеслав Алексеевич |  | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 2 |  |  | 58,6 | 2 |
| 1 |  | Чалых Владимир Николаевич | 58,60 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 21 |  |  | 131,2 | 8 |
| Кв. 1 |  | Марчуков Владимир Анатольевич | 64,60 | 5 |
| Кв. 2 |  | Александров Геннадий Николаевич | 66,60 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 21/1 |  |  | 80,8 | 2 |
| 1 |  | Чистяков Сергей Владимирович | 80,80 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 22 |  |  | 134,2 | 10 |
| Кв. 1 |  | Зыкова Наталья Алексеевна | 66,40 | 5 |
| Кв. 2 |  | Червев Сергей Валентинович | 67,80 | 5 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 23 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Черноморченко Виктор Александрович |  | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 23/1 |  |  | 236 | 2 |
| 1 |  | Новикова Любовь Андреевна | 236,00 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 24 |  |  |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Алешина Надежда Викторовна |  | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 25 |  |  | 104,9 | 2 |
| 1 |  | Михнев Николай Васильевич | 104,90 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 27 |  |  | 103,4 | 3 |
| 1 |  | Лукьянчиков Евгений Васильевич | 103,40 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 29 |  |  | 52,6 | 2 |
| 1 |  | Лукьянчиков Василий Тимофеевич | 52,60 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 29/1 |  |  | 125,9 | 3 |
| 1 |  | Мусорин Николай Алексеевич | 125,90 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 30 |  |  | 47,9 | 1 |
| 1 |  | Фарафонова Нина Ивановна | 47,90 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 30/1 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Шулов Евгений Александрович |  | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 36/1 |  |  | 122,1 | 5 |
| Кв. 1 |  | Тешко Александр Александрович | 70,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Столяр Андрей Александрович | 52,10 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 37 |  |  | 36,5 | 2 |
| 1 |  | Аверцев Виктор Ильич | 36,50 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 38/1 |  |  | 165 | 11 |
| Кв. 1 |  | Летуновский Сергей Михайлович | 53,10 | 6 |
| Кв. 2 |  | Гойдина Маргарита Павловна | 56,90 | 1 |
| Кв. 3 |  | Делль Анатолий Теодорович | 55,00 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 38/2 |  |  | 126,2 | 6 |
| Кв. 1 |  | Васильев Евгений Геннадьевич | 63,60 | 3 |
| Кв. 2 |  | Островерхов Виктор Иванович | 62,60 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 4 |  |  | 39,3 | 2 |
| 1 |  | Бирих Владимир Андреевич | 39,30 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 42 |  |  | 42 | 1 |
| 1 |  | Пономарева Зинаида Александровна | 42,00 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 42/1 |  |  | 122,5 | 7 |
| Кв. 1 |  | Жирнов Александр Алексеевич | 60,70 | 3 |
| Кв. 2 |  | Каржов Алексей Егорович | 61,80 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 43 |  |  | 40,4 | 4 |
| 1 |  | Марченко Алина Андреевна | 40,40 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 44 |  |  | 43,1 | 7 |
| 1 |  | Давыдова Наталья Владимировна | 43,10 | 7 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 45 |  |  | 37,7 | 3 |
| 1 |  | Бирих Александр Петрович | 37,70 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 46 |  |  | 83,8 | 7 |
| Кв. 1 |  | Климошенко Любовь Ивановна | 83,80 | 6 |
| Кв. 2 |  | Скибин Федор Анатольевич |  | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 47 |  |  | 31,5 | 4 |
| 1 |  | Михаенко Оксана Михайловна | 31,50 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 48 |  |  | 167,9 | 4 |
| Кв. 1 |  | Ильенко Ольга Ивановна | 84,30 | 1 |
| Кв. 2 |  | Горностаева Антонина Геннадьевна | 83,60 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 49 |  |  | 74,6 | 3 |
| 1 |  | Егоров Виктор Сергеевич | 74,60 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 50 |  |  | 41 | 6 |
| 1 |  | Уварова Василина Александровна | 41,00 | 6 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 51 |  |  | 74,9 | 4 |
| 1 |  | Стеблецова Алеся Викторовна | 74,90 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 52 |  |  | 91,4 | 5 |
| 1 |  | Савенков Павел Николаевич | 91,40 | 5 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 53 |  |  | 74,4 | 2 |
| 1 |  | Ильенко Ольга Ивановна | 74,40 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 54 |  |  | 46,9 | 8 |
| Кв. 2 |  | Семибратова Галина Борисовна | 46,90 | 3 |
| Кв. 3 |  | Останина Елена Алексеевна |  | 5 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 55 |  |  | 77 | 5 |
| 1 |  | Шуваева Татьяна Ивановна | 77,00 | 5 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 56 |  |  | 74,5 | 6 |
| 1 |  | Трущелев Николай Иванович | 74,50 | 6 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 57 |  |  | 74,4 | 2 |
| 1 |  | Шкарупин Владимир Николаевич | 74,40 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 58 |  |  | 74,7 | 2 |
| 1 |  | Кучмистов Валентин Иванович | 74,70 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 59 |  |  | 70,6 | 2 |
| 1 |  | Михаенко Юрий Егорович | 70,60 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 60 |  |  | 74,3 | 2 |
| 1 |  | Чубакова Надежда Васильевна | 74,30 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Приозерная ул, дом № 62 |  |  | 92,9 | 3 |
| 1 |  | Михаенко Иван Егорович | 92,90 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 100 |  |  | 120,2 | 6 |
| Кв. 1 |  | Сапронов Анатолий Степанович | 60,20 | 2 |
| Кв. 2 |  | Богер Лариса Михайловна | 60,00 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 102 |  |  | 145,4 | 8 |
| Кв. 1 |  | Михаенко Ольга Владимировна | 72,20 | 3 |
| Кв. 2 |  | Адов Николай Павлович | 73,20 | 5 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 112 |  |  | 51,3 | 2 |
| 1 |  | Голубушина Антонина Ивановна | 51,30 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 116 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Макаренко Петр Гаврилович |  | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 13 |  |  | 143,8 | 6 |
| Кв. 1 |  | Крапивина Валентина Васильевна | 35,70 | 1 |
| Кв. 3 |  | Четыркина Юлия Владимировна | 72,20 | 4 |
| Кв. 4 |  | Овсянник Евгений Викторович | 35,90 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 16 |  |  | 126,7 | 6 |
| Кв. 1 |  | Худотёплова Наталья Николаевна | 62,00 | 3 |
| Кв. 2 |  | Закоптелова Галина Михайловна | 64,70 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 17 |  |  | 81,7 | 3 |
| Кв. 2 |  | Лобов Анатолий Яковлевич | 34,90 | 2 |
| Кв. 4 |  | Прилуцкая Галина Андреевна | 46,80 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 18 |  |  | 32,5 | 2 |
| Кв. 1 |  | Минулина Галина Федоровна |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Горских Эльвира Венделиновна | 32,50 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 19 |  |  | 142,7 | 6 |
| Кв. 1 |  | Шарапов Сергей Александрович | 71,40 | 2 |
| Кв. 2 |  | Лобова Валентина Викторовна | 71,30 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 21 |  |  | 134,1 | 4 |
| Кв. 1 |  | Халько Юрий Иванович | 68,10 | 2 |
| Кв. 2 |  | Шарапов Даниил Сергеевич | 66,00 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 23 |  |  | 69,8 | 6 |
| Кв. 1 |  | Зубова Галина Алексеевна |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Четыркина Марина Васильевна | 69,80 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 24 |  |  | 72,5 | 6 |
| Кв. 2 |  | Мокриенко Елена Петровна |  | 1 |
| Кв. 3 |  | Ахадова Антонина Дмитриевна | 35,80 | 2 |
| Кв. 4 |  | Куликова Надежда Викторовна | 36,70 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 25 |  |  | 66,8 | 4 |
| Кв. 1 |  | Крапивин Геннадий Анатольевич | 66,80 | 3 |
| Кв. 2 |  | Алешина Надежда Викторовна |  | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 26 |  |  | 37,6 | 1 |
| Кв. 4 |  | Федоров Алексей Викторович | 37,60 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 27 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Ульянов Иван Михайлович |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Беляев Иван Андреевич |  | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 28 |  |  | 37,7 | 5 |
| Кв. 1 |  | Иванов Василий Иванович | 37,70 | 2 |
| Кв. 3 |  | Мурадов Александр Абронович |  | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 29 |  |  | 134,7 | 9 |
| Кв. 1 |  | Зимина Ольга Ивановна | 67,00 | 4 |
| Кв. 2 |  | Луневский Иван Тимофеевич | 67,70 | 5 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 3 |  |  | 100 | 8 |
| Кв. 1 |  | Докучаев Сергей Васильевич | 33,20 | 3 |
| Кв. 3 |  | Овчинникова Галина Николаевна | 32,70 | 1 |
| Кв. 4 |  | Писаревских Вячеслав Николаевич | 34,10 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 30 |  |  |  | 9 |
| Кв. 1 |  | Писаревских Николай Григорьевич |  | 6 |
| Кв. 2 |  | Попова Нина Дмитриевна |  | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 32 |  |  | 69,9 | 7 |
| Кв. 1 |  | Репкин Сергей Михайлович |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Соколова Надежда Владимировна | 69,90 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 33 |  |  | 71,2 | 8 |
| Кв. 1 |  | Васильев Геннадий Степанович |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Сапронова Лидия Викторовна | 71,20 | 5 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 34 |  |  | 140,3 | 6 |
| Кв. 1 |  | Четыркин Александр Анатольевич | 72,40 | 4 |
| Кв. 2 |  | Емельянова Нина Николаевна | 67,90 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 35 |  |  | 37,9 | 1 |
| 1 |  | Трущелев Анатолий Иванович | 37,90 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 37 |  |  | 39,4 | 4 |
| 1 |  | Прилуцкий Сергей Викторович | 39,40 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 38 |  |  | 133,9 | 5 |
| Кв. 1 |  | Новикова Светлана Юрьевна | 67,70 | 1 |
| Кв. 2 |  | Ильин Николай Алексеевич | 66,20 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 39 |  |  | 146,5 | 7 |
| Кв. 1 |  | Савченко Ирина Георгиевна | 73,80 | 5 |
| Кв. 2 |  | Должиков Георгий Иванович | 72,70 | 1 |
| Кв. 3 |  | Осипенко Мария Васильевна |  | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 42 |  |  | 70,9 | 1 |
| 1 |  | Абенева Танжарык Казесовна | 70,90 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 44 |  |  | 133,1 | 4 |
| Кв. 1 |  | Дон Раиса Ивановна | 66,40 | 1 |
| Кв. 2 |  | Лутцева Лидия Григорьевна | 66,70 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 45 |  |  | 109,8 | 2 |
| 1 |  | Стеблецов Анатолий Викторович | 109,80 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 46 |  |  | 39,1 | 2 |
| 1 |  | Клюевских Любовь Ефимовна | 39,10 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 47 |  |  | 106,1 | 4 |
| Кв. 1 |  | Болдакова Елена Павловна | 34,10 |  |
| Кв. 2 |  | Иванович Ирина Александровна | 72,00 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 48 |  |  | 29,5 | 1 |
| 1 |  | Красноухова Антонида Алексеевна | 29,50 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 49 |  |  | 90,44 | 7 |
| Кв. 1 |  | Исаев Виктор Иванович | 90,44 | 3 |
| Кв. 2 |  | Фатеева Александра Алексеевна |  | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 5 |  |  | 38,5 | 9 |
| 1 |  | Зенина Галина Юрьевна | 38,50 | 9 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 50 |  |  | 73,2 | 1 |
| Кв. 1 |  | Марфенко Вера Иннокентьевна | 73,20 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 52 |  |  | 45,6 | 3 |
| 1 |  | Гнилозубова Екатерина Ивановна | 45,60 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 53 |  |  | 63 |  |
| Кв. 2 |  | Дроздова Елена Владимировна | 63,00 |  |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 54 |  |  | 73,7 | 3 |
| Кв. 1 |  | Никитина Надежда Степановна | 37,20 | 1 |
| Кв. 2 |  | Мещанова Анна ивановна | 36,50 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 56 |  |  | 48,2 | 4 |
| Кв. 1 |  | Кузнецова Галина Владимировна | 22,80 | 1 |
| Кв. 2 |  | Алексеев Юрий Дмитриевич | 25,40 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 60 |  |  | 62,6 |  |
| Кв. 1 |  | Чуканова Галина Михайловна | 62,60 |  |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 64 |  |  | 44 | 3 |
| 1 |  | Лейер Наталья Ивановна | 44,00 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 65 |  |  | 663 | 27 |
| Кв. 1 |  | Маслова Нина Георгиевна | 44,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Задорина Людмила Ивановна | 44,80 | 2 |
| Кв. 3 |  | Кудряшов Андрей Иванович | 51,70 | 1 |
| Кв. 5 |  | Боровская Галина Васильевна | 44,00 | 2 |
| Кв. 6 |  | Старенков Андрей Григорьевич | 51,30 | 2 |
| Кв. 7 |  | Барбашина Елена Викторовна | 51,90 | 2 |
| Кв. 8 |  | Барбашина Мария Алексеевна | 40,70 | 1 |
| Кв. 11 |  | Киреева Раиса Ивановна | 41,40 | 1 |
| Кв. 12 |  | Васильева Татьяна Алексеевна | 60,90 | 4 |
| Кв. 13 |  | Сорокина Татьяна Алексеевна | 51,00 | 3 |
| Кв. 14 |  | Поречная Наталья Васильевна | 45,00 | 2 |
| Кв. 15 |  | Иванова Людмила Александровна | 43,80 | 1 |
| Кв. 16 |  | Колупаева Галина Дмитриевна | 51,10 | 4 |
| Кв. 18 |  | Беляева Валентина Сергеевна | 41,40 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 66 |  |  | 52,6 | 1 |
| 1 |  | Майер Валентина Яковлевна | 52,60 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 68 |  |  | 111,2 | 6 |
| Кв. 1 |  | Колупаев Юрий Михайлович | 58,60 | 2 |
| Кв. 2 |  | Шлыков Сергей Михайлович | 52,60 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 70 |  |  | 74,8 | 4 |
| Кв. 1 |  | Сибирякова Татьяна Алексеевна | 37,90 | 2 |
| Кв. 2 |  | Куликов Василий Федорович | 36,90 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 72 |  |  | 140,8 | 7 |
| Кв. 1 |  | Сапронов Алексей Алексеевич | 70,60 | 5 |
| Кв. 2 |  | Дмитриева Мария Андреевна | 70,20 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 74 |  |  | 100,2 | 6 |
| Кв. 1 |  | Фарафонов Александр Анатольевич | 50,60 | 3 |
| Кв. 2 |  | Дешина Надежда Анатольевна | 49,60 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 76 |  |  | 65,7 | 8 |
| Кв. 1 |  | Рекун Сергей Николаевич | 65,70 | 3 |
| Кв. 2 |  | Старенков Андрей Григорьевич |  | 5 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 78 |  |  | 44 | 1 |
| 1 |  | Старенкова Надежда Васильевна | 44,00 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 79 |  |  | 70 | 2 |
| Кв. 1 |  | Коровин Виктор Мамедович |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Сапронова Елена Алексеевна | 70,00 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 80 |  |  | 100,4 | 5 |
| Кв. 1 |  | Четыркина Людмила Михайловна | 50,30 | 3 |
| Кв. 2 |  | Тулубаев Николай Алексеевич | 50,10 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 81 |  |  | 128,5 | 5 |
| Кв. 1 |  | Столяр Зинаида Георгиевна | 64,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Шулакова Ольга Николаевна | 64,50 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 83 |  |  | 49,4 | 5 |
| Кв. 1 |  | Сидякина Галина Александровна |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Старенко Тамара Александровна | 49,40 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 84 |  |  | 33,4 | 3 |
| 1 |  | Егоров Дмитрий Викторович | 33,40 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 85 |  |  | 40,5 | 5 |
| 1 |  | Шубин Александр Филиппович | 40,50 | 5 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 86 |  |  |  | 5 |
| 1 |  | Бортников Виталий Николаевич |  | 5 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 87 |  |  |  | 5 |
| 1 |  | Беляев Олег Иванович |  | 5 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 88 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Михнев Евгений Васильевич |  | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 9 |  |  | 72,2 | 3 |
| Кв. 2 |  | Репкина Любовь Яковлевна |  | 1 |
| Кв. 3 |  | Бакушин Василий Александрович | 72,20 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 90 |  |  | 34,4 | 2 |
| 1 |  | Борзенко Екатерина Семеновна | 34,40 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 92 |  |  | 35,1 | 2 |
| 1 |  | Коровина Мария Иосифовна | 35,10 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 93 |  |  | 55,2 | 3 |
| 1 |  | Куликов Юрий Дмитриевич | 55,20 | 3 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 94 |  |  | 41 | 2 |
| 1 |  | Желонкина Фаина Васильевна | 41,00 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 95 |  |  | 40,4 | 4 |
| 1 |  | Бирих Сергей Александрович | 40,40 | 4 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 96 |  |  | 39,5 | 2 |
| 1 |  | Мамакаева Илина Геннадьевна | 39,50 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 97 |  |  | 44,5 | 2 |
| 1 |  | Жирнов Виктор Павлович | 44,50 | 2 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 98 |  |  | 56,2 | 1 |
| 1 |  | Коровина Ирина Евгеньевна | 56,20 | 1 |
| 658465, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Саввушка с, Центральная ул, дом № 99 |  |  | 72,4 | 4 |
| 1 |  | Макаренко Валерий Петрович | 72,40 | 4 |

Бюджетные организации:

Администрация Саввушинского сельского совета

МБУ «Саввушинское СКО»

МКДОУ Саввушинский детский сад «Пчелка»

МБОУ «Саввушинская СОШ»

КГБУЗ «ЦРБ г.Змеиногорска»

Прочие потребители:

УФПС «Почта России»

ОАО «Ростелеком»

ОАО «Сбербанк России»

Змеиногорское РайПо

АОЛЦ ОАО НПК СПП

СПП  ОАО «Стройгаз»

ООО «Предгорное»

ИП Исаджиев

ИП Копытина Т.В.

ИП Егорова Т.А.

ИП Кузнецова

ИП Мошкин И.А.

- Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке

Оценка проводилась по данным ООО «Исток» и представлена в таблице ниже.

Таблица 7. Оценка фактических неучтенных расходов и потерь

|  |  | Годовой расход, |  |  | Суточный расход тыс м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | тыс м3 |  | средний |  |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| Неучтенные расходы и потери воды | 26,9 | 29,7 | 28,4 | 31,1 | 0,085 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Полезные расходы, в т.ч. | 17 | 19,3 | 17,5 | 19,8 | 0,054 |  |
| прочие технологические нужды | 7,7 | 8 | 8,2 | 8,5 | 0,023 |  |
| собственные нужды сооружений | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,011 |  |
| чистка резервуаров |  | 2 |  | 2 | 0,005 |  |
| технологические нужды эксплуатации сетей (включая профилактические промывки) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,012 |  |
| проверка пожарных гидрантов и пожаротушение | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,002 |  |
| Скрытые утечки | 5,1 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 0,015 |  |
| Видимые утечки на сетях (аварии) | 2,8 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 0,008 |  |
| Естественная убыль | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,005 |  |

- Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о тарифах на водопотребление

Тарифы

Данные по тарифам на водоподведение  ООО «Исток»» представлены в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 8. Тарифы ООО «Исток»

| Период |  | Тариф, руб/м3 без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодная вода |  |
| 2010 | С сентября | 23,08 |  |
| 2011 | весь | 23,08 |  |
| 2012 | С сентября | 24,05 |  |
| 2013 | весь | 24,05 |  |
| 2014 | С августа | 25,07 |  |
| 2015 | С июля | 26,36 |  |

Нормативы водопотребления и водоотведения ООО «Исток» представлены в таблице ниже

Нормативы водопотребления и водоотведения ООО «Исток» представлены в решении от 19 ноября 2014 года № 118  «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Алтайского края»

    - Описание системы коммерческого приборного учета воды

На предприятиях города для учета воды установлены водосчетчики крыльчатые с диаметрами условного прохода от 15 до 20 мм в количестве 10 шт. У жителей в домах индивидуальной застройки и в квартирах многоэтажных домов установлено 320 индивидуальных водосчетчика.

.

  - Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов

Ожидаемое потребление воды на перспективу до 2035г. – небольшое уменьшение потребителей

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

С учетом имеющегося объема водопотребления и перспектив дальнейшего развития предлагается реконструция водопровода, уменьшения диаметров подводящих труб и переход на использование одной скважины в с.Саввушка.