Утверждаю:

Глава Администрации

Змеиногорского района

___________ Афанасьев Б.А.

«___»___________2016год

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  Кузьминский сельский совет АЛТАЙСКОГО КРАЯ С 2015 ПО 2026 ГОД

Исполнитель: Кондаков С.Е.

Т. 8 (38587) 20669

Содержание:

  - Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Кузиминский сельский совет»

    - Структура системы водоснабжения с.Кузьминка

    - Структура системы водоснабжения с.Предгорное

    - Структура системы водоснабжения с.Утка

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

    - Описание технологических зон водоснабжения

    - Описание состояния и функционирования систем водоснабжения

    - Описание территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения

    - Перечень выявленных бесхозяйных водопроводных систем

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

1.2      Балансы производительности сооружений систем водоснабжения и потребления воды в

зонах действия источников водоснабжения

    - Общий водный баланс подачи и реализации воды

    - Потребители воды

    - Оценка фактических неучтенных расходов и потери воды при ее транспортировке

    - Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о тарифах на водопотребления

    - Описание системы коммерческого приборного учета воды

  - Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения МО «Кузьминский сельский совет» до 2025г. является Федеральный закон от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения.

  - Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования «Кузьминский сельский совет»

- Структура системы водоснабжения с.Кузьминка

На территории с.Кузьминка услуги холодного водоснабжения  оказывает ООО «Исток». В ведомости предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции.

Структура договоров по водоснабжению - прямая, ООО «Исток» заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения с.Кузьминка показана на схеме ниже.

Структура системы водоснабжения с.Кузьминка состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа)

- Водоподъемных сооружений, подающих воду от водозаборных сооружений по магистральному водоводу в напорные баки

- Напорных баков, накапливающих и регулирующих запас воды

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от напорных баков до потребителей.

- Структура системы водоснабжения с.Предгорное

На территории с.Предгорное услуги холодного водоснабжения  оказывает ООО «Исток». В ведомости предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции.

Структура договоров по водоснабжению  - прямая, ООО «Исток» заключает договор на

оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения с.Предгорное показана на схеме ниже.

Структура системы водоснабжения с.Предгорное состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа)

- Водоподъемных сооружений, подающих воду от водозаборных сооружений по магистральному водоводу в напорные баки

- Напорных баков, накапливающих и регулирующих запас воды

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от напорных баков до потребителей.

- Структура системы водоснабжения п.Утка

На территории п.Утка услуги холодного водоснабжения  оказывает ООО «Исток». В ведомости предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции.

Структура договоров по водоснабжению  - прямая, ООО «Исток» заключает договор на

оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения п.Утка показана на схеме ниже.

Структура системы водоснабжения п.Утка состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа)

- Водоподъемных сооружений, подающих воду от водозаборных сооружений по магистральному водоводу в напорные баки

- Напорных баков, накапливающих и регулирующих запас воды

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от напорных баков до потребителей.

- Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Для водоснабжения используются артезианские подземные воды.

Добыча подземных вод в с.Кузьминка осуществляется  водозабором , состоящего из 2-х скважин.

Добыча подземных вод в с.Предгорное осуществляется  водозабором , состоящего из 1 скважины.

Добыча подземных вод в с.Утка осуществляется  водозабором , состоящего из 1 скважины.

Данные лабораторных анализов воды из скважин представлены в таблице

ниже.

Таблица 1. Данные лабораторных анализов воды из скважин

| № п/п | Показатель состава | Единица измерения | Результат исследования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скв.№5076 Кузьминка | Скв№3389 Кузминка | Скв№ 69/82 Предгорное | Скв№ 8668 Утка |
| 1. | Запах при 20°С | балл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Запах при 60°С | балл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Привкус при 20°С | балл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Мутность | мг/дм3 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 |
| 5. | Цветность | град | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,2 |
| 6. | ОКБ | мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 7. | ТКБ | мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 8. | ОМЧ | мл | 0 КОЕ/мл | 0 КОЕ/мл | 0 КОЕ/мл | 0 КОЕ/мл |

Данные представлены на основании сведений о составе питьевых вод за февраль 2013г. Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр  гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г.Змеиногорске, Змеоногорском, Локтевском и Третьяковском районах»

Качественный состав извлекаемых подземных вод по всем показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Бактериологические показатели соответствуют норме.

Характеристика скважин приведена в таблице ниже.

Таблица 2. Характеристика скважин водозабора

| № п/п | № скважин по док. | Место положения скважин | Абс мм | Произв м3/час | Время работы час/сут | Год строит. организация | Глуб. м | Дебит скв. м/час | Уров. Воды Дин. | Уров. Воды статич. | Габар. Разм павиль она | Накопитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 5076 | с.Кузьминка | 219 | 6,3 | 24 | 1976г. Руб. ПМК | 47 | 20 | 15 | 3 | 2,5*2,5*2,4 | резервуар |
| 2 | 3389 | с.Кузьминка | 219 | 6,3 | резерв | 1989г. Руб. ПМК | 45 | 10 | 20 | 1 | 2,5*2,5*2,4 | резервуар |
| 3 | 69/82 | с.Предгорное | 273 | 6,3 | 24 | 1982г. Руб. ПМК | 60 | 5 | 35 | 7 | 2,5*2,5*2,4 | Башня |
| 4 | 8668 | с.Утка | 273 | 6,3 | 24 | 1968г. Руб. ПМК | 56 | 6 | 42 | 6 | 2,5*2,5*2,4 | Башня |

В качестве водоподъемных устройств в с.Кузьминка на скважине 5076 используется глубинный насос ЭЦВ- 6-6,3-125, на скважине 3389 насос ЭЦВ-6-6,3-125. В с.Предгорное на скважине 69/82 используется глубинный насос ЭЦВ- 6-6,3-125. В п.Утка на скважине 8668 используется глубинный насос ЭЦВ- 6-6,3-125. Водоотбор по водозабору не превышает 0,19 тыс. куб. м/ сут.

Вода из скважин погружными насосами подается в с.Кузьминка в сборный резервуар объемом 80 м3, в с.Предгорное в водонапорную башню Рожновского объемом 50 м3, в п.Утка в водонапорную башню Рожновского объемом 60 м3.. Учет водопотребления на скважинах производится расчетным методом.

1.1.4.  Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Сооружений очистки и подготовки воды нет

    - Описание технологических зон водоснабжения

В с.Кузьминка из скважин артезианская питьевая вода насосами марки ЭЦВ 6-6,3-125, по напорному  водоводу диаметром 50 мм  подается в  напорный резервуар - накопителя объемом 80 м3.

Из резервуара вода самотеком направляется в  разводящую сеть.

Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная.

В с.Предгорное из скважины артезианская питьевая вода насосом марки ЭЦВ 6-6,3-125 по напорному  водоводу диаметром 50 мм подается в водонапорную башню Рожновского объемом 60 м3

Из водонапорную башню Рожновского вода самотеком направляется в  разводящую сеть.

Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная

В п.Утка из скважины артезианская питьевая вода насосом марки ЭЦВ 6-6,3-125 по напорному  водоводу диаметром 50 мм подается в водонапорную башню Рожновского объемом 60 м3

Из водонапорную башню Рожновского вода самотеком направляется в  разводящую сеть.

Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная

    - Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения

с.Кузьминка: Протяженность сетей водопровода: 12,1 км на балансе ООО «Исток»,  при диаметре трубопроводов от 15 до 100 мм.

с.Предгорное: Протяженность сетей водопровода: 6,1 км на балансе ООО «Исток»,  при диаметре трубопроводов от 25 до 100 мм.

п.Утка: Протяженность сетей водопровода: 4,3 км на балансе ООО «Исток»,  при диаметре трубопроводов от 20 до 100 мм.

Характеристики водопроводных сетей:

В возрастном отношении:

- 66% сетей - находятся в эксплуатации более 25 лет;

- 70% сетей - более 20 лет;

- 94% сетей - более 15 лет;

    - Описание территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории с.Кузьминка нет зон, неохваченных

централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории с.Предгорное нет зон, неохваченных

централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории п.Утка нет зон, неохваченных

централизованной системой водоснабжения

    - Перечень выявленных бесхозяйных водопроводных сетей

Согласно 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" от 7 декабря 2011 г, в случае выявления бесхозяйных объектов холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

На территории с.Кузьминка бесхозяйных сетей водоснабжения нет.

На территории с.Предгорное бесхозяйных сетей водоснабжения нет.

На территории п.Утка бесхозяйных сетей водоснабжения нет.

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

Главной и проблемой в системе водоснабжения  является значительная изношенность водопроводных сетей.

X/*	с»	с»	с»	с»

Как следует из журнала регистрации аварий, самой массовой причиной является коррозионный свищ. Расчетные потери воды от аварий  составляют 5700 м3.

Исходя из срока эксплуатации водопроводных сетей в 25 лет - 66% сетей изношены более чем на 100%.

Также одной из значимых проблем в водоснабжении является отсутствие приборов коммерческого учета воды у некоторых потребителей.

Таким образом, основным направлением в решении технических и технологических проблем в водоснабжении  должна стать реконструкция водопроводных сетей.

- Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

- Общий водный баланс подачи и реализации воды

Общий водный баланс подачи и реализации воды составлялся на основе информации, предоставленной ООО «Исток». Баланс представлен в таблице ниже.

Таблица 4. Баланс подачи и реализации воды, м3/сутки

| Месяц/год | Авг.15 |  | Сент.15 |  | Окт.15 |  | Ноя.15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков |
| Средний | 3968 | 3630 | 3620 | 3120 | 3320 | 2875 | 3213 | 2712 |

Максимальный часовой расход потребления составляет 17 м /ч.  Водный баланс ООО «Исток» представлен в таблице ниже.

Таблица 5. Водный баланс ООО «Исток»

| Нужды водопотребления | Годовой расход,тыс м3 |  |  |  | Среднесуточный расход, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| Общий забор воды | 46 | 44 | 43 | 42 |  | 115 |  |
| Подача в сеть | 43 | 41 | 40 | 39 |  | 107 |  |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | 40 | 38 | 37 | 36 |  | 99 |  |
| Жилой сектор | 32 | 30 | 29 | 28 |  | 77 |  |
| Промышленные предприятия | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 11 |  |
| Бюджетные организации | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 11 |  |

- Потребители воды

Население:

| Здание |  |  |  | Общая площадь | Количество зарегистрированных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение |  |  | Ответственный владелец |  |  |

| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Весенняя ул, дом № 1 |  |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кв. 1 |  | Анненков Николай Андреевич |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Стоякин Григорий Егорович |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Весенняя ул, дом № 2 |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Рощепкин Иван Васильевич |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Стукалова Лидия Ефимовна |  | 4 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Весенняя ул, дом № 3 |  |  |  | 1 |
| Кв. 1 |  | Мисик Александр Викторович |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Весенняя ул, дом № 4 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Ананьева Елена Алексеевна |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Мищенко Галина Ивановна |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Весенняя ул, дом № 5 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Будаева Галина Сергеевна |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Выходцева Надежда Дмитриевна |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Весенняя ул, дом № 6 |  |  |  | 7 |
| Кв. 1 |  | Скогорев Валерий Михайлович |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Матвеев Александр Николаевич |  | 5 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Западная ул, дом № 1 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Анненкова Татьяна Алексеевна |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Западная ул, дом № 3 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Хотина Татьяна Ивановна |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Западная ул, дом № 6 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Тырина Клавдия Ивановна |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Зеленая ул, дом № 13 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Собин Владимир Анатольевич |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Зеленая ул, дом № 15 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Яровой Евгений Николаевич |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Зеленая ул, дом № 19 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Нарожнова Мария Спиридоновна |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Зеленая ул, дом № 25 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Гладких Сергей Фёдорович |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Зеленая ул, дом № 27 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Куимова Оксана Александровна |  | 4 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Зеленая ул, дом № 8 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Кириченко Александр Михайлович |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Луговая ул, дом № 11 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Трущелева Тамара Архиповна |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Луговая ул, дом № 3 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Алехина Вера Ивновна |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Луговая ул, дом № 7 |  |  |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Стрелкова Мария Афанасьевна |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Луговая ул, дом № 9 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Ниронова Елена Юрьевна |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Кривенко Сергей Васильевич |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Мира ул, дом № 1 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Ядыкин Николай Алексеевич |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Соколов Владимир Иванович |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Мира ул, дом № 10 |  |  |  | 7 |
| Кв. 1 |  | Дементьев Николай Васильевич |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Цыцарев Валерий Александрович |  | 4 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Мира ул, дом № 11 |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Анненков Вячеслав Александрович |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Почтаренко Валерий Христофорович |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Мира ул, дом № 13 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Вятлев Виктор Николаевич |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Мира ул, дом № 14 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Молостова Валентина Николаевна |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Мира ул, дом № 15 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Головчан Клавдия Нкитична |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Теряева Любовь Павловна |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Мира ул, дом № 16 |  |  | 73 | 3 |
| Кв. 1 |  | Афанасьев Иван Прохорович |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Вятлева Мария Филипповна | 73,00 | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Мира ул, дом № 17 |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Гладышев Анатолий Алексеевич |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Кривенко Алексей Викторович |  | 4 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Мира ул, дом № 19 |  |  | 57,3 | 5 |
| Кв. 1 |  | Палей Наталья Ильинична | 57,30 | 3 |
| Кв. 2 |  | Зуева Евгения Тимофеевна |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Мира ул, дом № 2 |  |  |  | 5 |
| 1 |  | Гладышев Александр Анатольевич |  | 5 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Мира ул, дом № 21 |  |  |  | 8 |
| Кв. 1 |  | Кренев Анатолий Павлович |  | 5 |
| Кв. 2 |  | Доценко Надежда Николаевна |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Мира ул, дом № 23 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Дьячков Алексей Иванович |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Анненков Михаил Иванович |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Мира ул, дом № 25 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Рощепкин Владимир Николаевич |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Бондаренко Николай Николаевич |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Мира ул, дом № 27 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Мерзлякова Ирина Александровна |  | 4 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Мира ул, дом № 3 |  |  |  | 9 |
| Кв. 1 |  | Николенко Виктор Васильевич |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Редкозубов Виктор Иванович |  | 5 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Мира ул, дом № 5 |  |  |  | 8 |
| Кв. 1 |  | Дяченко Антонина Николаевна |  | 5 |
| Кв. 2 |  | Кряжевских Александр Николаевич |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Мира ул, дом № 7 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Грушева Любовь Ивановна |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Анненкова Татьяна Сергеевна |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Мира ул, дом № 8 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Котина Валентина Васильевна |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Мира ул, дом № 9 |  |  |  | 8 |
| Кв. 1 |  | Павлов Анатолий Федорович |  | 5 |
| Кв. 2 |  | Давыдов Владимир Петрович |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Молодежная ул, дом № 1 |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Голозубов Владислав Борисович |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Матушкина Людмила Викторовна |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Молодежная ул, дом № 10 |  |  |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Федоринова Татьяна Петровна |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Молодежная ул, дом № 11 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Цветикова Лидия Михайловна |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Шокоров Василий Иванович |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Молодежная ул, дом № 12 |  |  |  | 9 |
| Кв. 1 |  | Оркин Сергей Николаевич |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Рощупкин Александр Викторович |  | 5 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Молодежная ул, дом № 13 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Дорожкина Галина Александровна |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Головчанова Анастасия Ивановна |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Молодежная ул, дом № 15 |  |  | 94 | 2 |
| 1 |  | Черепаня Владимир Петрович | 94,00 | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Молодежная ул, дом № 16 |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Маслова Светлана Дмитриевна |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Бокова Инна Владимировна |  | 4 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Молодежная ул, дом № 17 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Беккер Андрей Андреевич |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Молодежная ул, дом № 18 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Васильев Виктор Владимирович |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Молодежная ул, дом № 19 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Гладких Ольга Васильевна |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Молодежная ул, дом № 2 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Поляков Владимир Иванович |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Минаков Николай Николаевич |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Молодежная ул, дом № 20 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Голозубова Тамара Ивановна |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Молодежная ул, дом № 21 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Погодина Галина Ивановна |  | 4 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Молодежная ул, дом № 22 |  |  |  | 7 |
| Кв. 1 |  | Федяев Иван Васильевич |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Стафеев Юрий Борисович |  | 5 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Молодежная ул, дом № 24 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Шубин Иван Васильевич |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Минашкина Наталья Васильевна |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Молодежная ул, дом № 26 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Беляева Людмила Николаевна |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Воличко Любовь Васильевна |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Молодежная ул, дом № 28 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Молостова Раиса Дмитриевна |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Молодежная ул, дом № 3 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Меркулов Евгений Владимирович |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Молодежная ул, дом № 30 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Чистова Антонина Григорьевна |  | 5 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Молодежная ул, дом № 4 |  |  |  | 8 |
| Кв. 1 |  | Иванова Оксана Ивановна |  | 7 |
| Кв. 2 |  | Быков Анатолий Алексеевич |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Молодежная ул, дом № 5 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Спиглазов Алексей Анатольевич |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Никулина Любовь Ивановна |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Молодежная ул, дом № 6 |  |  | 51,7 | 5 |
| Кв. 1 |  | Павлов Сергей Анатольевич | 51,70 | 3 |
| Кв. 2 |  | Шуваев Николай Петрович |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Молодежная ул, дом № 7 |  |  |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Благих Екатерина Семеновна |  | 4 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Молодежная ул, дом № 8 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Шубин Евгений Трофимович |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Ядыкина Александра Трофимовна |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Молодежная ул, дом № 9 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Лазаренко Валентина Николаевна |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Набережная ул, дом № 13 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Рубанов Андрей Вячеславович |  | 4 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Набережная ул, дом № 14 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Косых Нина Андреевна |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Набережная ул, дом № 16 |  |  | 69,5 | 2 |
| 1 |  | Разнотовская Раиса Васильевна | 69,50 | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Набережная ул, дом № 18 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Кравцов Евгений Викторович |  | 4 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Набережная ул, дом № 20 |  |  |  | 5 |
| 1 |  | Лопатин Александр Петрович |  | 5 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Набережная ул, дом № 22 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Бутаков Александр Никифорович |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Набережная ул, дом № 24 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Котина Клавдия Ивановна |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Набережная ул, дом № 3 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Сердцева Галина Афанасьевна |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Набережная ул, дом № 6 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Шепторова Любовь Игоревна |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Набережная ул, дом № 7 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Васильева Татьяна Александровна |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Набережная ул, дом № 8 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Молодых Любовь Михайловна |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Октябрьская ул, дом № 11 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Разнотовский Евгений Владимирович |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Октябрьская ул, дом № 13-А |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Кравцова Галина Петровна |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Октябрьская ул, дом № 17 |  |  |  | 5 |
| 1 |  | Маракуца Татьяна Алексеевна |  | 5 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Октябрьская ул, дом № 5 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Васильев Николай Тимофеевич |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Октябрьская ул, дом № 7 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Разнотовский Александр Владимирович |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Октябрьская ул, дом № 9 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Макаева Татьяна Ивановна |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Революционная ул, дом № 11 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Косх Михаил Николаевич |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Революционная ул, дом № 13 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Дементьева Екатерина Алексеевна |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Революционная ул, дом № 5 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Федяева Матрена Семеновна |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Советская ул, дом № 1 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Коваленко Любовь Алексеевна |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Трущелев Виктор Александрович |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Советская ул, дом № 12 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Куимова Екатерина Павловна |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Куимова Юлия Викторовна |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Советская ул, дом № 14 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Смоленцева Зинаида Николаевна |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Советская ул, дом № 16 |  |  |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Давыдова Мария Григорьевна |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Советская ул, дом № 18 |  |  |  | 5 |
| 1 |  | Анненков Владимир Егорович |  | 5 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Советская ул, дом № 3 |  |  |  | 6 |
| Кв. 2 |  | Вайнер Александр Викторович |  | 6 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Советская ул, дом № 4 |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Видякин Александр Алексеевич |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Кряжевских Галина Васильевна |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Советская ул, дом № 7 |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Голозубов Аркадий Борисович |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Небогатикова Людмила Григорьевна |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Советская ул, дом № 8 |  |  | 44,8 | 4 |
| Кв. 1 |  | Кряжевских Геннадий Васильевич | 44,80 | 3 |
| Кв. 2 |  | Ратачкова Александра Семеновна |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Степная ул, дом № 1 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Ерёмина Валентина Кирилловна |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Герасимова Людмила Анатольевна |  | 4 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Степная ул, дом № 3 |  |  |  | 7 |
| Кв. 1 |  | Кряжевских Евгений Васильевич |  | 5 |
| Кв. 2 |  | Свайшнет Александр Иванович |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Степная ул, дом № 5 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Воличко Василий Михайлович |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Кротова Полина Архиповна |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Степная ул, дом № 7 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Бирюлина Ольга Николаевна |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Хлеборобов ул, дом № 1 |  |  |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Мисик Виктор Алексеевич |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Хлеборобов ул, дом № 2 |  |  |  | 7 |
| Кв. 1 |  | Семейкин Геннадий Филиппович |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Молостова Александра Николаевна |  | 4 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Хлеборобов ул, дом № 3 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Дорожкин Виктор Михайлович |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Склемин Виктор Александрович |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Хлеборобов ул, дом № 4 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Медяков Петр Степанович |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Хлеборобов ул, дом № 5 |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Вятлев Сергей Павлович |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Воличко Валентина Александровна |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Хлеборобов ул, дом № 6 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Гриневич Вера Анатольевна |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Центральная ул, дом № 1 |  |  |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Потехина Галина Викторовна |  | 4 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Центральная ул, дом № 15 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Анненков Андрей Николаевич |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Центральная ул, дом № 17 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Минакова Анна Николаевна |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Центральная ул, дом № 2 |  |  |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Косых Татьяна Васильевна |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Центральная ул, дом № 27 |  |  | 37,1 | 2 |
| 1 |  | Кряжевских Татьяна Даниловна | 37,10 | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Центральная ул, дом № 29 |  |  | 30 | 1 |
| 1 |  | Шипилов Иван Леонтьевич | 30,00 | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Центральная ул, дом № 3 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Вятлев Василий Николаевич |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Центральная ул, дом № 4 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Дешина Марина Алексеевна |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Дешина Надежда Николаевна |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Центральная ул, дом № 5 |  |  |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Гамова Екатерина Дмитриевна |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Центральная ул, дом № 7 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Васильева Марина Юрьевна |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Школьная ул, дом № 1 |  |  | 155,2 | 7 |
| Кв. 7 |  | Тырина Клавдия Ивановна | 27,40 | 1 |
| Кв. 7а |  | Каверзова Раиса Даниловна | 28,20 | 1 |
| Кв. 8 |  | Разумова Нина Павловна | 27,40 | 1 |
| Кв. 9 |  | Старикова Волентина Николаевна | 44,80 | 2 |
| Кв. 11 |  | Суханова Людмила Анатольевна | 27,40 | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Школьная ул, дом № 2 |  |  | 39,2 | 1 |
| Кв. 7 |  | Парамыгина Тамара Петровна | 39,20 | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Школьная ул, дом № 3 |  |  | 153 | 6 |
| Кв. 1 |  | Суворова Анна Александровна | 54,00 | 2 |
| Кв. 2 |  | Быкова Галина Григорьевна | 19,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Ганженко Ирина Геннадьевна | 21,00 | 1 |
| Кв. 6а |  | Гаспорян Кристина Перчевна | 19,00 | 1 |
| Кв. 6 |  | Рябов Иван Александрович | 40,00 | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Юбилейная ул, дом № 10 |  |  |  | 7 |
| Кв. 1 |  | Рощупкин Виктор Николаевич |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Лопатина Зоя Ильинична |  | 5 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Юбилейная ул, дом № 11 |  |  |  | 7 |
| Кв. 1 |  | Рощепкина Светлана Георгиевна |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Лазаренко Светлана Владимировна |  | 4 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Юбилейная ул, дом № 12 |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Маслов Николай Константинович |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Деметньева Алена Васильевна |  | 4 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Юбилейная ул, дом № 13 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Лопатина Людмила Петровна |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Шокарев Анатолий Александрович |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Юбилейная ул, дом № 14 |  |  |  | 9 |
| Кв. 1 |  | Келлер Иоганес Яковлевич |  | 5 |
| Кв. 2 |  | Федяева Оксана Николаевна |  | 4 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Юбилейная ул, дом № 15 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Соловьев Василий Сергеевич |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Нолль Любовь Николаевна |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Юбилейная ул, дом № 16 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Федяев Михаил Васильевич |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Павлов Виктор Александрович |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Юбилейная ул, дом № 17 |  |  |  | 7 |
| Кв. 1 |  | Дроздов Сергей Петрович |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Молостов Федор Петрович |  | 4 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Юбилейная ул, дом № 18 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Воронцов Борис Николаевич |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Зенов Анатолий Михайлович |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Юбилейная ул, дом № 19 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Кондратьев Александр Тимофеевич |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Келлер Георгий Яковлевич |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Юбилейная ул, дом № 2 |  |  |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Свиридонов Андрей Николаевич |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Юбилейная ул, дом № 20 |  |  | 69,3 | 3 |
| Кв. 1 |  | Громакина Галина Ивановна |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Писаревская Светлана Николаевна | 69,30 | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Юбилейная ул, дом № 21 |  |  |  | 8 |
| Кв. 1 |  | Трегубова Валентина Павловна |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Быков Олег Анатольевич |  | 4 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Юбилейная ул, дом № 22 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Комаристова Валентина Васильевна |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Юбилейная ул, дом № 23 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Оборин Вячеслав Анатольевич |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Федяев Алексей Михайлович |  | 4 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Юбилейная ул, дом № 24 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Федоринов Николай Владимирович |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Ярошенко Петр Иванович |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Юбилейная ул, дом № 25 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Оркин Николай Павлович |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Товкайло Валентина Александровна |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Юбилейная ул, дом № 26 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Пеньков Николай Васильевич |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Стрельцова Людмила Ивановна |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Юбилейная ул, дом № 28 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Анненкова Галина Петровна |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Бачурина Евгения Борисовна |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Юбилейная ул, дом № 3 |  |  |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Соловьева Галина Андреевна |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Юбилейная ул, дом № 4 |  |  |  | 7 |
| Кв. 1 |  | Шеповалова Надежда Николаевна |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Поляков Сергей Иванович |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Юбилейная ул, дом № 5 |  |  |  | 7 |
| Кв. 1 |  | Свиридов Алексей Александрович |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Меркулова Раиса Акимовна |  | 4 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Юбилейная ул, дом № 6 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Григорьева Татьяна Васильевна |  | 5 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Юбилейная ул, дом № 8 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Кержапкина Антонида Ильинична |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Гамов Валерий Юрьевич |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Кузьминка с, Юбилейная ул, дом № 9 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Коршунов Иван Константинович |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Утка п, Речная ул, дом № 13 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Тюгаев Виталий Петрович |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Утка п, Речная ул, дом № 14 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Товкайло Николай Семенович |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Портнев Анатолий Иванович |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Утка п, Речная ул, дом № 15 |  |  |  | 5 |
| Кв. 2 |  | Шубин Борис Иванович |  | 5 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Утка п, Речная ул, дом № 17 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Чубаков Юрий Михайлович |  | 4 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Утка п, Речная ул, дом № 21 |  |  |  | 5 |
| 1 |  | Суравцова Мария Васильевна |  | 5 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Утка п, Речная ул, дом № 22 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Будаев Александр Афанасьевич |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Утка п, Речная ул, дом № 26 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Тихобаева Галина Федоровна |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Утка п, Речная ул, дом № 31 |  |  |  | 1 |
| Кв. 1 |  | Шубин Филипп Иванович |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Утка п, Речная ул, дом № 35 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Коновалов Владимир Семенович |  | 3 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Утка п, Речная ул, дом № 42 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Колесников Александр Михайлович |  | 4 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Утка п, Речная ул, дом № 44 |  |  |  | 1 |
| Кв. 1 |  | Гора Людмила Васильевна |  | 1 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Утка п, Речная ул, дом № 5 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Тиссен Нина Валентиновна |  | 2 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Утка п, Речная ул, дом № 8 |  |  |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Полецких Татьяна Алексеевна |  | 4 |
| 658463, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Утка п, Речная ул, дом № 9 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Лаптев Владимир Иванович |  | 3 |
| 658469, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Предгорный п, Алтайская ул, дом № 1 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Сушкова Наталья Николаевна |  | 2 |
| 658469, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Предгорный п, Декабристов ул, дом № 13 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Штырц Александр Викторович |  | 2 |
| 658469, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Предгорный п, Декабристов ул, дом № 18 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Голышкин Сергей Сергеевич |  | 2 |
| 658469, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Предгорный п, Декабристов ул, дом № 3 |  |  |  | 4 |
| Кв. 1 |  | Белоносов Сергей Николаевич |  | 4 |
| 658469, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Предгорный п, Декабристов ул, дом № 5 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Штырц Константин Викторович |  | 3 |
| 658469, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Предгорный п, Декабристов ул, дом № 9 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Синев Анатолий Владимирович |  | 3 |
| 658469, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Предгорный п, Интернациональная ул, дом № 14 |  |  |  | 2 |
| Кв. 1 |  | Белоносов Николай Афанасьевич |  | 2 |
| 658469, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Предгорный п, Интернациональная ул, дом № 21 |  |  |  | 3 |
| Кв. 2 |  | Мусорин Георгий Алексеевич |  | 3 |
| 658469, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Предгорный п, Интернациональная ул, дом № 6 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Захарова Берта Егоровна |  | 2 |
| 658469, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Предгорный п, Интернациональная ул, дом № 7 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Баранов Александр Геннадьевич |  | 2 |
| 658469, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Предгорный п, Интернациональная ул, дом № 8 |  |  |  | 1 |
| Кв. 1 |  | Клоос Альвина Андреевна |  | 1 |
| 658469, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Предгорный п, Майская ул, дом № 15 |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Мусорина Надежда Юрьевна |  | 6 |
| 658469, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Предгорный п, Майская ул, дом № 16 |  |  |  | 5 |
| Кв. 1 |  | Клоос Александр Артурович |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Какуша Александр Иванович |  | 3 |
| 658469, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Предгорный п, Майская ул, дом № 18 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Роот Александр Александрович |  | 3 |
| 658469, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Предгорный п, Майская ул, дом № 3 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Штырц Эдуард Александрович |  | 3 |
| 658469, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Предгорный п, Майская ул, дом № 4 |  |  |  | 2 |
| Кв. 2 |  | Косыгин Виктор Анатольевич |  | 2 |
| 658469, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Предгорный п, Майская ул, дом № 6 |  |  |  | 3 |
| Кв. 1 |  | Бруннер Андрей Владимирович |  | 3 |
| 658469, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Предгорный п, Майская ул, дом № 9 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Бруннер Владимир Владимирович |  | 4 |
| 658469, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Предгорный п, Радужная ул, дом № 10 |  |  |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Иконникова Светлана Николаевна |  | 1 |
| 658469, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Предгорный п, Радужная ул, дом № 14 |  |  |  | 5 |
| Кв. 2 |  | Кваст Валерий Федорович |  | 5 |
| 658469, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Предгорный п, Радужная ул, дом № 3 |  |  |  | 1 |
| Кв. 2 |  | Степкина Зинаида Викторовна |  | 1 |
| 658469, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Предгорный п, Радужная ул, дом № 5 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Барышникова Надежда Геннадьевна |  | 3 |
| 658469, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Предгорный п, Радужная ул, дом № 8 |  |  |  | 6 |
| Кв. 1 |  | Клоос Владимир Викторович |  | 4 |
| Кв. 2 |  | Дурнев Николай Григорьевич |  | 2 |
| 658469, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Предгорный п, Радужная ул, дом № 9 |  |  |  | 2 |
| 1 |  | Чертищева Алимпиада Дмитриевна |  | 2 |

Бюджетные организации:

Администрация Кузьминского сельского совета

МКУ «Кузьминское СКО»

МКДОУ Кузьминский детский сад «Медвежонок»

МОУ «Кузьминская СОШ»

КГБУЗ «ЦРБ г.Змеиногорска»

Прочие потребители:

УФПС «Почта России»

ОАО «Ростелеком»

ОАО «Сбербанк России»

Змеиногорское РайПо

ООО «Стефана»

ООО «Ушаков В.М.»

ИП Бачурина Е.В.

ИП Кряжевских Л.В.

ИП Собина Т.Н.

- Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке

Оценка проводилась по данным ООО «Исток» и представлена в таблице ниже.

Таблица 7. Оценка фактических неучтенных расходов и потерь

|  |  | Годовой расход, |  |  | Суточный расход тыс м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | тыс м3 |  | средний |  |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| Неучтенные расходы и потери воды | 29,6 | 33,8 | 31,9 | 36,2 | 0,099 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Полезные расходы, в т.ч. | 15,4 | 18,9 | 16,3 | 19,9 | 0,055 |  |
| прочие технологические нужды | 7,5 | 8 | 8,4 | 9 | 0,025 |  |
| собственные нужды сооружений | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,008 |  |
| чистка резервуаров |  | 3 |  | 3 | 0,004 |  |
| технологические нужды эксплуатации сетей (включая профилактические промывки) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,011 |  |
| проверка пожарных гидрантов и пожаротушение | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,002 |  |
| Скрытые утечки | 4,1 | 4,3 | 5,0 | 5,5 | 0,015 |  |
| Видимые утечки на сетях (аварии) | 4,1 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 0,013 |  |
| Естественная убыль | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,016 |  |

- Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о тарифах на водопотребление

Тарифы

Данные по тарифам на водоподведение  ООО «Исток»» представлены в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 8. Тарифы ООО «Исток»

| Период |  | Тариф, руб/м3 без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодная вода |  |
| 2010 | С сентября | 23,08 |  |
| 2011 | весь | 23,08 |  |
| 2012 | С сентября | 24,05 |  |
| 2013 | весь | 24,05 |  |
| 2014 | С августа | 25,07 |  |
| 2015 | С июля | 26,36 |  |

Нормативы водопотребления и водоотведения ООО «Исток» представлены в решении от 19 ноября 2014 года № 118  «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Алтайского края»

    - Описание системы коммерческого приборного учета воды

На предприятиях города для учета воды установлены водосчетчики крыльчатые с диаметрами условного прохода от 15 до 20 мм в количестве 5 шт.  У жителей в домах индивидуальной застройки и в квартирах многоэтажных домов установлено 144 индивидуальных водосчетчика.

.

  - Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов

Ожидаемое потребление воды на перспективу до 2035г. – небольшое уменьшение потребителей

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

С учетом имеющегося объема водопотребления и перспектив дальнейшего развития предлагается реконструция водопровода, уменьшения диаметров подводящих труб и переход на использование одной скважины в с.Кузьминка