Утверждаю:

Глава Администрации

Змеиногорского района

___________ Афанасьев Б.А.

«___»___________2019год

.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  Карамышевский сельский совет АЛТАЙСКОГО КРАЯ С 2019 ПО 2032 ГОД

Исполнитель: Кондаков С.Е.

Т. 8 (38587) 21746

Содержание:

  - Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Карамышевский сельский совет»

    - Структура системы водоснабжения с.Карамышево

    - Структура системы водоснабжения п.Березовка

    - Структура системы водоснабжения с.Воронеж

    - Структура системы водоснабжения с.Новокузнецовка

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

    - Описание технологических зон водоснабжения

    - Описание состояния и функционирования систем водоснабжения

    - Описание территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения

    - Перечень выявленных бесхозяйных водопроводных систем

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

1.2      Балансы производительности сооружений систем водоснабжения и потребления воды в

зонах действия источников водоснабжения

    - Общий водный баланс подачи и реализации воды

    - Потребители воды

    - Оценка фактических неучтенных расходов и потери воды при ее транспортировке

    - Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о тарифах на водопотребления

    - Описание системы коммерческого приборного учета воды

  - Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения МО «Карамышевский сельский совет» до 2032г. является Федеральный закон от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения.

  - Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования «Карамышевский сельский совет»

- Структура системы водоснабжения с.Карамышево

На территории с.Карамышево услуги холодного водоснабжения  оказывает МУП «ЖКХ Змеиногорского района». В ведомости предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции.

Структура договоров по водоснабжению - прямая, МУП «ЖКХ Змеиногорского района» заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения с.Карамышево показана на схеме ниже.

Структура системы водоснабжения с.Карамышево состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа)

- Водоподъемных сооружений, подающих воду от водозаборных сооружений по магистральному водоводу в напорные баки

- Напорных баков, накапливающих и регулирующих запас воды

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от напорных баков до потребителей.

- Структура системы водоснабжения п.Березовка

На территории п.Березовка услуги холодного водоснабжения  оказывает МУП «ЖКХ Змеиногорского района». В ведомости предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции.

Структура договоров по водоснабжению  - прямая, МУП «ЖКХ Змеиногорского района» заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения п.Березовка показана на схеме ниже.

Структура системы водоснабжения п.Березовка состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа)

- Водоподъемных сооружений, подающих воду от водозаборных сооружений по магистральному водоводу в напорные баки

- Напорных баков, накапливающих и регулирующих запас воды

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от напорных баков до потребителей.

- Структура системы водоснабжения с.Воронеж

На территории с.Воронеж услуги холодного водоснабжения  оказывает МУП «ЖКХ Змеиногорского района». В ведомости предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции.

Структура договоров по водоснабжению  - прямая, МУП «ЖКХ Змеиногорского района» заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения с.Воронеж показана на схеме ниже.

Структура системы водоснабжения с.Воронеж состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа)

- Водоподъемных сооружений, подающих воду от водозаборных сооружений по магистральному водоводу в напорные баки

- Напорных баков, накапливающих и регулирующих запас воды

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от напорных баков до потребителей.

- Структура системы водоснабжения с.Новокузнецовка

На территории с.Новокузнецовка услуги холодного водоснабжения  оказывает МУП «ЖКХ Змеиногорского района». В ведомости предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции.

Структура договоров по водоснабжению  - прямая, МУП «ЖКХ Змеиногорского района» заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения с.Новокузнецовка показана на схеме ниже.

Структура системы водоснабжения с.Новокузнецовка состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа)

- Водоподъемных сооружений, подающих воду от водозаборных сооружений по магистральному водоводу в напорные баки

- Напорных баков, накапливающих и регулирующих запас воды

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от напорных баков до потребителей.

- Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Для водоснабжения используются артезианские подземные воды.

Добыча подземных вод в с.Карамышево осуществляется  водозабором , состоящего из 4-х скважин.

Добыча подземных вод в п.Березовка осуществляется  водозабором , состоящего из 1 скважины.

Добыча подземных вод в с.Воронеж осуществляется  водозабором , состоящего из 2 скважин.

Добыча подземных вод в с.Новокузнецовка осуществляется  водозабором , состоящего из 1 скважины.

Данные лабораторных анализов воды из скважин представлены в таблице

ниже.

Таблица 1. Данные лабораторных анализов воды из скважин

| № п/п | Показатель состава | Единица измерения | Результат исследования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скв.№9967 Карам. | Скв№9968 Карам. | Скв№ 17546 Кар. | Скв№ 17547 Кар | Скв№ 12822 Ворон. | Скв№ Б/Н Ворон. | Скв№ 9130 Берез. | Скв№ 19822 Нов. |
| 1. | Запах при 20°С | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Запах при 60°С | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Привкус при 20°С | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Мутность | мг/дм3 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 |
| 5. | Цветность | град | 5,6 | 5,9 | 5,5 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,5 | 6,2 |
| 6. | ОКБ | мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 7. | ТКБ | мл | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено |
| 8. | ОМЧ | мл | 0 КОЕ/мл | 0 КОЕ/мл | 0 КОЕ/мл | 0 КОЕ/мл | 0 КОЕ/мл | 0 КОЕ/мл | 0 КОЕ/мл | 0 КОЕ/мл |

Данные представлены на основании сведений о составе питьевых вод. Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр  гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г.Змеиногорске, Змеоногорском, Локтевском и Третьяковском районах»

Качественный состав извлекаемых подземных вод по всем показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Бактериологические показатели соответствуют норме.

Характеристика скважин приведена в таблице ниже.

Таблица 2. Характеристика скважин водозабора

| № п/п | № скважин по док. | Место положения скважин | Абс мм | Произв м3/час | Время работы час/сут | Год строит. организация | Глуб. м | Дебит скв. м/час | Уров. Воды Дин. | Уров. Воды статич. | Габар. Разм павиль она | Накопитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 9967 | с.Карамышево | 219 | 10 | 24 | 1969г. Руб.СМУ | 43 | 20 |  |  | 2,5*2,5*2,4 | резервуар |
| 2 | 9968 | с.Карамышево | 219 | 6,3 | резерв | 1989г. Руб. ПМК | 43 | 10 |  |  | 2,5*2,5*2,4 | Башня |
| 3 | 17546 | с.Карамышево | 426 | 25 | 24 | 1982г. Руб. ПМК | 32 | 24 |  |  | 2,5*2,5*2,4 |  |
| 4 | 17547 | с.Карамышево | 426 | 10 | 24 | 1968г. Руб. ПМК | 41 | 36 |  |  | 2,5*2,5*2,4 |  |
| 5 | 12822 | с.Воронеж | 273 | 6,3 | 24 | 1968г. Руб. ПМК | 33 | 4 |  |  | 2,5*2,5*2,4 | Башня |
| 6 | б/н | с.Воронеж | 273 | 6,5 | 24 | 1968г. Руб. ПМК | 33 | 12 |  |  | 2,5*2,5*2,4 |  |
| 7 | 9130 | п.Березовка | 273 | 6,3 | 24 | 1968г. Руб. ПМК | 41 | 15 |  |  | 2,5*2,5*2,4 | Башня |
| 8 | 19822 | с.Новокузнецовка | 273 | 6,3 | 24 | 1968г. Руб. ПМК | 22 | 12 |  |  | 2,5*2,5*2,4 | Башня |

В качестве водоподъемных устройств в с.Карамышево на скважине №9967 используется глубинный насос ЭЦВ- 6-10-110, на скважине №9968 насос ЭЦВ-6-6,3-80, на скважине №17546 насос ЭЦВ-8-25-100, на скважине №17547 насос ЭЦВ-6-10-110. В п.Березовка на скважине №9130 используется глубинный насос ЭЦВ- 6-6,3-125. В с.Воронеж на скважине №12822 используется глубинный насос ЭЦВ- 6-6,3-125, на скважине б/н используется глубинный насос ЭЦВ- 6-6,5-105. В с.Новокузнецовка на скважине №19822 используется глубинный насос ЭЦВ- 6-6,3-80. Водоотбор по водозабору не превышает 0,25 тыс. куб. м/ сут.

Вода из скважин погружными насосами подается в с.Карамышево в сборный резервуар объемом 80 м3 и в водонапорную башню Рожновского объемом 80 м3, в п.Березовка в водонапорную башню Рожновского объемом 50 м3, в с.Воронеж в водонапорную башню Рожновского объемом 60 м3, в с.Новокузнецовка в водонапорную башню Рожновского объемом 40 м3. Учет водопотребления на скважинах производится расчетным методом.

1.1.4.  Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Сооружений очистки и подготовки воды нет

    - Описание технологических зон водоснабжения

В с.Карамышево из скважин артезианская питьевая вода насосами марки ЭЦВ 6-6,3-125, ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ 8-25-100 по напорному  водоводу диаметром 100 мм  подается в  напорный резервуар - накопителъ объемом 80 м3 и в водонапорную башню Рожновского объемом 80 м3.

Из резервуара вода самотеком направляется в  разводящую сеть.

Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная.

В п.Березовка из скважины артезианская питьевая вода насосом марки ЭЦВ 6-6,3-125 по напорному  водоводу диаметром 50 мм подается в водонапорную башню Рожновского объемом 50 м3

Из водонапорную башню Рожновского вода самотеком направляется в  разводящую сеть.

Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная

В с.Воронеж из скважины артезианская питьевая вода насосами марки ЭЦВ 6-6,3-125, ЭЦВ 6-6,5-105 по напорному  водоводу диаметром 50 мм подается в водонапорную башню Рожновского объемом 50 м3

Из водонапорную башню Рожновского вода самотеком направляется в  разводящую сеть.

Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная

В с.Новокузнецовка из скважины артезианская питьевая вода насосом марки ЭЦВ 6-6,3-80,  по напорному  водоводу диаметром 50 мм подается в водонапорную башню Рожновского объемом 40 м3

Из водонапорную башню Рожновского вода самотеком направляется в  разводящую сеть.

Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная

    - Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения

с.Карамышево: Протяженность сетей водопровода: 8,8 км на балансе МУП «ЖКХ Змеиногорского района»,  при диаметре трубопроводов от 20 до 100 мм.

п.Березовка: Протяженность сетей водопровода: 2,8 км на балансе МУП «ЖКХ Змеиногорского района»,  при диаметре трубопроводов от 25 до 100 мм.

с.Воронеж: Протяженность сетей водопровода: 3,7 км на балансе МУП «ЖКХ Змеиногорского района»,  при диаметре трубопроводов от 15 до 100 мм.

с.Новокузнецовка: Протяженность сетей водопровода: 2,9 км на балансе МУП «ЖКХ Змеиногорского района»,  при диаметре трубопроводов от 15 до 100 мм

Характеристики водопроводных сетей:

В возрастном отношении:

- 67% сетей - находятся в эксплуатации более 25 лет;

- 74% сетей - более 20 лет;

- 90% сетей - более 15 лет;

    - Описание территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории с.Карамышево нет зон, неохваченных

централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории п.Березовка нет зон, неохваченных

централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории с.Воронеж нет зон, неохваченных

централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории с.Новокузнецовка нет зон, неохваченных

централизованной системой водоснабжения

    - Перечень выявленных бесхозяйных водопроводных сетей

Согласно 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" от 7 декабря 2011 г, в случае выявления бесхозяйных объектов холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

На территории с.Карамышево бесхозяйных сетей водоснабжения нет.

На территории п.Березовка бесхозяйных сетей водоснабжения нет.

На территории с.Воронеж бесхозяйных сетей водоснабжения нет.

На территории с.Новокузнецовка бесхозяйных сетей водоснабжения нет.

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

Главной и проблемой в системе водоснабжения  является значительная изношенность водопроводных сетей.

X/*	с»	с»	с»	с»

Как следует из журнала регистрации аварий, самой массовой причиной является коррозионный свищ. Расчетные потери воды от аварий  составляют 8600 м3.

Исходя из срока эксплуатации водопроводных сетей в 25 лет - 67% сетей изношены более чем на 100%.

Также одной из значимых проблем в водоснабжении является отсутствие приборов коммерческого учета воды у некоторых потребителей.

Таким образом, основным направлением в решении технических и технологических проблем в водоснабжении  должна стать реконструкция водопроводных сетей.

- Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

- Общий водный баланс подачи и реализации воды

Общий водный баланс подачи и реализации воды составлялся на основе информации, предоставленной МУП «ЖКХ Змеиногорского района». Баланс представлен в таблице ниже.

Таблица 4. Баланс подачи и реализации воды, м3/сутки

| Месяц/год | Авг.18 |  | Сент.18 |  | Окт.18 |  | Ноя.18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков |
| Средний | 9150 | 8640 | 8105 | 7605 | 7934 | 7459 | 7630 | 7110 |

Максимальный часовой расход потребления составляет 19 м /ч.  Водный баланс МУП «ЖКХ Змеиногорского района» представлен в таблице ниже.

Таблица 5. Водный баланс МУП «ЖКХ Змеиногорского района»

| Нужды водопотребления | Годовой расход,тыс м3 |  |  |  | Среднесуточный расход, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
| Общий забор воды | 128,5 | 128,5 | 129 | 1129 |  | 301 |  |
| Подача в сеть | 127,5 | 127,5 | 128 | 128 |  | 296 |  |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | 122,5 | 122,5 | 123 | 123 |  | 328 |  |
| Жилой сектор | 43,5 | 43,5 | 43 | 43 |  | 116 |  |
| Промышленные предприятия | 74 | 74 | 75 | 75 |  | 198 |  |
| Бюджетные организации | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 14 |  |

- Потребители воды

Население:

| Здание |  |  |  | Общая площадь | Количество зарегистрированных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение |  |  | Ответственный владелец |  |  |

| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Воронежская ул, дом № 3 |  |  | 125,1 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кв. 1 |  | Грущаков Сергей Александрович | 65,60 | 3 |
| Кв. 2 |  | Болтунов Валерий Васильевич | 59,50 | 3 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Восточная ул, дом № 1 |  |  | 33,9 | 2 |
| 1 |  | Иванов Валерий Анатольевич | 33,90 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Восточная ул, дом № 10 |  |  | 40,4 | 3 |
| 1 |  | Фефелов Николай Константинович | 40,40 | 3 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Восточная ул, дом № 12 |  |  | 67,2 | 4 |
| 1 |  | Крюков Евгений Николаевич | 67,20 | 4 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Восточная ул, дом № 14 |  |  | 32 | 5 |
| Кв. 1 |  | Баринова Людмила Григорьевна | 32,00 | 5 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Восточная ул, дом № 15 |  |  | 62,9 | 2 |
| 1 |  | Захрямин Николай Викторович | 62,90 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Восточная ул, дом № 3 |  |  | 33,9 | 3 |
| 1 |  | Гусельникова Мария Анатольевна | 33,90 | 3 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Восточная ул, дом № 6 |  |  | 43,5 | 3 |
| 1 |  | Попова Наталья Гавриловна | 43,50 | 3 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Восточная ул, дом № 7 |  |  | 46,5 | 2 |
| 1 |  | Котикова Юлия Николаевна | 46,50 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Восточная ул, дом № 8 |  |  | 32,5 | 3 |
| 1 |  | Полторанина Галина Михайловна | 32,50 | 3 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Восточная ул, дом № 9 |  |  | 33,3 | 3 |
| 1 |  | Казбанов Николай Викторолвич | 33,30 | 3 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Западная ул, дом № 1 |  |  | 50 | 3 |
| 1 |  | Агешкин Владимир Викторович | 50,00 | 3 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Западная ул, дом № 5 |  |  | 59 | 4 |
| 1 |  | Грушева Олга Ивановна | 59,00 | 4 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Заречная ул, дом № 1 |  |  | 111 | 4 |
| 1 |  | Некрасов Олег Александрович | 111,00 | 4 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Заречная ул, дом № 10 |  |  | 91,9 | 2 |
| 1 |  | Белоусов Павел Васильевич | 91,90 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Заречная ул, дом № 13 |  |  | 142,3 | 2 |
| 1 |  | Остапченко Петр Николаевич | 142,30 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Заречная ул, дом № 15 |  |  | 84,2 | 4 |
| 1 |  | Трошин Игорь Геннадьевич | 84,20 | 4 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Заречная ул, дом № 19 |  |  | 125,1 | 6 |
| 1 |  | Белоусов Павел Васильевич | 125,10 | 6 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Заречная ул, дом № 4 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Харлов Александр Сергеевич |  | 4 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Заречная ул, дом № 5 |  |  | 99,5 | 2 |
| 1 |  | Грущакова Надежда Михайловна | 99,50 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Заречная ул, дом № 6 |  |  | 95,1 | 6 |
| 1 |  | Жуйков Владимир Алексеевич | 95,10 | 6 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Заречная ул, дом № 7 |  |  | 96,8 | 3 |
| 1 |  | Грущаков Александр Васильевич | 96,80 | 3 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Заречная ул, дом № 9 |  |  | 80 | 2 |
| 1 |  | Чубаков Николай Владимирович | 80,00 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Кирова ул, дом № 10 |  |  | 62,4 | 2 |
| Кв. 1 |  | Анпилогова Нина Александровна | 26,50 |  |
| Кв. 2 |  | Костина Лидия Ивановна | 35,90 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Кирова ул, дом № 11 |  |  | 77,6 | 4 |
| 1 |  | Запорожан Александр Николаевич | 77,60 | 4 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Кирова ул, дом № 14 |  |  | 135,6 | 10 |
| Кв. 1 |  | Фролова Людмила Андреевна | 68,70 | 8 |
| Кв. 2 |  | Авцинов Борис Максимович | 66,90 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Кирова ул, дом № 15 |  |  | 40,5 | 1 |
| 1 |  | Зырянова Светлана Михайловна | 40,50 | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Кирова ул, дом № 19 |  |  | 108,2 | 8 |
| Кв. 1 |  | Крёкова Нина Юрьевна | 69,90 | 6 |
| Кв. 2 |  | Плутенко Владимир Андреевич | 38,30 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Кирова ул, дом № 2 |  |  |  | 4 |
| 1 |  | Выходцев Владимир Гаврилович |  | 4 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Кирова ул, дом № 23 |  |  | 124,7 | 4 |
| Кв. 1 |  | Кухоренко Борис Иванович | 61,30 | 2 |
| Кв. 2 |  | Гевейлер Виктор Филиппович | 63,40 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Кирова ул, дом № 25 |  |  | 239,2 | 11 |
| Кв. 1 |  | Редькин Александр Васильевич | 62,60 | 4 |
| Кв. 2 |  | Шарапов Анатолий Викторович | 64,40 | 1 |
| Кв. 3 |  | Шарапова Зоя Сергеевна | 60,50 | 2 |
| Кв. 4 |  | Белоусова Наталья Владимировна | 51,70 | 4 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Кирова ул, дом № 26 |  |  | 45,3 | 2 |
| 1 |  | Савенко Зоя Ивановна | 45,30 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Кирова ул, дом № 28 |  |  | 597,6 | 20 |
| Кв. 1 |  | Балаганский Олег Викторович | 45,40 | 3 |
| Кв. 2 |  | Харлов Юрий Анатольевич | 45,20 | 3 |
| Кв. 3 |  | Бодрызлов Алексей Семенович | 46,10 | 2 |
| Кв. 4 |  | Мамонтов Сергей Геннадьевич | 44,20 | 1 |
| Кв. 6 |  | Трапезникова Ирина Александровна | 46,50 | 1 |
| Кв. 7 |  | Дергелёва Вера Александровна | 48,10 | 1 |
| Кв. 8 |  | Шевская Валентина Емельяновна | 41,10 | 1 |
| Кв. 11 |  | Аграшова Вера Каптановна | 42,60 | 1 |
| Кв. 12 |  | Воробьева Ирина Александровна | 59,50 | 2 |
| Кв. 13 |  | Тимарова Татьяна Анатольевна | 45,50 | 1 |
| Кв. 14 |  | Киреева Анастасия Владимировна | 43,30 | 1 |
| Кв. 16 |  | Сергеева Мария Михайловна | 44,90 | 1 |
| Кв. 18 |  | Шевская Светлана Александровна | 45,20 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Кирова ул, дом № 29 |  |  | 138,6 | 6 |
| Кв. 1 |  | Матвиенко Александр Геннадьевич | 68,50 | 4 |
| Кв. 2 |  | Нестеренко Галина Сергеевна | 70,10 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Кирова ул, дом № 3 |  |  | 41 | 4 |
| 1 |  | Бурков Алексей Александрович | 41,00 | 4 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Кирова ул, дом № 33 |  |  | 146,6 | 4 |
| Кв. 1 |  | Балаганская Светлана Ивановна | 74,70 | 2 |
| Кв. 2 |  | Балаганская Валентина Васильевна | 71,90 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Кирова ул, дом № 35 |  |  | 52,2 | 3 |
| 1 |  | Незнанова Вера Михайловна | 52,20 | 3 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Кирова ул, дом № 37 |  |  | 100 | 7 |
| Кв. 1 |  | Толстых Анатолий Викторович | 42,10 | 2 |
| Кв. 2 |  | Данилов Евгений Владимирович | 57,90 | 5 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Кирова ул, дом № 39 |  |  | 133,7 | 8 |
| Кв. 1 |  | Бурилов Владимир Ильич | 70,20 | 4 |
| Кв. 2 |  | Титов Леонид Николаевич | 63,50 | 4 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Кирова ул, дом № 4 |  |  | 38,1 | 3 |
| 1 |  | Манойлов Николай Перфирьевич | 38,10 | 3 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Кирова ул, дом № 40 |  |  | 54,6 | 5 |
| Кв. 3 |  | Нестеров Алексей Васильевич | 54,60 | 5 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Кирова ул, дом № 42 |  |  | 54,5 | 3 |
| 1 |  | Власов Сергей Викторович | 54,50 | 3 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Кирова ул, дом № 45 |  |  | 76,5 | 5 |
| 1 |  | Болдакова Светлана Александровна | 76,50 | 5 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Кирова ул, дом № 46 |  |  | 23,4 | 3 |
| 1 |  | Шеянов Сергей Евгеньевич | 23,40 | 3 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Кирова ул, дом № 48 |  |  | 51,6 | 5 |
| 1 |  | Дорохин Николай Алексеевич | 51,60 | 5 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Кирова ул, дом № 49 |  |  | 81,6 | 3 |
| 1 |  | Выходцев Виктор Анатольевич | 81,60 | 3 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Кирова ул, дом № 6 |  |  | 51,6 | 3 |
| 1 |  | Антонова Мария Андреевна | 51,60 | 3 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Кирова ул, дом № 7 |  |  | 46,5 | 3 |
| Кв. 2 |  | Фролов Виктор Михайлович | 46,50 | 3 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Клубная ул, дом № 11 |  |  | 108,3 | 2 |
| Кв. 1 |  | Плешков Владимир Ильич | 54,30 | 1 |
| Кв. 2 |  | Кононов Владимир Иосифович | 54,00 | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Клубная ул, дом № 9 |  |  | 53,3 | 1 |
| Кв. 2 |  | Чванов Евгений Викторович | 53,30 | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Ключевской пер, дом № 2 |  |  | 89,9 | 2 |
| Кв. 1 |  | Егорова Валентина Петровна | 51,20 | 1 |
| Кв. 2 |  | Петров Григорий Иванович | 38,70 | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Ключевской пер, дом № 3 |  |  | 35 | 1 |
| Кв. 1 |  | Выходцев Алексей Гаврилович | 35,00 | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Ключевской пер, дом № 5 |  |  | 142,4 | 2 |
| Кв. 1 |  | Кошелева Галина Васильевна | 70,30 | 1 |
| Кв. 2 |  | Афанасьев Борис Александрович | 72,10 | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Ключевской пер, дом № 9 |  |  | 62 | 1 |
| Кв. 1 |  | Бакулин Валерий Викторович | 62,00 | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Котельная ул, дом № 1 |  |  | 58,8 | 1 |
| Кв. 1 |  | Медведева Людмила Павловна | 58,80 | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Котельная ул, дом № 10 |  |  | 35,5 | 4 |
| 1 |  | Шарапов Алексей Анатольевич | 35,50 | 4 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Котельная ул, дом № 2 |  |  | 43,8 | 2 |
| 1 |  | Орешников Юрий Викторович | 43,80 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Котельная ул, дом № 20 |  |  | 48,7 | 5 |
| 1 |  | Кайгородова Наталья Владимировна | 48,70 | 5 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Котельная ул, дом № 2а |  |  | 67,7 | 1 |
| Кв. 1 |  | Шекк Наталья Андреевна | 67,70 | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Котельная ул, дом № 3 |  |  | 168 | 6 |
| Кв. 1 |  | Сильнягин Геннадий Васильевич | 84,00 | 2 |
| Кв. 2 |  | Кашкаров Алексей Андреевич | 84,00 | 4 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Котельная ул, дом № 4 |  |  | 78,5 | 4 |
| 1 |  | Рогов Александр Петрович | 78,50 | 4 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Котельная ул, дом № 6 |  |  | 62,9 | 2 |
| 1 |  | Болдакова Татьяна Александровна | 62,90 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Котельная ул, дом № 8 |  |  | 71,1 | 4 |
| 1 |  | Левяков Алексей Александрович | 71,10 | 4 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Молодежная ул, дом № 1 |  |  | 47 | 1 |
| Кв. 1 |  | Матвиенко Михаил Григорьевич | 47,00 | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Молодежная ул, дом № 11 |  |  | 713,1 | 18 |
| Кв. 1 |  | Агешкина Анна Егоровна | 30,10 | 1 |
| Кв. 2 |  | Трунов Анатолий Александрович | 39,40 | 1 |
| Кв. 3 |  | Кашкарова Валентина Ивановна | 18,70 | 1 |
| Кв. 4 |  | Синельникова Пелагея Ивановна | 30,10 | 1 |
| Кв. 5 |  | Бодрызлова Зоя Прокопьевна | 34,80 | 1 |
| Кв. 6 |  | Бурлак Валентина Васильевна | 44,50 | 1 |
| Кв. 7 |  | Петенева Анастасия Андреевна | 46,90 | 2 |
| Кв. 8 |  | Степаненко Зинаида Никифоровна | 28,60 | 1 |
| Кв. 9 |  | Трунова Людмила Николаевна | 98,30 | 1 |
| Кв. 10 |  | Трунов Роман Анатольевич | 109,40 |  |
| Кв. 11 |  | Белоусова Светлана Анатольевна | 32,90 | 3 |
| Кв. 12 |  | Агешкина Галина Анатольевна | 43,60 | 2 |
| Кв. 13 |  | Кучерявая Татьяна Николаевна | 50,70 | 1 |
| Кв. 14 |  | Вакулин Михаил Васильевич | 47,80 | 2 |
| Кв. 15 |  | Трунов Роман Анатольевич | 57,30 |  |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Молодежная ул, дом № 12 |  |  | 49,6 | 1 |
| Кв. 1 |  | Железнякова Зоя Григорьевна | 49,60 | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Молодежная ул, дом № 14 |  |  | 149 | 6 |
| Кв. 3 |  | Шевченко Алексей Владимирович | 36,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Шишкина Елена Геннадьевна | 40,90 | 1 |
| Кв. 6 |  | Неудахина Надежда Григорьевна | 41,40 | 1 |
| Кв. 7 |  | Карачёва Валентина Сергеевна | 30,70 | 3 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Молодежная ул, дом № 18 |  |  | 933,1 | 42 |
| Кв. 1 |  | Грушева Надежда Николаевна | 56,10 | 1 |
| Кв. 2 |  | Скосырева Марина Владимировна | 85,00 | 1 |
| Кв. 3 |  | Алешкина Оксана Александровна | 15,30 | 2 |
| Кв. 4 |  | Хрусталева Антонина Степановна | 15,30 | 1 |
| Кв. 5 |  | Нагибина Галина Ивановна | 23,30 |  |
| Кв. 6 |  | Бондаренко Надежда Валентиновна | 23,30 | 1 |
| Кв. 7 |  | Харлова Вера Яковлевна | 15,30 | 1 |
| Кв. 8 |  | Изотов Дмитрий Владимирович | 15,30 | 1 |
| Кв. 9 |  | Изотова Светлана Тихоновна | 23,30 | 1 |
| Кв. 11 |  | Скоробогатова Нина Алексеевна | 23,30 | 1 |
| Кв. 12 |  | Цицилина Зоя Васильевна | 15,30 | 1 |
| Кв. 13 |  | Матвеева Нина Николаевна | 15,30 | 1 |
| Кв. 14 |  | Шевченко Валерия Митрофановна | 23,30 | 1 |
| Кв. 15 |  | Петров Иван Максимович | 38,60 | 1 |
| Кв. 16 |  | Милованова Елена Семеновна | 23,30 | 1 |
| Кв. 17 |  | Останин Владимир Иванович | 15,30 | 1 |
| Кв. 18 |  | Хрусталева Нина Ивановна | 23,30 | 1 |
| Кв. 19 |  | Болдакова Галина Егоровна | 15,30 | 1 |
| Кв. 20 |  | Харченко Валентина Алексеевна | 15,30 | 1 |
| Кв. 21 |  | Баталыгина Галина Андреевна | 23,30 | 1 |
| Кв. 22 |  | Сильнягина Лидия Алексеевна | 15,30 | 1 |
| Кв. 23 |  | Голышев Михаил Николаевич | 23,30 | 1 |
| Кв. 24 |  | Плутенко Владимир Андреевич | 23,30 | 1 |
| Кв. 25 |  | Шишкина Лидия Степановна | 15,30 | 1 |
| Кв. 26 |  | Мареева Светлана Анатольевна | 15,30 | 1 |
| Кв. 27 |  | Сильнягина Александра Алексеевна | 23,30 | 1 |
| Кв. 28 |  | Бакулина Екатерина Алексеевна | 23,30 | 1 |
| Кв. 29 |  | Галкина Нина Родионовна | 15,30 | 1 |
| Кв. 30 |  | Шишкин Геннадий Пантелеевич | 43,30 | 1 |
| Кв. 31 |  | Екимченко Александр Петрович | 15,30 | 1 |
| Кв. 32 |  | Аитова Наталья Анатольевна | 23,30 | 1 |
| Кв. 33 |  | Малюкова Валентина Кузьмовна | 23,30 | 1 |
| Кв. 34 |  | Корчуганова Валентина Ивановна | 15,30 | 1 |
| Кв. 35 |  | Вервекина Юлия Дмитриевна | 23,30 | 1 |
| Кв. 36 |  | Некрасова Раиса Семеновна | 23,30 | 1 |
| Кв. 37 |  | Чернявская Любовь Яковлевна | 23,30 | 1 |
| Кв. 38 |  | Тужилкина Нина Валерьевна | 15,30 | 2 |
| Кв. 39 |  | Егорина Раиса Егоровна | 23,30 | 1 |
| Кв. 40 |  | Романова Тамара Гавриловна | 15,30 | 1 |
| Кв. 41 |  | Горох Елизавета Ефремовна | 15,30 | 1 |
| Кв. 43 |  | Федосина Людмила Александровна | 15,30 | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Молодежная ул, дом № 2 |  |  | 161,8 | 2 |
| Кв. 1 |  | Мадьянова Людмила Николаевна | 76,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Сергеева Татьяна Викторовна | 85,80 | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Молодежная ул, дом № 6 |  |  | 46,4 | 1 |
| Кв. 2 |  | Анохин Валерий Геннадьевич | 46,40 | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Молодежная ул, дом № 7 |  |  | 48,12 | 1 |
| Кв. 1 |  | Агешкин Александр Петрович | 48,12 | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Молодежная ул, дом № 8 |  |  | 70,7 | 1 |
| Кв. 1 |  | Ахметов Бейсенбек Орындыкович | 70,70 | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Молодежная ул, дом № 9 |  |  | 96,2 | 2 |
| Кв. 1 |  | Дубцов Виктор Аркадьевич | 49,50 | 1 |
| Кв. 2 |  | Трапезников Владимир Иванович | 46,70 | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Набережная ул, дом № 3 |  |  | 68 | 2 |
| 1 |  | Бодрызлов Василий Иванович | 68,00 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Набережная ул, дом № 5 |  |  | 41,9 | 2 |
| 1 |  | Бодрызлов Владимир Васильевич | 41,90 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Огородная ул, дом № 10 |  |  | 60,7 | 4 |
| 1 |  | Елков Сергей Анатольевич | 60,70 | 4 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Огородная ул, дом № 6 |  |  | 41,1 | 4 |
| 1 |  | Кондакова Ирина Викторовна | 41,10 | 4 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Огородная ул, дом № 9 |  |  |  | 5 |
| 1 |  | Давыдов Николай Иванович |  | 5 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Подгорная ул, дом № 1 |  |  | 100,6 | 1 |
| Кв. 1 |  | Вундерзее Елена Николаевна | 50,50 | 1 |
| Кв. 2 |  | Янцева Лидия Семеновна | 50,10 |  |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Подгорная ул, дом № 2 |  |  | 45 | 1 |
| 2 |  | Баёва Анна Павловна | 45,00 | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Разведочная ул, дом № 2 |  |  | 33 | 1 |
| Кв. 1 |  | Терешко Раиса Степановна | 33,00 | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Рудничная ул, дом № 12 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Суслова Екатерина Федоровна |  | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Советская ул, дом № 12 |  |  | 68,1 | 4 |
| Кв. 1 |  | Горбатова Оксана Сергеевна | 68,10 | 4 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Советская ул, дом № 3 |  |  | 41,7 | 3 |
| 1 |  | Евсикова Татьяна Тахировна | 41,70 | 3 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Советская ул, дом № 4 |  |  | 129 | 7 |
| Кв. 1 |  | Суслов Евгений Александрович | 64,10 | 4 |
| Кв. 2 |  | Гусельникова Инна Александровна | 64,90 | 3 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Советская ул, дом № 6 |  |  | 145,2 | 6 |
| Кв. 1 |  | Жуков Виктор Владимирович | 81,20 | 1 |
| Кв. 2 |  | Бондарев Иван Александрович | 64,00 | 5 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Советская ул, дом № 7 |  |  | 64,4 | 2 |
| 1 |  | Говоров Петр Григорьевич | 64,40 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Степная ул, дом № 1 |  |  | 64,1 | 2 |
| 1 |  | Бодрызлов Алексей Семенович | 64,10 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Степная ул, дом № 3 |  |  | 92,6 | 4 |
| 1 |  | Беспалов Владимир Владимирович | 92,60 | 4 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Тракторная ул, дом № 1 |  |  | 49,7 | 5 |
| 1 |  | Ерунин Александр Анатольевич | 49,70 | 5 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Тракторная ул, дом № 11 |  |  | 37,7 | 4 |
| 1 |  | Левякова Валентина Григорьевна | 37,70 | 4 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Тракторная ул, дом № 14 |  |  | 68 | 4 |
| Кв. 1 |  | Афанасьев Сергей Алексеевич | 68,00 | 4 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Тракторная ул, дом № 17 |  |  | 72,3 | 2 |
| 1 |  | Говоров Григорий Григорьевич | 72,30 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Тракторная ул, дом № 18 |  |  | 135,4 | 6 |
| Кв. 1 |  | Русаков Александр Павлович | 66,90 | 2 |
| Кв. 2 |  | Рыбальченко Андрей Владиславович | 68,50 | 4 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Тракторная ул, дом № 20 |  |  | 63,5 | 4 |
| Кв. 1 |  | Говоров Николай Григорьевич | 63,50 | 4 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Тракторная ул, дом № 25 |  |  | 117 | 5 |
| Кв. 2 |  | Анфилофьева Валентина Васильевна | 44,60 | 2 |
| Кв. 3 |  | Рогов Валерий Петрович | 72,40 | 3 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Тракторная ул, дом № 31 |  |  |  | 3 |
| 1 |  | Бодрызлов Сергей Семенович |  | 3 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Тракторная ул, дом № 6 |  |  | 137,5 | 5 |
| Кв. 1 |  | Пахомова Надежда Васильевна | 69,80 | 1 |
| Кв. 2 |  | Кашкарова Валентина Михайловна | 67,70 | 4 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Тракторная ул, дом № 8 |  |  | 57,9 | 2 |
| Кв. 2 |  | Захрямина Марина Александровна | 57,90 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Центральная ул, дом № 1 |  |  | 309,6 | 12 |
| Кв. 1 |  | Рондяк Маргарита Владимировна | 58,30 | 4 |
| Кв. 2 |  | Шумкова Татьяна Григорьевна | 42,80 | 1 |
| Кв. 4 |  | Кляузер Елена Александровна | 46,10 | 1 |
| Кв. 5 |  | Кухоренко Валентина Андреевна | 46,00 | 2 |
| Кв. 6 |  | Трубило Варвара Сергеевна | 58,60 | 1 |
| Кв. 8 |  | Землянухин Владимир Максимович | 57,80 | 3 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Центральная ул, дом № 10 |  |  | 40,6 | 4 |
| 1 |  | Кондратьева Татьяна Викторовна | 40,60 | 4 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Центральная ул, дом № 16 |  |  | 42,3 | 2 |
| 1 |  | Левяков Александр Анатольевич | 42,30 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Центральная ул, дом № 2 |  |  | 107,2 | 2 |
| Кв. 1 |  | Афанасьева Надежда Алексеевна | 59,20 | 1 |
| Кв. 2 |  | Власова Зоя Павловна | 48,00 | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Центральная ул, дом № 3 |  |  | 396,2 | 9 |
| Кв. 1 |  | Колесников Николай Владимирович | 60,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Марушкина Надежда Борисовна | 43,80 | 1 |
| Кв. 3 |  | Иванова Наталья Ивановна | 60,00 | 1 |
| Кв. 4 |  | Евстратова Олеся Николаевна | 50,30 | 1 |
| Кв. 5 |  | Крекова Юлия Николаевна | 48,90 | 2 |
| Кв. 6 |  | Елкова Наталья Анатольевна | 61,40 | 1 |
| Кв. 7 |  | Болдаков Алексей Петрович | 10,00 | 1 |
| Кв. 8 |  | Сухова Наталья Юрьевна | 61,80 | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Центральная ул, дом № 6 |  |  | 39,9 | 3 |
| Кв. 1 |  | Савченко Станислав Владимирович | 39,90 | 3 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Центральная ул, дом № 8 |  |  | 39,9 | 2 |
| Кв. 2 |  | Рогов Петр Николаевич | 39,90 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Школьная ул, дом № 1 |  |  | 93,3 | 5 |
| Кв. 1 |  | Бурилов Виталий Витальевич | 40,10 | 4 |
| Кв. 2 |  | Хрусталева Зоя Трофимовна | 53,20 | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Школьная ул, дом № 10 |  |  | 50,9 | 4 |
| Кв. 1 |  | Крёкова Евгения Алексеевна | 50,90 | 4 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Школьная ул, дом № 11 |  |  | 109,6 | 5 |
| Кв. 1 |  | Пономарёв Владимир Степанович | 54,10 | 2 |
| Кв. 2 |  | Белоусова Галина Анатольевна | 55,50 | 3 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Школьная ул, дом № 13 |  |  | 109 | 7 |
| Кв. 1 |  | Афанасьев Алексей Александрович | 53,70 | 3 |
| Кв. 2 |  | Хромов Игорь Юрьевич | 55,30 | 4 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Школьная ул, дом № 15 |  |  | 49,5 | 2 |
| Кв. 2 |  | Акимова Нина Николаевна | 49,50 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Школьная ул, дом № 18 |  |  | 30 | 3 |
| Кв. 1 |  | Афанасьев Евгений Алексеевич | 30,00 | 3 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Школьная ул, дом № 20 |  |  | 42 | 1 |
| Кв. 1 |  | Шумков Михаил Анатольевич | 42,00 | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Школьная ул, дом № 21 |  |  |  | 1 |
| 1 |  | Шиганцова Галина Ивановна |  | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Школьная ул, дом № 22 |  |  | 53,5 | 1 |
| Кв. 1 |  | Афанасьев Антон Григорьевич | 53,50 | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Школьная ул, дом № 24 |  |  | 64,1 | 2 |
| Кв. 2 |  | Делюкин Валерий Борисович | 64,10 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Школьная ул, дом № 3 |  |  | 89,5 | 3 |
| Кв. 1 |  | Савенко Марина Павловна | 39,50 | 2 |
| Кв. 2 |  | Харлов Александр Викторович | 50,00 | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Школьная ул, дом № 30 |  |  | 60,8 | 2 |
| 1 |  | Пиманкина Любовь Викторовна | 60,80 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Школьная ул, дом № 4 |  |  | 36,9 | 1 |
| Кв. 4 |  | Бурилова Зинаида Владимировна | 36,90 | 1 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Школьная ул, дом № 6 |  |  | 117,9 | 6 |
| Кв. 1 |  | Косихин Иван Сергеевич | 58,00 | 2 |
| Кв. 2 |  | Матвиенко Николай Григорьевич | 59,90 | 4 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Школьная ул, дом № 7 |  |  | 71,6 | 5 |
| Кв. 1 |  | Шекк Наталья Владимировна | 71,60 | 5 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Школьная ул, дом № 8 |  |  | 97,8 | 3 |
| Кв. 1 |  | Гоков Валерий Иванович | 48,90 | 1 |
| Кв. 2 |  | Агешкина Надежда Константиновна | 48,90 | 2 |
| 658467, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Карамышево с, Школьная ул, дом № 9 |  |  | 559,5 | 19 |
| Кв. 1 |  | Дунаева Раиса Александровна | 35,00 | 1 |
| Кв. 2 |  | Шишкин Павел Фёдорович | 47,40 | 1 |
| Кв. 3 |  | Китова Екатерина Васильевна | 58,80 | 2 |
| Кв. 4 |  | Лукьянова Нина Ивановна | 35,00 | 1 |
| Кв. 5 |  | Матвеенко Раиса Леонтьевна | 47,60 | 4 |
| Кв. 6 |  | Попова Татьяна Станиславовна | 56,60 | 3 |
| Кв. 7 |  | Давыдова Валентина Григорьевна | 57,70 | 1 |
| Кв. 8 |  | Серёгина Валентина Николаевна | 47,30 | 1 |
| Кв. 9 |  | Твердохлебова Людмила Ивановна | 35,00 | 1 |
| Кв. 10 |  | Чванова Раиса Николаевна | 56,80 | 1 |
| Кв. 11 |  | Бурилова Маргарита Владимировна | 47,30 | 2 |
| Кв. 12 |  | Волкова Татьяна Петровна | 35,00 | 1 |

Бюджетные организации:

Администрация Карамышевского сельского совета

Карамышевский детский сад «Медвежонок», филиал МКДОУ Барановский детский сад «Солнышко»

МБОУ «Карамышевская СОШ»

МБУ ДОД «ЗДШИ»

КГБУЗ «ЦРБ г.Змеиногорска»

Прочие потребители:

ФГУП «Почта России»

ПАО «Ростелеком»

ПАО «Сбербанк России»

Змеиногорское РайПо

ООО «Восход»

АО «Сибирь-Полиметаллы»

КФХ Белоусов В.С.

ИП Редькина Н.М.

Белых А.В.

ИП Паутов Г.М.

- Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке

Оценка проводилась по данным МУП «ЖКХ Змеиногорского района» и представлена в таблице ниже.

Таблица 7. Оценка фактических неучтенных расходов и потерь

|  |  | Годовой расход, |  |  | Суточный расход тыс м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | тыс м3 |  | средний |  |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| Неучтенные расходы и потери воды | 21,00 | 21,4 | 22,3 | 23,1 | 0,067 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Полезные расходы, в т.ч. | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 0,030 |  |
| прочие технологические нужды | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,010 |  |
| собственные нужды сооружений | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,006 |  |
| чистка резервуаров | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,004 |  |
| технологические нужды эксплуатации сетей (включая профилактические промывки) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,007 |  |
| проверка пожарных гидрантов и пожаротушение | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,003 |  |
| Скрытые утечки | 4,1 | 4,3 | 5,0 | 5,5 | 0,015 |  |
| Видимые утечки на сетях (аварии) | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 0,016 |  |
| Естественная убыль | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,006 |  |

- Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о тарифах на водопотребление

Тарифы

Данные по тарифам на водоподведение  МУП «ЖКХ Змеиногорского района»представлены в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 8. Тарифы МУП «ЖКХ Змеиногорского района»

| Период |  | Тариф, руб/м3 без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодная вода |  |
| 2015 | С июля | 26,36 |  |
| 2016 | С июля | 26,36 |  |
| 2017 | С января | 27,98 |  |
| 2018 | весь | 27,98 |  |

Нормативы водопотребления и водоотведения МУП «ЖКХ Змеиногорского района» представлены в решении №80 от 17 июня 2015 года  «О утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Алтайского края»

    - Описание системы коммерческого приборного учета воды

На предприятиях  для учета воды установлены водосчетчики крыльчатые с диаметрами условного прохода от 15 до 20 мм в количестве 11 шт. У жителей в домах индивидуальной застройки и в квартирах многоэтажных домов установлено 296 индивидуальных водосчетчика.

.

  - Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов

Ожидаемое потребление воды на перспективу до 2035г. – небольшое уменьшение потребителей

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

С учетом имеющегося объема водопотребления и перспектив дальнейшего развития предлагается реконструция водопровода, уменьшения диаметров подводящих труб и переход на использование одной скважины в с.Карамышево