Утверждаю:

Глава Администрации

Змеиногорского района

___________ Афанасьев Б.А.

«___»___________2019год

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  Никольский сельский совет АЛТАЙСКОГО КРАЯ С 2019 ПО 2032 ГОД

Исполнитель: Кондаков С.Е.

Т. 8 (38587) 21746

Содержание:

  - Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Никольский сельский совет»

    - Структура системы водоснабжения с.Никольск

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

    - Описание технологических зон водоснабжения

    - Описание состояния и функционирования систем водоснабжения

    - Описание территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения

    - Перечень выявленных бесхозяйных водопроводных систем

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

1.2      Балансы производительности сооружений систем водоснабжения и потребления воды в

зонах действия источников водоснабжения

    - Общий водный баланс подачи и реализации воды

    - Потребители воды

    - Оценка фактических неучтенных расходов и потери воды при ее транспортировке

    - Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о тарифах на водопотребления

    - Описание системы коммерческого приборного учета воды

  - Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения МО «Никольский сельский совет» до 2032г. является Федеральный закон от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения.

  - Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования «Никольский сельский совет»

- Структура системы водоснабжения с.Никольск

На территории с.Никольск услуги холодного водоснабжения  оказывает МУП «ЖКХ Змеиногорского района». В ведомости предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции.

Структура договоров по водоснабжению - прямая, МУП «ЖКХ Змеиногорского района» заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения с.Никольск показана на схеме ниже.

Структура системы водоснабжения с.Никольск состоит из следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа)

- Водоподъемных сооружений, подающих воду от водозаборных сооружений по магистральному водоводу в напорные баки

- Напорных баков, накапливающих и регулирующих запас воды

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от напорных баков до потребителей.

- Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Для водоснабжения используются артезианские подземные воды.

Добыча подземных вод в с.Никольск осуществляется  водозабором , состоящего из 2-х скважин.

Данные лабораторных анализов воды из скважин представлены в таблице

ниже.

Таблица 1. Данные лабораторных анализов воды из скважин

| № п/п | Показатель состава | Единица измерения | Результат исследования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скв.№ 38/81 | Скв№ 43/87 |  |
| 1. | Запах при 20°С | балл | 0 | 0 |  |
| 2. | Запах при 60°С | балл | 0 | 0 |  |
| 3. | Привкус при 20°С | балл | 0 | 0 |  |
| 4. | Мутность | мг/дм3 | Менее 0,58 | Менее 0,58 |  |
| 5. | Цветность | град | 5,6 | 5,9 |  |
| 6. | ОКБ | мл | Не обнаружено | Не обнаружено |  |
| 7. | ТКБ | мл | Не обнаружено | Не обнаружено |  |
| 8. | ОМЧ | мл | 0 КОЕ/мл | 0 КОЕ/мл |  |

Данные представлены на основании сведений о составе питьевых вод. Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр  гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г.Змеиногорске, Змеоногорском, Локтевском и Третьяковском районах»

Качественный состав извлекаемых подземных вод по всем показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Бактериологические показатели соответствуют норме.

Характеристика скважин приведена в таблице ниже.

Таблица 2. Характеристика скважин водозабора

| № п/п | № скважин по док. | Место положения скважин | Абс мм | Произв м3/час | Время работы час/сут | Год строит. организация | Глуб. м | Дебит скв. м/час | Уров. Воды Дин. | Уров. Воды статич. | Габар. Разм павиль она | Накопитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 38/81 | с.Никольск | 300 | 6,3 | 24 | 1981г. ПМК «РВС» | 56 | 8 | 34 | 5 | 2,5*2,5*2,4 | Резервуар |
| 2 | 43/87 | с.Никольск резерв | 300 | 6,3 | 24 | 1987г. ПМК «РВС» | 60 | 13 | 30 | 10 | 2,5*2,5*2,4 | Резервуар |

В качестве водоподъемных устройств в с.Никольск на скважине 38/81 используется глубинный насос ЭЦВ- 6-6,5-125, на скважине 43/87 насос ЭЦВ-6-6,5-125. Водоотбор по водозабору не превышает 0,07 тыс. куб. м/ сут.

Вода из скважин погружными насосами подается в с.Никольск в водонапорный резервуар объемом 60м3. Учет водопотребления на скважинах производится расчетным методом.

1.1.4.  Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Сооружений очистки и подготовки воды нет

    - Описание технологических зон водоснабжения

В с.Никольск из скважин артезианская питьевая вода насосами марки ЭЦВ 6-6,5-125  по напорному  водоводу диаметром 50 мм  подается в  водонапорный резервуар объемом 60 м3.

Из водонапорного резервуара вода самотеком направляется в  разводящую сеть.

Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная, закольцованная для отдельных групп потребителей

    - Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения

с.Никольск: Протяженность сетей водопровода: 6,01 км на балансе МУП «ЖКХ Змеиногорского района»,  при диаметре трубопроводов от 15 до 100 мм.

.

Характеристики водопроводных сетей:

В возрастном отношении:

- 61% сетей - находятся в эксплуатации более 25 лет;

- 70% сетей - более 20 лет;

- 92% сетей - более 15 лет;

    - Описание территорий, неохваченных централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории с.Никольск нет зон, неохваченных

централизованной системой водоснабжения

    - Перечень выявленных бесхозяйных водопроводных сетей

Согласно 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" от 7 декабря 2011 г, в случае выявления бесхозяйных объектов холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

На территории с.Никольск бесхозяйных сетей водоснабжения нет.

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

Главной и проблемой в системе водоснабжения  является значительная изношенность водопроводных сетей.

X/*	с»	с»	с»	с»

Как следует из журнала регистрации аварий, самой массовой причиной является коррозионный свищ. Расчетные потери воды от аварий  составляют 3700 м3.

Исходя из срока эксплуатации водопроводных сетей в 25 лет - 61% сетей изношены более чем на 100%.

Также одной из значимых проблем в водоснабжении является отсутствие приборов коммерческого учета воды у некоторых потребителей.

Таким образом, основным направлением в решении технических и технологических проблем в водоснабжении  должна стать реконструкция водопроводных сетей.

- Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

- Общий водный баланс подачи и реализации воды

Общий водный баланс подачи и реализации воды составлялся на основе информации, предоставленной МУП «ЖКХ Змеиногорского района». Баланс представлен в таблице ниже.

Таблица 4. Баланс подачи и реализации воды, м3/сутки

| Месяц/год | Авг.18 |  | Сент.18 |  | Окт.18 |  | Ноя.18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков | Поступление в баки | Расход из баков |
| Средний | 1210 | 1055 | 1110 | 978 | 1080 | 950 | 1190 | 1080 |

Максимальный часовой расход потребления составляет 4 м /ч.  Водный баланс МУП «ЖКХ Змеиногорского района» представлен в таблице ниже.

Таблица 5. Водный баланс МУП «ЖКХ Змеиногорского района»

| Нужды водопотребления | Годовой расход,тыс м3 |  |  |  | Среднесуточный расход, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
| Общий забор воды | 13,5 | 13,5 | 13 | 12 |  | 33 |  |
| Подача в сеть | 11,5 | 11,5 | 11 | 10,3 |  | 30 |  |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | 10,1 | 10,1 | 9,8 | 9,6 |  | 28 |  |
| Жилой сектор | 8,5 | 8,5 | 8,2 | 8 |  | 16 |  |
| Промышленные предприятия | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,3 |  |
| Бюджетные организации | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 4 |  |

- Потребители воды

Население:

| Здание |  |  |  | Общая площадь | Количество зарегистрированных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение |  |  | Ответственный владелец |  |  |

| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Набережная ул, дом № 1 |  |  |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жилой дом |  |  | Распопова Аксинья Васильевна |  | 1 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Набережная ул, дом № 15 |  |  |  |  | 5 |
| жилой дом |  |  | Калинина Любовь Гавриловна |  | 5 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Набережная ул, дом № 16 |  |  |  |  | 2 |
| жилой дом |  |  | Вайнер Виктор Григорьевич |  | 2 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Набережная ул, дом № 17 |  |  |  |  | 4 |
| жилой дом |  |  | Болгов Владимир Николаевич |  | 4 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Набережная ул, дом № 18 |  |  |  |  | 5 |
| кв. 1 |  |  | Насыпайко Людмила Васильевна |  | 3 |
| кв. 2 |  |  | Алымов Сергей Иванович |  | 2 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Набережная ул, дом № 19 |  |  |  |  | 4 |
| жилой дом |  |  | Бакулина Татьяна Валентиновна |  | 4 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Набережная ул, дом № 2 |  |  |  |  |  |
| кв. 2 |  |  | Верховская Нина Ивановна |  |  |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Набережная ул, дом № 21 |  |  |  |  | 2 |
| жилой дом |  |  | Деменских Лариса Александровна |  | 2 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Набережная ул, дом № 22 |  |  |  |  | 2 |
| жилой дом |  |  | Соколов Виктор Николаевич |  | 2 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Набережная ул, дом № 24 |  |  |  |  | 4 |
| кв. 1 |  |  | Сидоркина Елена Антоновна |  | 4 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Набережная ул, дом № 25 |  |  |  |  | 6 |
| кв. 1 |  |  | Громов Сергей Васильевич |  | 3 |
| кв. 2 |  |  | Бердюгин Василий Александрович |  | 3 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Набережная ул, дом № 27 |  |  |  |  | 2 |
| кв. 2 |  |  | Болдырева Галина Романовна |  | 2 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Набережная ул, дом № 28 |  |  |  |  | 2 |
| жилой дом |  |  | Чуева Татьяна Владимировна |  | 2 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Набережная ул, дом № 29 |  |  |  |  | 5 |
| кв. 1 |  |  | Гайворонских Сергей Иванович |  | 3 |
| кв. 2 |  |  | Гайворонких Евгений Сергеевич |  | 2 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Набережная ул, дом № 30 |  |  |  |  | 4 |
| кв. 1 |  |  | Демин Владимир Федорович |  | 2 |
| кв. 2 |  |  | Меркулова Любовь Алексеевна |  | 2 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Набережная ул, дом № 31 |  |  |  |  | 1 |
| кв. 2 |  |  | Поречный Валерий Федорович |  | 1 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Набережная ул, дом № 32 |  |  |  |  | 1 |
| кв. 2 |  |  | Чуева Вера Николаевна |  | 1 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Набережная ул, дом № 33 |  |  |  |  | 4 |
| кв. 2 |  |  | Кочурин Дмитрий Петрович |  | 4 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Набережная ул, дом № 34 |  |  |  |  | 1 |
| кв. 2 |  |  | Голубитский Сергей Васильевич |  | 1 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Набережная ул, дом № 36 |  |  |  |  | 5 |
| кв. 1 |  |  | Шенк Лариса Владимировна |  | 3 |
| кв. 2 |  |  | Чекаев Алексей Андреевич |  | 2 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Набережная ул, дом № 4 |  |  |  |  | 2 |
| жилой дом |  |  | Сухов Виктор Федорович |  | 2 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Набережная ул, дом № 40 |  |  |  |  | 1 |
| жилой дом |  |  | Кудинов Юрий Константинович |  | 1 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Набережная ул, дом № 42 |  |  |  |  | 2 |
| жилой дом |  |  | Екимченко Валентина Георгиевна |  | 2 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Набережная ул, дом № 46 |  |  |  |  |  |
| жилой дом |  |  | Харлова Екатерина Яковлевна |  |  |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Набережная ул, дом № 6 |  |  |  |  | 5 |
| кв. 1 |  |  | Жучков Алексей Андреевич |  | 1 |
| кв. 2 |  |  | Жучков Геннадий Алексеевич |  | 4 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Парковая ул, дом № 15 |  |  |  |  | 1 |
| жилой дом |  |  | Глазкова Надежда Егоровна |  | 1 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Парковая ул, дом № 16 |  |  |  |  | 4 |
| жилой дом |  |  | Зацепин Александр Вячеславович |  | 4 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Парковая ул, дом № 18 |  |  |  |  | 1 |
| жилой дом |  |  | Суханова Зинаида Кузьминична |  | 1 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Парковая ул, дом № 2 |  |  |  |  | 4 |
| кв. 1 |  |  | Зыков Андрей Андреевич |  | 3 |
| кв. 2 |  |  | Зыкова Валентина Яковлевна |  | 1 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Парковая ул, дом № 20 |  |  |  |  | 1 |
| жилой дом |  |  | Лабутина Людмила Георгиевна |  | 1 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Парковая ул, дом № 22 |  |  |  |  | 3 |
| жилой дом |  |  | Демина Татьяна Федоровна |  | 3 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Парковая ул, дом № 23 |  |  |  |  | 4 |
| кв. 2 |  |  | Кастрюлина Галина Ивановна |  | 4 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Парковая ул, дом № 24 |  |  |  |  | 3 |
| жилой дом |  |  | Кряжевских Надежда Семеновна |  | 3 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Парковая ул, дом № 28 |  |  |  |  | 3 |
| кв. 1 |  |  | Афанасьева Галина Николаевна |  |  |
| кв. 2 |  |  | Меркулова Светлана Васильевна |  | 3 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Парковая ул, дом № 30 |  |  |  |  | 6 |
| кв. 1 |  |  | Медведев Александр Валентинович |  | 3 |
| кв. 2 |  |  | Чуев Петр Никифорович |  | 3 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Парковая ул, дом № 32 |  |  |  |  | 8 |
| кв.2 |  |  | Айдамиров Абуязит Ганаевич |  | 8 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Парковая ул, дом № 8 |  |  |  |  | 1 |
| жилой дом |  |  | Болгова Надежда Вединеевна |  | 1 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Парковая ул, дом № 9 |  |  |  |  | 1 |
| кв. 1 |  |  | Абрамов Александр Федорович |  | 1 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Садовая ул, дом № 1 |  |  |  |  | 5 |
| кв. 1 |  |  | Олейник Елена Владимировна |  | 1 |
| кв. 2 |  |  | Губеладзе Гела Важаевич |  | 4 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Садовая ул, дом № 2 |  |  |  | 71 | 4 |
| кв. 1 |  |  | Янцева Галина Нодариевна | 71,00 | 4 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Садовая ул, дом № 3 |  |  |  |  | 2 |
| кв. 1 |  |  | Болгова Надежда Александровна |  | 2 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Садовая ул, дом № 4 |  |  |  |  | 6 |
| кв. 1 |  |  | Суханов Андрей Николаевич |  | 2 |
| кв. 2 |  |  | Свинин Юрий Иванович |  | 4 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Садовая ул, дом № 5 |  |  |  |  | 8 |
| кв. 1 |  |  | Анохин Геннадий Викторович |  | 4 |
| кв. 2 |  |  | Гаврилова Марина Анатольевна |  | 4 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Садовая ул, дом № 6 |  |  |  |  | 1 |
| кв. 2 |  |  | Воротнева Нина Артемовна |  | 1 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Центральная ул, дом № 1 |  |  |  | 147 | 4 |
| кв1 |  |  | Чуев Александр Иванович | 73,00 | 4 |
| кв.2 |  |  | Кочурин Геннадий Петрович | 74,00 |  |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Центральная ул, дом № 10 |  |  |  |  | 2 |
| жилой дом |  |  | Харлов Сергей Макарович |  | 2 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Центральная ул, дом № 11 |  |  |  |  | 4 |
| кв. 1 |  |  | Ермолова Галина Васильевна |  | 1 |
| кв. 2 |  |  | Гребенникова Светлана Михайловна |  | 3 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Центральная ул, дом № 13 |  |  |  |  | 5 |
| кв. 1 |  |  | Кутлин Николай Иванович |  | 4 |
| кв. 2 |  |  | Меркулова Галина Викторовна |  | 1 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Центральная ул, дом № 15 |  |  |  |  | 4 |
| жилой дом |  |  | Мумлева Надежда Павловна |  | 4 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Центральная ул, дом № 17 |  |  |  |  | 4 |
| жилой дом |  |  | Демина Лариса Николаевна |  | 4 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Центральная ул, дом № 18 |  |  |  |  | 2 |
| жилой дом |  |  | Черников Михаил Прокопьевич |  | 2 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Центральная ул, дом № 19 |  |  |  |  | 6 |
| кв. 1 |  |  | Гольев Николай Иванович |  | 2 |
| кв. 2 |  |  | Собин Игорь Анатольевич |  | 4 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Центральная ул, дом № 20 |  |  |  |  | 2 |
| жилой дом |  |  | Меркулов Анатолий Петрович |  | 2 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Центральная ул, дом № 21 |  |  |  |  | 5 |
| кв. 1 |  |  | Токарев Сергей Викторович |  | 2 |
| кв. 2 |  |  | Абрамов Алексей Федорович |  | 3 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Центральная ул, дом № 24 |  |  |  |  | 8 |
| кв. 1 |  |  | Янкин Андрей Сергеевич |  | 4 |
| Кв. 2 |  |  | Воронцов Николай Николаевич |  | 4 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Центральная ул, дом № 27 |  |  |  |  | 5 |
| кв. 1 |  |  | Беккер Александр Викторович |  | 2 |
| кв. 2 |  |  | Ковалева Татьяна Евгеньевна |  | 3 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Центральная ул, дом № 28 |  |  |  |  | 2 |
| жилой дом |  |  | Никулин Василий Никитович |  | 2 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Центральная ул, дом № 3 |  |  |  |  | 1 |
| жилой дом |  |  | Гончарова Нина Алексеевна |  | 1 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Центральная ул, дом № 31 |  |  |  |  | 1 |
| Кв. 2 |  |  | Бикетов Николай Павлович |  | 1 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Центральная ул, дом № 33 |  |  |  |  | 5 |
| кв. 1 |  |  | Воротнев Виктор Никифорович |  | 2 |
| кв. 2 |  |  | Беляев Александр Александрович |  | 3 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Центральная ул, дом № 35 |  |  |  |  | 5 |
| кв. 1 |  |  | Фарафонов Николай Николаевич |  | 3 |
| кв. 2 |  |  | Губеладзе Важа Валерянович |  | 2 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Центральная ул, дом № 5 |  |  |  |  | 4 |
| кв 1 |  |  | Болдырев Алексей Николаевич |  | 4 |
| кв. 2 |  |  | Глазков Александр Вениаминович |  |  |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Центральная ул, дом № 6 |  |  |  |  | 2 |
| жилой дом |  |  | Токарев Виктор Павлович |  | 2 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Центральная ул, дом № 7 |  |  |  |  | 6 |
| кв. 1 |  |  | Кабанова Вера Васильевна |  | 2 |
| кв. 2 |  |  | Бадашов Иван Иванович |  | 4 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Центральная ул, дом № 9 |  |  |  |  |  |
| жилой дом |  |  | Бартенев Игорь Иванович |  |  |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Школьная ул, дом № 15 |  |  |  |  | 9 |
| кв. 1 |  |  | Беляева Елена Николаевна |  | 3 |
| кв. 2 |  |  | Кочурин Роман Дмитриевич |  | 6 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Школьная ул, дом № 16 |  |  |  |  | 1 |
| жилой дом |  |  | Бортников Николай Федорович |  | 1 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Школьная ул, дом № 17 |  |  |  |  | 4 |
| кв. 1 |  |  | Беляева Анжеликв Александровна |  | 4 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Школьная ул, дом № 18 |  |  |  |  | 2 |
| жилой дом |  |  | Шенк Нина Викторовна |  | 2 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Школьная ул, дом № 2 |  |  |  |  | 2 |
| жилой дом |  |  | Шишкин Николай Алексеевич |  | 2 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Школьная ул, дом № 21 |  |  |  |  | 6 |
| кв. 1 |  |  | Распопов Иван Иванович |  | 2 |
| кв. 2 |  |  | Бабынин Александр Иванович |  | 4 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Школьная ул, дом № 22 |  |  |  |  | 4 |
| кв .1 |  |  | Меркулова Надежда Варфоломеевна |  | 2 |
| кв. 2 |  |  | Свинина Марина Анатольевна |  | 2 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Школьная ул, дом № 23 |  |  |  |  | 4 |
| кв. 1 |  |  | Свинина Зинаида Васильевна |  | 2 |
| кв. 2 |  |  | Руденко Тамара Юрьевна |  | 2 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Школьная ул, дом № 26 |  |  |  |  | 3 |
| кв. 1 |  |  | Сухов Николай Петрович |  | 2 |
| кв. 2 |  |  | Клесунова Марина Анатольевна |  | 1 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Школьная ул, дом № 28 |  |  |  |  | 6 |
| кв. 1 |  |  | Беккер Виталий Александрович |  | 4 |
| кв. 2 |  |  | Суханов Федор Николаевич |  | 2 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Школьная ул, дом № 30 |  |  |  |  | 3 |
| кв. 1 |  |  | Черников Николай Прокопьевич |  | 2 |
| кв . 2 |  |  | Чуева Вера Никифоровна |  | 1 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Школьная ул, дом № 6 |  |  |  |  | 4 |
| жилой дом |  |  | Харлов Андрей Макарович |  | 4 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Школьная ул, дом № 7 |  |  |  |  | 2 |
| кв. 2 |  |  | Сопот Надежда Васильевна |  | 2 |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Школьная ул, дом № 8 |  |  |  |  |  |
| жилой дом |  |  | Вайнер Наталья Теофановна |  |  |
| 658464, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Никольск с, Школьная ул, дом № 9 |  |  |  |  | 5 |
| кв. 1 |  |  | Губеладзе Ольга Владимировна |  | 5 |

Бюджетные организации:

Администрация Никольского сельского совета

МБОУ «Таловская СОШ»

КГБУЗ «ЦРБ г.Змеиногорска»

Прочие потребители:

ПАО «Ростелеком»

Змеиногорское РайПо

- Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке

Оценка проводилась по данным МУП «ЖКХ Змеиногорского района» и представлена в таблице ниже.

Таблица 7. Оценка фактических неучтенных расходов и потерь

|  |  | Годовой расход, |  |  | Суточный расход тыс м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | тыс м3 |  | средний |  |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| Неучтенные расходы и потери воды | 6,8 | 7,7 | 8,4 | 8,8 | 0,030 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Полезные расходы, в т.ч. | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 0,013 |  |
| прочие технологические нужды | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 0,007 |  |
| собственные нужды сооружений | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,003 |  |
| чистка резервуаров | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,002 |  |
| технологические нужды эксплуатации сетей (включая профилактические промывки) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,001 |  |
| проверка пожарных гидрантов и пожаротушение | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,001 |  |
| Скрытые утечки | 2,1 | 2,8 | 3,3 | 3,5 | 0,010 |  |
| Видимые утечки на сетях (аварии) | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 0,005 |  |
| Естественная убыль | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,002 |  |

- Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о тарифах на водопотребление

Тарифы

Данные по тарифам на водоподведение  МУП «ЖКХ Змеиногорского района» представлены в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 8. Тарифы МУП «ЖКХ Змеиногорского района»

| Период |  | Тариф, руб/м3 без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодная вода |  |
| 2015 | С июля | 26,36 |  |
| 2016 | С июля | 26,36 |  |
| 2017 | С января | 27,98 |  |
| 2018 | весь | 27,98 |  |

Нормативы водопотребления и водоотведения МУП «ЖКХ Змеиногорского района» представлены в решении №80 от 17 июня 2015 года  «О утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Алтайского края»

    - Описание системы коммерческого приборного учета воды

На предприятиях  для учета воды установлены водосчетчики крыльчатые с диаметрами условного прохода от 15  мм в количестве 2 шт. У жителей в домах индивидуальной застройки и в квартирах многоэтажных домов установлено 56 индивидуальных водосчетчика.

.

  - Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов

Ожидаемое потребление воды на перспективу до 2035г. – небольшое уменьшение потребителей

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

С учетом имеющегося объема водопотребления и перспектив дальнейшего развития предлагается реконструция водопровода, уменьшения диаметров подводящих труб и переход на использование одной скважины в с.Никольск.