ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ  РЕШЕНИЙ

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

(материалы по обоснованию проектных решений)

| Директор | В.И. Клюшников |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Г.Н. Бахуров |
| Начальник отдела | Г.Я. Сизова |

Барнаул 2017

Авторский коллектив

Архитектор						                       Г.Н. Бахуров

Начальник производственного отдела				Г.Я. Сизова

Инженер                                                                                       В. А. Дорошенко

Состав картографических материалов

| № листа | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории муниципального образования Барановский сельсовет М 1:50000 | 1 |
| 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории села Барановка М 1: 5 000. | 1 |
| 3 | Карта современного использования и комплексной оценки территории села Рязановка М 1: 5 000. | 1 |
| 4 | Карта современного использования и комплексной оценки территории села Гальцовка М 1: 5 000. | 1 |
| 5 | Карта планируемого размещения ОМЗ муниципального образования в границах Барановского сельсовета М 1: 50 000. | 1 |
| 6 | Карта планируемого размещения ОМЗ села Барановка М 1: 5 000. | 1 |
| 7 | Карта планируемого размещения ОМЗ села Рязановка М 1: 5 000. | 1 |
| 8 | Карта планируемого размещения ОМЗ села Гальцовка М 1: 5 000. | 1 |
| 9 | Карта функциональных зон муниципального образования Барановский сельсовет М 1:50000 | 1 |
| 10 | Карта функциональных зон села Барановка М 1:5 000 | 1 |
| 11 | Карта функциональных зон села Рязановка М 1:5 000 | 1 |
| 12 | Карта функциональных зон села Гальцовка М 1:5 000 | 1 |
| 13 | Карта границ населенных пунктов | 1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	7

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	9

2.1. Географическое положение	9

2.2. Природные условия. Инженерно-геологическая и гидрологическая характеристика территории муниципального образования	9

2.2.1. Климат	9

2.2.2. Рельеф	11

2.2.3. Инженерно-геологическая характеристика	13

2.2.4. Гидрография	23

2.3. Особо охраняемые природные территории	23

2.4. Объекты культурного наследия	24

2.5. Территории сельскохозяйственного использования	26

2.6. Трудовые ресурсы. Прогнозирование численности населения	26

2.7. Современная планировочная организация территории	30

2.7.1. Земельные ресурсы	30

2.7.2. Жилищная сфера. Расчет объемов жилищного строительства	30

2.7.3. Социальная и культурно-бытовая сфера. Расчет вместимости культурно-бытовых зданий	31

2.7.4. Характеристика промышленной зоны	34

2.8. Транспортная инфраструктура	35

2.9. Инженерная инфраструктура	36

2.9.1. Водоснабжение	36

2.9.2. Водоотведение (канализация)	38

2.9.3. Теплоснабжение	38

2.9.4. Электроснабжение	39

2.9.5. Связь	40

2.10. Экологическое состояние территории	41

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	43

3.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	43

3.1.1. Архитектурно-планировочные решения	43

3.1.2. Функциональное зонирование	43

3.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	45

3.2.1. Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны	45

3.2.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны	46

3.2.3. Мероприятия по развитию и размещению производственной зоны	46

3.3. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	46

Реализация генерального плана предусматривает:	47

3.4. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	47

3.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	48

3.5.1. Водоснабжение	48

3.5.2. Водоотведение (канализация)	48

3.5.3. Электроснабжение	48

3.5.4. Связь и информация	49

3.5.5. Теплоснабжение	49

3.6. Мероприятия по изменению целевого назначения земель	49

3.7. Мероприятия по охране окружающей среды	51

3.7.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	51

3.7.2. Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	51

3.7.3. Мероприятия по охране водной среды	52

3.7.4. Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории	53

3.8. Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия	56

3.9. Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории	60

3.10. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне	64

3.10.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	64

3.10.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	67

3.10.3. Мероприятия по гражданской обороне	73

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план муниципального образования Барановский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края выполнен в соответствии с муниципальным контрактом и техническим заданием на выполнение работ по разработке генерального плана Барановского сельсовета.

Генеральный план муниципального образования Барановский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края выполнен в текстовой форме и в виде карт (схем), материалы проекта систематизированы, проанализированы и обоснованы в соответствии с действующим градостроительным законодательством. При его подготовке учитывалась: «Схема территориального планирования Змеиногорского района».

Расчетный срок реализации генерального плана – 20 лет, с 2017 по 2036 годы, он подразделяется на первую очередь 2017- 2021, и вторую очередь – с 2022 по 2036 годы. Определены перспективы развития муниципального образования Барановский сельсовет за пределами расчётного срока.

Целью генерального плана является обоснование планирования устойчивого развития территориальной, градообразующей единицы Змеиногорского района – Барановский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Основной задачей генерального плана является планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границ земельных участков, предоставленных для размещения объектов капитального строительства федерального, краевого и местного значения, границ участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или местного значения, границ зон планируемого размещения этих объектов;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда, земель промышленности и иного специального назначения.

Генерального план выполнен на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения с учётом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

# КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории муниципального образования. В своем составе настоящий раздел содержит анализ градостроительной ситуации и выявление проблем в области землепользования и застройки, природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории. При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности

- санитарно-защитные зоны;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ.

## Географическое положение

Муниципальное образование Барановский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края расположено в юго-восточной части Змеиногорского района.

Муниципальное образование Барановский сельсовет имеет общие границы с Черепановским, с Карамышевским сельсоветами Змеиногорского района, а также с Курьинским, Краснощёковским, Чарышским, Третьяковским районами и Казахстаном. На территории сельсовета расположены три населенных пункта – село Барановка, село Рязановка, село Гальцовка. По территории сельсовета проходит автодороги регионального значения.

## Природные условия. Инженерно-геологическая и гидрологическая характеристика территории муниципального образования

### Климат

Климатические особенности местности определяются сложным взаимодействием солнечной радиации, циркуляции атмосферных масс и характером подстилающей поверхности.

Согласно агроклиматическому районированию Алтайского края, Змеиногорский район входит в состав умеренно-тёплого и тёплого районов.

Территория Змеиногорского района находится под воздействием атмосферных процессов, в связи с открытостью к Северному Ледовитому океану, районам Средней Азии и Казахстана, что обуславливает проникновениекак холодных арктических воздушных масс, так и теплых тропических.

Горные хребты в северо-западной части Алтая расположены в виде «веера», открытого навстречу приходящим сюда атлантическим циклонам. При приближении к горам деятельность этих циклонов резко усиливается, следствием чего является увеличение облачности и количества осадков, повышение зимних и понижение летних температур, то есть в целом смягчение континентальности климата.

По данным расположенной у подножья гор метеорологической станции г. Змеиногорска, известно, что среднегодовая температура в окрестностях города составляет - 2 С0, а среднеиюльская и среднеянварская температура воздуха соответственно + 19,5 С0 и - 15,5 С0. Зимние температуры в низкогорьях и среднегорьях выше, чем на прилегающей равнине. Средние температуры января в равнинной части района составляют - 15, - 17С0. Повышение зимних температур с увеличением высоты наблюдается примерно до высот 1000—1200 м. Летом предгорья несколько холоднее сильно нагретых степных равнин

Климат района  континентальный  с жарким летом  и холодной  зимой. Абсолютный  максимум  температуры воздуха  составляет +39С0, а  абсолютный  минимум – 49С0градусов. Самый холодный месяц – январь. Средняя температура воздуха в январе -15-16º С0. Самый тёплый месяц июль (со средней температурой 18-19,5º С0). Переходные периоды короткие, особенно весна. По средним данным от марта к апрелю температура воздуха повышается на 10,7 С0.

По количеству осадков  территория относится  к увлажненной зоне. Основное  количество осадков  выпадает в  летне-осенний период, что  ухудшает   условия  сенокошения и уборку зерновых  культур. В решающий период вегетаций (май-июнь) выпадает не более 120 мм по среднемноголетним данным. В летнее время осадки выпадают преимущественно в форме ливневых дождей, часто отмечаются грозы, град. Относительная влажность воздуха в летний период – 46-52%. В среднем  за последние годы  на территории  района  выпадает 649 мм. осадков в год.

Запасы воды в снеге могут составлять 80-140 мм, а в отдельные снежные зимы – 200 мм. На южных склонах увалов стаивание снега происходит бурно, в связи с этим возникает возможность смыва почвы.

На территории района  весной и летом  преобладают  ветры юго-западного,  а осенью  и зимой  - северо-восточного и северного  направлений. Средняя скорость ветра за год 3-6 м/сек. Наибольшая скорость ветра наблюдается в ноябре (среднемесячная скорость -1,5 м/сек.) и в декабре-январе (-4,3 м/сек.). Отдельные дни со скоростью ветра 15 м/сек. И больше отмечаются ежегодно в зимние и весенние месяцы, что обуславливает неравномерное залегание снежного покрова. Летом скорость ветра уменьшается до 2,8 – 3,0 м/сек.

Физическая спелость почвы наступает в третьей декаде апреля и в первой пятидневка мая. На условия развития растительного покрова помимо продолжительности безморозного периода большое значение оказывает температурный режим почв, который характеризуется высокими средними показателями на поверхности почвы в июле до23 и низкими в январе до -17. Условия перезимовки озимых удовлетворительные. Накопление снежного покрова начинается с ноября месяца (средняя высота 23 см.). Наибольшая высота снежного покрова отмечается в 3-ей декаде февраля и 1-ой декаде марта (54-56см). Во второй декаде марта высота снежного покрова уменьшается за счёт таяния и оттепелей. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 157-170 дней. На открытых участках почва промерзает на глубину 1.2-1.9 м. Полное оттаивание наступает в конце апреля – первой декаде мая.

Для выращивания  сельскохозяйственных  культур  большое значение  имеет дата  наступления  последних весенних  заморозков  и первых  осенних.  Средняя дата прекращения заморозков приходится на 15-25 мая, а первый осенний заморозок по многолетним данным приходится на 5-15 сентября.  Данный фактор  влияет на сроки проведения  агротехнических  мероприятий.  Безморозный период в среднем продолжается 100-120 дней. Продолжительность тёплого периода от даты устойчивого перехода температур через 0 С0 весной до даты перехода через 0 С0 осенью составляет 185-200 дней. Переход через 0С0 весной обычно наблюдается после 10 апреля. Продолжительность периода с температурой 10 С0 составляет 115-135 дней. Прогревание почвы до + 10 С0 наступает в конце первой, реже конце второй декады мая.

В целом, климатические условия в районе благоприятны для возделывания районированных сортов сельскохозяйственных культур. Обработка почвы должна проводиться с обязательным применением комплекса противоэрозионных мероприятий. В данных условиях на полях необходимо проводить снегозадержание.

Климатические факторы, отрицательно влияющие на рост и развитие древесной растительности:

- поздние весенние и ранние осенние заморозки, повреждающие молодые побеги, и препятствующие образованию и созреванию семян;

- сильные морозы, вызывающие морозобойные трещины на стволах деревьев.

### Рельеф

По характеру территории Барановский сельсовет разделяется на восточную и западную части. Рельеф восточной части холмистый, гористый, (отроги Колыванского хребта), западной части — преимущественно равнинный. Преобладает низкогорный рельеф, как правило, это пологие слаборасчленённые склоны. Привлекают к себе внимание неглубокие воронки, обильно заросшие травой и кустарником, вполне возможно, что это шахты-закопушки демидовских времён. Они не представляют опасности, поскольку глубина их 3-5 метров, а края пологие. Равнинная часть района представляет собой расчленённую территорию, со сравнительно неглубоким залеганием палеозойского фундамента, местами выходящего на поверхность в виде невысоких округлых сопок и повсеместно вскрывающегося речными долинами. Здесь довольно близко залегают коренные породы. Абсолютные высоты увеличиваются к юго – востоку, следовательно, меняются типы ландшафтов от холмисто – увалистых расчленённых низко – горных поверхностей с разнотравно – злаковыми и кустарниковыми луговыми степями на чернозёмах, выщелоченных до крутосклонных расчленённых низкогорных поверхностей, с берёзово – сосновыми лесами на горно – лесных почвах. Увалистые предгорья – это островные участки среди предгорных равнин. Это сильно расчленённые массивы с широкими и глубоко врезанными долинами и логами. Здесь характерны резкие формы рельефа, часты выходы коренных пород. Эти формы рельефа представлены несколькими отдельными массивами, возвышающимися над общей поверхностью равнин в виде групп сопок с довольно крутыми склонами.

Вдоль границы с Чарышским районом находится  Тигирекский  хребет с отметкой 1596 м. Здесь же расположен  Тигирекский заповедник  уникальный  по природным  ресурсам. Рельеф заповедника – среднегорный, с куполообразными вершинами. Абсолютные высоты лежат в пределах 300-2200 м над уровнем моря. Средние высоты – 800-1500 м. В наиболее высоких точках изрезанные карами склоны образуют крутобокие пирамидальные вершины, и формируется Альпийский высокогорный рельеф. Он занимает юго – восточную часть заповедника со следами снежной ледовой обработки, повсеместным развитием склоновых процессов (обвалов, осыпей, лавин). В северных и западных районах заповедника склоны гор спокойные, холмисто-увалистые с мягкими очертаниями. Долины рек и их притоков здесь пологие. В восточной части в пределах лесного пояса склоны гор более круто спускаются к речным долинам, имеющим часто характер ущелий и каньонов. Окраины хребтов заповедника занимают обширный пояс эрозионного среднегорного рельефа. Окаймляет подножье хребтов пояс низкогорного мелкосопочного рельефа, густо изрезанного мелкими водотоками.

По территории протекают реки: Гальцовка, Малая Гальцовка, Бухаловка, Белая и Малая Белая и другие. Они имеют хорошо выработанные русла сложенные щебнистыми суглинками и глыбовым материалом, однако при выходе на равнину их заменяют суглинки, супеси, пески, и галечники с валунами. Берега рек, как правило, крутые и обрывистые. Наиболее крупная река Белая имеет глубину от 0,4 до 2 метров в межень. Она течет среди живописных гор, которые нередко опускаются к водеотвесными скалами. На реке много перекатов, есть несложные шиверы. Характер реки - спокойный. Дно реки - каменисто-галечное.

### Инженерно-геологическая характеристика

Территория  Змеиногорского района расположена в восточной части Рудно-Алтайской структурно-формационной зоны, захватывая юго-запад Чарышско-Чуйской зоны, а на крайнем севере района - южную оконечность Бийско-Барнаульской впадины и сложена разновозрастными осадочно-вулканогенными и интрузивными породами кристаллического фундамента, в меньшей степени рыхлыми кайнозойскими отложениями.

Современные четвертичные отложения (кайнозойская система) представлены дефлюкционными и делювиальными щебнистыми суглинками, щебнем и глыбами.

Кембрийская система, средний отдел, амгинский ярус – ордовикская система, нижний отдел, тремадокский ярус. Горноалтайская серия, верхняя подсерия, суеткинская свита. Представлена полимиктовыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами, гравелитами, конгломератами, редко кремнистыми алевролитами. Распространены на правобережье реки Белой, на границе с Курьинским районом, а также в виде узкой полосы на границе с Рудно-Алтайской структурно-формационной зоной.

Ордовикская система, нижний отдел, аренигский ярус - верхний отдел, ашгильский ярус, ануйская серия свит: алевролиты, аргиллиты, полевошпат-кварцевые и аркозовые песчаники, известняки, редко гравелиты и конгломераты. Распространены отложения на водоразделе рек Белая, Малая Белая, Ханхара.

Силурийская система, нижний отдел, лландоверийский-венлокский ярусы. Чесноковская последовательность свит. Отложения представлены алевролитами, аргиллитами, в средней части известняками, мергелями, полевошпат-кварцевыми и известковистыми песчаниками. Эти образования распространены на юго-востоке района, в пределах Чарышско-Чуйской структурно-формационной зоны, образуя полосу вдоль границы структурно-формационных зон.

Силурийская система, нижний отдел, венлокский ярус - верхний отдел, лудловский ярус, куимовская последовательность свит. Эти отложения представлены известняками серыми и чёрными, глинистыми известняками, алевролитами серо-зелёными, песчаниками. Образуют отдельные пятна на юго-востоке района в пределах Чарышско-Чуйской структурно-формационной зоны.

Силурийская система - девонская система, нижний отдел. Корбали-хинская толща. Отложения представлены метаморфическими сланцами, метаалевролитами, метапесчаниками, редко гравелитами, известняками и занимают довольно значительные площади в центральной и западной частях района, в пределах Рудно-Алтайской структурно–формационной зоны.

Девонская система, нижний отдел, барагашская свита: песчаники, алевролиты, известняки, в нижней части гравелиты, конгломераты, редко – туффиты. Образуют узкую полосу на юго-востоке района, в пределах Чарышско-Чуйской структурно-формационной зоны, примыкая к выходам кембрия, вдоль раздела зон.

Девонская система, нижний отдел, эмсский ярус. Кумирская последовательность свит. Эти отложения представлены вулканитами основного и среднего состава, туфами, гравелитами, песчаниками, алевролитами, известняками. Слагают небольшую площадь на юго–востоке района.

Нижний девон, эмсский ярус - средний девон, эйфельский ярус, коргонская свита: вулканиты, преимущественно кислого, редко основного и среднего состава, туффиты, песчаники, алевролиты, известняки. Развиты на небольших площадях на контакте с отложениями кумирской последовательности свит в пределах Чарышско-Чуйской структурно-формационной зоны.

Нижний девон, эмсский ярус - средний девон, живетский ярус. Давы-довская свита. Риолиты, риодациты, кластолавы и туфы кислого состава, тефроиды, туффиты, песчаники, алевролиты, известняки. Отложения давыдовской свиты картируются в виде протяжённого тектонического блока северо-западного простирания в центральной части района, в пределах Рудно-Алтайской структурно-формационной зоны. Ширина выходов на поверхность фундамента до 4-5 км.

Средний девон, живетский ярус - верхний девон, франский ярус. Каменевская и шипуновская свиты (Рудно-Алтайская стрктурно-формационная зона). Базальты, андезито-базальты, андезиты, кластолавы и туфы риолитов, прослои туффитов, алевролитов, песчаников (каменевская свита). Гравелиты, песчаники, алевролиты, сланцы, известняки (шипуновская свита). Породы этих свит развиты в виде сравнительно небольших изолированных тел различной формы, преобладают образования каменевской свиты, выполненные вулканитами.

Байгольский ряд свит в Чарышско-Чуйской структурно-формационной зоне – аргиллиты, алевролиты, песчаники, мергели, известняки, туффиты, туфы. Эти отложения встречены в верховьях реки Белой.

Девонская система, верхний отдел, фаменский ярус - каменноугольная система, нижний отдел, визейский ярус. Черемшанская свита (Чарышско-Чуйская структурно-формационная зона). Отложения представлены алевролитами, песчаниками, известняками, мергелями, конгломератами, имеют незначительное распространение  на границе с Рудно-Алтайской зоной.

Ульбинская последовательность свит. (Рудно-Алтайская структурно-формационная зона). Представлена алевролитами, песчаниками, гравелитами, известняками, мергелями, распространена на крайнем севере района в виде изолированной площади среди рыхлых кайнозойских отложений.

Рыхлые отложения покровного чехла.

Нижний неоген, верхний миоцен. Павлодарская свита. Глины буроватые и желтовато–бурые с песком, дресвой и карбонатными конкрециями. Распространены на севере района, в пределах Предалтайской равнины. К северу от села Варшава они выходят поверхность.

Квартер, неоплейстоцен, верхнее звено – голоцен. Пролювиальные и делювиальные отложения. Суглинки, супеси с дресвой и щебнем. Распро-странены по всей площади района, за исключением тех площадей, где кристаллические породы фундамента выходят на поверхность. Мощность отложений колеблется от долей метра до первого десятка метров.

Квартер, эоплейстоцен. Кочковская свита. Аллювиально–озерные отложения. Галечники, пески, супеси, глины, погребенные почвы. Распространены на севере района, залегают на отложениях павлодарской свиты, перекрываются образованиями краснодубровской свиты.

Квартер, неоплейстоцен, нижнее–среднее звено. Краснодубровская свита. Лессовые, озерные, аллювиальные отложения. Лессовидные суглинки, супеси, пески, погребенные почвы. Занимают водораздельные пространства Предалтайской равнины.

Квартер, голоцен. Делювиально-пролювиальные и делювиальные образования. Суглинок, суглинок со щебнем, щебнистые и щебнисто-глыбовые образования с суглинистым заполнителем. Распространены на склонах хребтов и в широких падях между скальными массивами, где могут достигать мощности двадцать и более метров.

Квартер, голоцен. Аллювиальные и озерно–аллювиальные отложения пойм: галечники, гравийники, пески, супеси, суглинки, илы, озерные и озерно–болотные отложения – глины, илы, мергели, торф. Мощность отложений не превышает 3-3,5 м.

Интрузивные образования.

Интрузивные породы распространены в районе практически повсеместно, за исключением наиболее северной его части и занимают более половины его площади.

Алейский габбро-тоналит-плагиогранитовый комплекс нижнего девона представлен двумя фазами внедрения. Первая фаза - габбро, вторая фаза - плагиограниты, тоналиты биотит-роговообманковые, габбро-диабазы. Габбродиабазы образуют довольно крупный массив на северо-западе района. Габбро первой фазы внедрения развиты в подчиненном количестве в виде изолированных сравнительно мелких овальных, вытянутых или изометричных массивов среди плагиогранитов второй фазы. Размер таких массивов достигает 0,6 х 3 км. Плагиограниты и тоналиты второй фазы занимают значительную площадь в окрестностях г. Змеиногорска.

Ергольский базальт-андезитовый субвулканический комплекс. Нижний девон. Андезитобазальты, андезиты, трахиандезиты образуют небольшие тела на юго-востоке района в Чарышско-Чуйской стрктурно-формационной зоне.

Каменевская последовательность комплексов: мельнично-сосновский риолит-дацитовый и давыдовско-каменевский базальт-дацит-риолитовый субвулканические комплексы. Средний - верхний девон. Представлены базальтами, долеритами, риолитами, риолито-дацитами, дацитами. Образуют небольшие тела в центральной части района.

Змеиногорский габбро-гранит-лейкогранитовый комплекс верхнего девона, представлен четырьмя фазами внедрения. Первая фаза внедрения представлена габбро и диоритами, вторая фаза - гранодиоритами и тоналитами, третья фаза - гранитами и плагиогранитами, четвертая фаза – лейкогранитами и плагиолейкогранитами. Габбро и диориты первой фазы в пределах Змеиногорского района  рассеяны в виде небольших изолированных площадей. Гранитоидные породы более поздних фаз в виде крупных массивов сложной конфигурации расположены в полосе северо-западного простирания вдоль границы с Чарышско-Чуйской структурно-формационной зоной и отдельных мелких изолированных массивов, рассеянных по площади района.

Синюшинский гранодиорит-гранит-лейкогранитовый комплекс. Верхняя пермь-нижний триас – кварцевые сиениты, граниты биотитовые, субщелочные лейкограниты двуслюдяные. Образуют три крупных массива вдоль восточного фланга района.

Приконтактовые метаморфические и метасоматические образования.

Вдоль контактов гранитных массивов с осадочными породами широко распространены как типичные роговики, так и роговики, подвергшиеся значительным метасоматическим изменениям (яшмоиды), реже встречаются метасоматические кварциты, эпидозиты и альбититы. Эти образования распространены, в основном, на контакте с гранитами Змеиногорского комплекса.

На контакте гранитов синюшинского комплекса отмечаются скарновые и грейзеновые изменения вмещающих пород.

На юго-востоке района находится Белорецкий участок площадью  28,8 тыс. га. Государственного природного заповедника (ГПЗ) федерального значения «Тигирекский». Заповедником является природно-хозяйственная территория, включающая комплекс ландшафтов лесных, луговых, водно-болотных и других угодий. На территории заповедника находятся Белорецкое месторождение вольфрама и Тигирекское месторождение бериллия. Перечень месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых приведен в таблица 1.

Таблица 1

Перечень месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых

| Название месторождения | Привязка | Краткая характеристика | Запасы на 01.01.2009 г. | Учет государственным балансом запасов (ГБЗ), государственным кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых (ГКМ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кирпичное сырье |  |  |  |  |  |
| 1. Барановское | Расположено в 1.2 км северо-западнее с.Барановка, в 15 км южнее г.Змеиногорска. | Полезное ископаемое представлено суглинками мощностью от 5.5 до 14.1 м. Средняя мощность вскрышных пород 0.7 м. Химсостав,%: SiO2-59, 37; ТiO2-0.73; А12O3-12.97; Fe2O3-5.5; СaO-7.01; Na2O-1.4; К2O-2.05; SO3-0.17. Водопоглощение – 11.6-17%, водозатворение – 25-28.6%, коэффициент чувствительности к сушке – 0.82-1.55, число пластичности - 9-13. Гранулометрический состав, %: фракция до 0.005 мм – 39.03; фракция 0.005-0.06 мм – 60.29; фракция 0.06-1 мм – 0.63. Суглинки пригодны для получения обыкновенного кирпича и кирпича с 130ю пустотами марки «200», марка по морозостойкости Mpз «50». | Запасы по категориям составляют (тыс. м3): А-233, В-238, С1-281. | Не учтены. | Эксплуатируется СПК «Колхоз им. Шумакова», лицензия БАР 00921 ТЭ. |
| 2. Участок Барановский III | Расположен в 4.6 км на восток от с.Барановка | Полезное ископаемое представлено суглинками средней мощностью 9.6 м. Средняя мощность вскрышных пород 0.55 м. Суглинки умереннопластичные с числом пластичности 9-18 Гранулометрический состав, %: песчаная фракция – 4.93-26.07; пылеватая фракция – 55.5-74.27; глинистая фракция 16.37-32.9. Из суглинков возможно получение кирпича марки «150» при условии добавления в шихту 15% шамота или 15% дегидратированной глины и марки «125» при условии введения в шихту 15% опилок. Марка по морозостойкости Мрз «25». | Запасы по категориии С2 составляют 14305.5 тыс. м3. | Учтены ГКМ | Требуется госэкспертиза запасов. |
| 3.Участок Барановский IV | Расположен в 1 км на запад от с. Барановка. | Полезное ископаемое пред-ставлено суглинками средней мощностью 8,9-9,4 м. Средняя мощность вскры-шных пород 0,66 м. Суглинки умереннопластичные с числом пластичности 8-19. Гранулометрический состав, %: песчаная фракция-3,63-21,9; пылеватая фракция-55,86-71,84; глинистая фракция-16,3-39,9. Из суг-линков возможно получение кирпича марки «150» при условии добавления в шихту 10 % шамота, или 10 % дегидратированной глины, или 10 % опилок. Марка по морозостойкости Мрз «25». | Запасы по категории С2 составляют 4360,0 тыс. м3. | Учтены ГКМ. | Требуется госэкспер-тиза запасов. |
| 4.Белорецкое | Расположено в 250-300 м северо-восточнее бывшего п. Белорецкого. | Полезное ископаемое пред-ставлено суглинками средней мощностью 9,4 м. Химсостав, %: SiO2-60,4; TiO2-0,32; Al2O3-18,3; Fe2O3-1,95; CaO-7,99; MgO-2,2; ппп-7,01. Число пластичности-14,2. Суглинки обладают повышенной чувствительностью к сушке. Гранулометри ческий состав, %: фракция до 0,005 мм-15; фракция 0,005-0,05 мм-71,5; фракция более 0,05 мм-13,7. Лабораторно-технологические исследования показали, что суглинки месторождения пригодны для изготовления кирпича марки 125. | Запасы по категории С1 составляют 1001 тыс. м3. | Учтены ГКМ. | Требуется госэкспертиза запасов. |
| Строительный камень |  |  |  |  |  |
| 5.Белорецкое | Расположено в 7 км к югу от бывшего п. Андреевский, в 45 км юго-восточнее г. Змеиногорска. | Известняк, роговик. Щебень известняков, роговиков: характеризуется марками по дробимости - 400-1200, по истираемости - И-1- И-2, по сопротивлению удару - У-75 - У-40; по морозостойкости - 50-100. Щебень хвостов железных руд характеризуется марками по дробимости - 800-1000, по истираемости - И-1, марка по морозостойкости - 100. Песок хвостов железных руд: содержание глинистых, илистых и пылеватых частиц, %: фракция более 0,14 мм-0,3-0,6; фракция менее 0,14 мм-10,5-11,7, модуль крупности-1,09-3,81, пустотность,%-42-54. Гранулометрический состав, %: песок хвостов железных руд: фракция до 0,63 мм-21,4-79,4; S, %: 0,003-1,12, ср. 0,02-0,78. Вмещающие породы пригодны для производства: бутового камня, щебня, применение возможно в качестве крупного заполнителя для тяжелых бетонов марки 400, 300 и ниже и бетонов марки 300 для гидротехнических сооружений; для оснований и покрытий автодорог; для балластировки ж.д. полотна. | Запасы по категориям составляют (тыс. м3): С1 – 65250, С2 – 18668. | Учтены ГБЗ, госрезерв. | Месторож-дение под- готовлено к промыш-ленному освоению |
| 6.Белорецкое | Расположено в 4,0 км севернее бывшего п. Белорецкий. | Полезная толща представлена гранитами мощностью 25-30 м. Водопоглощение, % - 0,5-1,48, износ в полочном барабане, % - 3-6,6, объемная масса, г/куб. см - 2,59-2,64, плотность, г/куб. см - 2,65-2,73, пористость истинная, % - 1,5-3,7. Применение гранитов возможно в качестве бутового камня, для щебня в качестве наполнителя для бетона, а также для балласта ж.д. путей. | Запасы по категории С2 составляют 1000 тыс. м3. | Учтены ГКМ. |  |
| Известняки для производства извести |  |  |  |  |  |
| 7.Подплитинское | Расположено в 6 км к северо-западу от бывшего п. Подплитная. | Химсостав, %: SiO2-0,5; Al2O3-5,05; CaO-57,6. Объемная масса, г/куб. см-2,5. Технологичес-кие исследования не проводились, но судя по тому, что известняки данного месторождения использовались ранее для Лазурского рудника и зарекомендовали себя как высококачест-венное сырье для производства воздушной извести, было принято решение о пригодности известняков для получения воздушной извести высокого качества. | Запасы по категории С2 составляют 600 тыс. т. | Учтены ГКМ. |  |
| 8.Андреевское | Расположено в 2 км к юго-западу от бывшего п. Андреевский. | Химсостав, %: SiO2-0,74; Al2O3-0,27; FeO-0,18; CaO-55,96; MgO-0,66; ппп.-43,2. Объемная масса, г/куб. см-2,5. По аналогии с известными месторождениями считают, что из известняков месторождения можно получить маломагнезиальную жирную известь 1 сорта. Известняк пригоден для изготовления щебня для бетонов марки 200 и ниже, в качестве оснований покрытий дорог 3 класса, для бута марки 500 и ниже. | Запасы по категории С2 составляют 750 тыс. т. | Учтены ГКМ. |  |
| Поделочный камень |  |  |  |  |  |
| 9.Гольцовское (Мошкинское) проявление | Расположено в 12 км юго-восточнее г. Змеиногорска, на правом берегу р. Гольцовки, в 1 км к северо-западу от п. Мошкино | Яшма бело-серая с темно-зелеными прослоями, полируется хорошо, возможен отбор блоков 0,5х0,5х0,5 м. Эпизодически разрабатывалось для нужд Колыванского камнерезного завода. | Запасы по категории С2 составляют 9,0 тыс. м3. | Учтены ГКМ | Перспективно для дальнейшей оценки. |
| 10.Проявление Западный Шкиль | Расположено в 5 км к востоку от п. Лазурка. | Яшмоносной толщей является эллювиально-делювиальный плащ мощностью до 3 м с содержанием до 70 % глыб яшмоидов размерами от первых десятков сантиметров до метров, максимум до 10 м длиной. Кварцевые порфиры встречены в виде крупных обнажений с высокой блочностью. Кварциты в виде линз длиной 10-30 м и мощностью 5-10 м. | Запасы порфиров категории С2 составляют 8,1 тыс. т, прогнозные ресурсы яшм – 74,3 тыс. т. | Учтено ГКМ. | Рекомен-дуется постановка геоло-горазве-дочных работ. |
| 11.Луговское | В 6,0 км северо-восточнее п. Лазурка. | Яшмы (кварц-плагиоклазовые роговики) серовато-зеленого цвета полосчатые, иногда с микротектоникой, переходы плавные, "размытые". Водопоглощение 0,17 %, объемная масса 2,8 г/см3, пористость 0,4 %, истираемость 0,4 г/см2, морозостойкость F-50, категория полируемости хорошая и отличная, декоративность 20-35 баллов. Яшмы могут использваться для изготовления декоративно-облицовочных плит и художественных изделий. | Запасы по категории С2 составляют 12,64 тыс. т. Забалансовые запасы составляют 38,3 тыс. т. | Учтены ГБЗ, госрезерв. | Месторож-дение под- готовлено к промыш-ленному освоению. |
| 12.Ревневское | Расположено в 9 км к востоку п. Лазурка, у северо-восточного подножья г. Ревнюха. | Яшмы имеют зеленоватый, серовато-зеленый цвет и декоративный полосчатый, брекчие-видно-полосчатый рисунок, хорошо поли-руются. Возможен отбор блоков до 1 м3. Камень используется для изготовления высокохудожественных изделий. | Запасы по категориям, т: В – 218, С2 – 49965. | Учтены ГБЗ. | Эксплуа-тируется ГУП ДХ АК «Колыванский кам-нерезный завод» |
| Облицовочный камень |  |  |  |  |  |
| 13.Белорецкий участок | Расположен в 5 км северо-западнее бывшего п. Белорецкий | Кварциты: объемный вес 2,6 г/куб. см, водопоглощение 0,07 %, истираемость 0,2 г/куб см, предел прочности при сжатии в сухом состоянии 120 Мпа, декоративность II и III класс. Кварциты пригодны для производ-ства облицовочных и архитектурных изделий, а также в качестве поделочного сырья. | Запасы по категории С2 составляют 0,4 тыс. м3. Прогнозные ресурсы – 9,41 тыс. м3. | Учтены ГБЗ, госрезерв. | Месторож-дение под- готовлено к промышлен- ному освоению |
| Полиметаллические руды |  |  |  |  |  |
| 14.Лазурское | Расположено в 16 км юго-восточнее г. Змеиногорска, на восточной окраине п. Лазурка. | Месторождение колчеданно-полиметал-лическое, мелкое. Рудная зона представляет собой гидротермально измененные андезито-базальты с линзами осадочных пород. По простиранию прослеживается на 1500 м при мощности от нескольких метров до 60 м, редко более. Выделено 2 типа руд: полиметаллические и медные. Более крупные тела имеют смешанный состав. Главные рудные минералы: пирит, сфалерит, халькопирит, галенит, пирротин, блеклая руда. Содержания основных металлов, %: медь-1,12- 1,48, свинец-0,22-1,4, цинк–1,34-5,44, золото- 0.7 г/т, серебро-12,55-33,7 г/т. | Запасы по категориям: В: свинец-2 тыс. т, медь-0,9 тыс. т, цинк-21,6 тыс. т; С1-свинец-36,6 тыс. т, медь-38,1 тыс. т, цинк-133,7 тыс. т, золото-2,3 т, серебро-101,2 т, кадмий-653,5 т, сера-357 кг; С2: свинец-4,8 тыс. т, медь-6,1 тыс. т, цинк-20,3 тыс. т, золото-340 кг, серебро-13,4 т, кадмий-73 т, сера-49 кг | Учтено ГБЗ, госрезерв. | Отрабаты-валось в 1789- 1874 г.г., 1959- 1972 г.г. В настоящее время законсер-вировано |
| 15.Масленское | Расположено В 18 км к юго-востоку от г. Змеиногорска, в 1.5 км от Лазурского месторождения | Месторождение медно- колчеданное, мелкое. Рудная зона приурочена к нижней части андезито-базаль-тового горизонта и залегает в нижнем боку кислых лав и их пирокластов, превращенных в кварц-серици-товые сланцы. Разведано 11 рудных тел. Наиболее крупное - имеет размеры по простиранию 600 м, по падению-265 м, мощность-1,52 м. Остальные рудные тела незначительных размеров. Состав руд: халькопирит, пирит, реже –гале-нит, сфалерит. По составу руды - медные. До глубины 40 м - зона окисления. Средние содержания основных металлов, %: медь-1,43-3,93, свинец-0,01, цинк-0,005, золото-0,33 г/т, серебро- 13,32- 23,6 г/т. | Запасы по категориям: С1: медь-14,6 тыс. т, золото-275 кг, серебро-8,4 т; С2- медь-1,2 тыс. т, золото-57 кг, серебро- 1,1 т. | Учтено ГБЗ, госрезерв. | Разрабатывалось в 1787-1790, 1809- 1821 г.г. |
| 16.Сосновское проявление | Расположено на южном склоне г. Сосновой, в 1 км к северу от п. Лазурка. | Проявление колчеданно-полиметаллическое. Расположено в порфиритовом горизонте, в зоне интенсивного рассланцевания субширотного простирания. Рудная зона представлена сильно проявленной гидротермальной хлоритизацией, с жилками и прожилками халькопирита. Общая длина рудной зоны около 500 м, в ней выделено 8 рудных тел. Средние содержания металлов в руде, %: медь-1,68, свинец-0,08, цинк-0,43, барий 0,1-1,0, серебро-до 100 г/т. | Запасы категории С2: руда-141,45 тыс. т, медь-2,4 тыс. т, цинк-0,6 тыс. т, свинец-0,1 тыс. т. Не утверждались. | Учтено ГКМ | Промыш-ленного значения не имеет; перспективы прироста пасов от-сутствуют. |
| 17.Пихтовское проявление | Расположено в 2,5 км к юго-востоку от п. Лазурка. | Проявление медно-колчеданное. Вмещающие породы - базальты. Рудная зона вмещает 39 кулисообразных рудных тел преимущественно медного состава. Размеры по простиранию и падению, соответственно, от 60х60 м до 450х300 м. Мощность тел-1 м, редко-до 5,2-5,7 м. Оруденение представлено прожилково- вкрапленной минерализацией сфалерит- пирит-халькопиритового состава с малахитом, азуритом. Галенит - в серицит-кварцевых метасоматитах. Состав руд преимущественно медный. Содержание основных металлов, %: медь-0,65-2,42, свинец-0,05-0,11, цинк-0,68-0,53, золото-0,01 г/т, серебро-3,79-4,47 г/т. | Запасы категории С2: медь-14,2 тыс. т, свинец-0,7 тыс. т, цинк-4,4 тыс. т, сера-28,8 тыс. т. Не утверждались. | Учтено ГКМ. | Отрабаты-валось в 1771-1825 г.г. |
| Железо |  |  |  |  |  |
| 18.Белорецкое | Расположено в 49 км к юго-востоку от г. Змеиногорска, в 140 км к юго-востоку от ж.д.ст. Поспелиха, в верховьях р. Белой. | Рудовмещающими являются осадочные породы нижнего силура. Рудная зона сложена чередующимися полосами скарнов и линзами мраморизованных известняков, имеет СЗ простирание, падение на СВ под углами 50-600. Зона имеет неправильную пластообразную форму. Максимальная мощность рудно- скарновой зоны по поверхности-180 м, средняя длина по падению-490 м, мощность-78 м. Наибольшая разведанная протяженность ее по падению- 865 м. В рудно-скарновой зоне выделяются два параллельных рудных тела. Из рудных минералов преобладает магнетит (более 99%), примесь-пирротин, пирит, халькопирит, арсенопирит, гематит, сфалерит, пентландит, галенит, кубанит. Среднее содержание железа валового в руде- 33,65 %. | Запасы железной руды, тыс. т, категории: В- 12342, С1- 226269, С2- 26601, забалансовые – 1589. | Учтено ГБЗ, госрезерв. | Имеются перспективы прироста запасов. |
| Вольфрам |  |  |  |  |  |
| 19.Белорецкое | Расположено в 50 км к юго-востоку от г. Змеиногорска, в правом борту р. Белой. | Месторождение приурочено к эндо- и экзоконтактовой зоне СЗ окончания Убино- Белореченского гранитного массива. Рудовмещающими являются г раниты порфировидные, известняки, скарны. Выделено 9 жилообразных промышленных рудных тел с крутым падением на СВ и мощностью от 0,2 до 12 м. Выделено 2 типа руд-скарновый (со средним содержанием трехокиси вольфрама-0,3 %) и rварцево- жильный (со средним содержанием трехокиси вольфрама- 0,33 %). | Забалансовые запасы трехокиси вольфрама-115 т. | Учтено ГКМ. | С 1936 по 1941 г.г. разрабатывалось ста-рателями. Данных по объему добычи нет. Месторож-дение находится в пределах ГПЗ Тиги-рекского. |
| Бериллий |  |  |  |  |  |
| 20.Тигирекское | Расположено в 12,5 км к югу от п. Тигирек (Краснощеков-ский район). | Рудовмещающими являются крупно-средне-и мелкозернистые микроклиновые граниты. В пределах месторождения выявлено 3 крупных жилообразных тела и 10 мелких шлирообразных пегматитовых тел мощностью до первых метров. В приконтактовых зонах тел граниты альбитизированы и грейзенизиро-ваны. Мощность зон грейзенизации до 15 м. Основные минералы: берилл (преимуществен-но - крупный, до 1,2 м в длину и 0,25 м в поперечнике), пирит, лимонит, монацит, ильменорутил, магнетит, розовый и дымчатый кварц. | Забалансовые запасы бериллия-0,5 т. | Учтено ГКМ. | Промыш-ленного значения место-рождение не имеет. Месторож-дение находится в пределах ГПЗ Тиги-рекского. |

### Гидрография

По территории протекают реки: Гальцовка, Малая Гальцовка, Бухаловка, Белая и Малая Белая и другие. Они имеют хорошо выработанные русла сложенные щебнистыми суглинками и глыбовым материалом, однако при выходе на равнину их заменяют суглинки, супеси, пески, и галечники с валунами. Берега рек, как правило, крутые и обрывистые.Наиболее крупная река Белая имеет глубину от 0,4 до 2 метров в межень. Она течет среди живописных гор, которые нередко опускаются к водеотвесными скалами. На реке много перекатов, есть несложные шиверы. Характер реки - спокойный. Дно реки - каменисто-галечное.

## Особо охраняемые природные территории

Тигирекский заповедник был создан 4 декабря 1999 года Постановлением Правительства РФ № 1342.

Расположен заповедник в юго-западной части Алтайского края, включая приграничные с Казахстаном участки Змеиногорского, Третьяковского и Краснощековского районов. Территория занимает водораздел между правыми притоками реки Чарыш и верховьями истоков реки Алей. Его площадь на территории Барановского сельсовета составляет 34 801 га.

Охранная зона создана на период существования заповедника. Охранная зона с регулируемым режимом хозяйственной деятельности создается в целях защиты земель заповедника от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к нему земельных участках.

В границах охранной зоны запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие, и ведущая к деградации и (или) уничтожению природных комплексов и их компонентов.

Охранная зона создается с целью:

1) обеспечения устойчивого функционирования естественных экологических систем заповедника;

2) защиты природных комплексов заповедника от прямого хозяйственного влияния и иной деятельности человека со стороны прилегающих к нему территорий;

3) улучшения условий обитания животных, охрана которых не может быть полностью обеспечена в заповеднике за недостаточностью его территории;

4) охраны редких и исчезающих видов растений, животных и птиц.

Заповедник на территории охранной зоны выполняет следующие задачи:

1) систематически проводит охранные и, при необходимости, биотехнические мероприятия для сохранения и восстановления природных комплексов и отдельных объектов животного и растительного мира;

2) осуществляет контроль за соблюдением установленного режима при ведении хозяйственной деятельности собственниками земельных участков, землевладельцами, землепользователями и арендаторам;

3) изучает влияние хозяйственной и рекреационной деятельности на охраняемые объекты;

4) организует и проводит туристические экскурсии с целью экологического просвещения;

5) проводит другие мероприятия, способствующие выполнению заповедником своих задач и функций.

На территории охранной зоны заповедника запрещается:

1) нахождение лиц, непосредственно не связанных с допустимой хозяйственной деятельностью;

2) нахождение с оружием, орудиями лова, собаками;

3) охота на все виды животных и иные виды пользования животным миром;

4) уничтожение редких видов растений, выжигание любой растительности;

5) разорение гнезд, нор, убежищ животных, сбор кладок птиц;

6) проведение неорганизованного отдыха и туризма. Выбор стоянок, остановка на ночлег, разведение костров за пределами обозначенных мест и площадок;

7) засорение территории бытовыми и производственными отходами;

8) применение ядохимикатов;

9) беспривязное содержание собак в бесснежный период;

10) выпас скота в водоохранных зонах;

11) выкашивание травы в мае, июне, а также вкруговую (от периферии к центру);

12) нахождение транспортных средств, не вызванное производственной необходимостью или во время отдыха на природе без специального разрешения, за исключением личных транспортных средств жителей населенных пунктов, находящихся в охранной зоне;

13) всякая деятельность, причиняющая ущерб животным и растениям, а также среде их обитания.

На территории охранной зоны допускается:

1) движение транспортных средств работников заповедника при выполнении служебных обязанностей, организаций, деятельность которых предусмотрена настоящим Положением, личных транспортных средств жителей населенных пунктов, расположенных на территории охраной зоны, по существующим дорогам;

2) прогон домашних животных, выпас скота со снижением норм нагрузки в два раза;

3) сбор грибов, ягод, ореха местным населением для личного потребления;

4) заготовка сена, сельскохозяйственные работы.

По согласованию с администрацией заповедника:

1) прокладка дорог, троп, возведение жилых и производственных помещений предприятиями и организациями, осуществляющими допустимую хозяйственную деятельность;

2) геологоразведка, разработка полезных ископаемых в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Алтайского края, и при наличии соответствующих документов;

3) ирригационные, гидромелиоративные работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края;

4) организованные экскурсии и использование территории в рекреационных целях;

5) рыбная ловля разрешенными способами (ручная удочка) в установленные сроки и в местах, отведенных администрацией заповедника;

6) биотехнические мероприятия, учебно-производственная практика студентов;

7) работа научно-исследовательских коллективов или отдельных лиц по темам: рациональное использование природных и рекреационных ресурсов, изучение охраняемых объектов, среды их обитания;

8) отстрел и отлов зверей и птиц в научных целях, сбор коллекционных материалов охраняемых видов животных и растений;

9) другие мероприятия, не противоречащие основным целям и задачам охранной зоны заповедника, при наличии соответствующих документов.

Площадь национального парка «Горная Колывань» составит 215 тысяч гектаров. Министерство природных ресурсов и экологии РФ уже одобрило идею появления такого парка. Новый парк расположится на территории четырех районов, выделенных администрацией края как перспективные с точки зрения развития туризма: это Курьинский, Краснощековский, Змеиногорский и Третьяковский. Одной из важнейших достопримечательностей парка станет гора Синюха - самая высокая гора Колыванского хребта (1210 метров). Она издавна считается местом паломничества православных. На ее вершине находится крест и гранитная чаша со святой водой, которой паломники омывают лицо, а саму гору они считают "самой близкой в России точкой к Богу". Войдут в "Горную Колывань" также озера Белое и Савушки.

## Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

Государственная охрана объектов культурного наследия представляет собой комплекс правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и  иных мероприятий, осуществляемых органами государственной власти и органами местного самоуправления, и направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением использованием объектов культурного наследия.

Территории объектов культурного наследия представляют собой неделимые земельные участки, являющиеся материальной, пространственной, юридически значимой основой объектов культурного наследия как недвижимости.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

На территории Барановского сельсовета находятся памятники истории и памятники археологии. Перечень приведен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень

объектов культурного наследия на территории Барановского сельсовета

| Наименование объекта культурного наследия в соответствии с актом органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| Памятники истории: |  |  |
| Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Змеиногорский район, с. Барановка, ул. Западная, 39 |
| Гольцовский рудник (шахты, ямы-закопушки) | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Змеиногорский район, в окрестностях села Гольцовка |
| Памятники археологии: |  |  |
| Первая Бутановка 1, стоянка | выявленный объект культурного наследия | Змеиногорский район, на левом берегу р. Первая Бутановка в 1,5 км на северо-запад от моста через р. Первая Бутановка |
| Первая Бутановка 2, поселение и стоянка | выявленный объект культурного наследия | Змеиногорский район, в 1,2 км на северо-запад от с. Гольцовка |
| Первая Бутановка 3, поселение и стоянка | выявленный объект культурного наследия | Змеиногорский район, в 1,2 км на северо-запад от с. Гольцовка на юго-восток от памятника Первая Бутановка 2 |
| Первая Бутановка 4, стоянка | выявленный объект культурного наследия | Змеиногорский район, на северо-западной окраине с. Гольцовка |
| Сосновка 1, курганная группа | выявленный объект культурного наследия | Змеиногорский район, в 6 км на юго-запад отс. Барановка, в 2 км на юг от левого берега р. Гольцовка |
| Сосновка 2, курганная группа | выявленный объект культурного наследия | Змеиногорский район, в 1 км на юго-запад от водонапорной башни заброшенного с. Сосновка |
| Усть-Буточная 1, стоянка-мастерская | выявленный объект культурного наследия | Змеиногорский район, в 4 км на запад от с. Гольцовка на правом борту долины р. Гольцовка |
| Усть-Буточная 2 стоянка | выявленный объект культурного наследия | Змеиногорский район, в 1,2 км на северо-восток от пос. Рязановка |
| Басиловский 1, стоянка | выявленный объект культурного наследия | Змеиногорский район, в2,5 км ниже по течению р. Гольцовка от устья руч. Басиловский |
| Басиловский 2, стоянка | выявленный объект культурного наследия | Змеиногорский район, в 1,5 км на запад от пос. Рязановка |
| Верх-Каменка 1, местонахождение | выявленный объект культурного наследия | Змеиногорский район, в 1,2 - 2 км на юг от с. Лазурка |
| Верх-Каменка 2, местонахождение | выявленный объект культурного наследия | Змеиногорский район, в 1,2 - 2 км на юг от с. Лазурка |
| Верх-Каменка 3, местонахождение | выявленный объект культурного наследия | Змеиногорский район, в 1,2 - 2 км на юг от с. Лазурка |
| Верх-Каменка 4, местонахождение | выявленный объект культурного наследия | Змеиногорский район, в 1,2 - 2 км на юг от с. Лазурка |
| Гора Сыроватая 1, стоянка | выявленный объект культурного наследия | Змеиногорский район, в2,5 км на юго-восток от с. Гольцовка, в 3 км на северо-запад от горы Сыровататая на мысе, образованном поймой и ручьем, впадающем в р. Каменка севернее стоянки |
| Гора Сыроватая 2, поселение | выявленный объект культурного наследия | Змеиногорский район, в 4,4 км на северо-восток от с. Гольцовка, в 3,9 км на северо-запад от горы Сыроватая, в 0,9 км на юг от памятника Гора Сыроватая 1 |
| Гора Сыроватая 3, поселение | выявленный объект культурного наследия | Змеиногорский район, в 4,6 км на северо-восток от с. Гольцовка, в 4,1 км на северо-запад от горы Сыроватая, в 0,7 м на юг памятника Гора Сыроватая 2 |
| Гора Сыроватая 4, поселение | выявленный объект культурного наследия | Змеиногорский район, в 2 км на юг от с. Лазурка, на пологом мысовидном расширении левого берега долины р. Каменки в месте ее выхода из межгорной котловины, образованной отрогами гор Гольцовка (правый борт) и Сыроватая (левый борт) |

## Территории сельскохозяйственного использования

Территории сельскохозяйственного использования подразделяются на территории, входящие в состав земель сельскохозяйственного назначения и территории, используемые как сенокосы и пастбища

В состав земель сельскохозяйственного назначения входят:

- пашни;

- сельскохозяйственные угодья;

- пастбища;

- сенокосы;

- сады;

- территории садоводческих товариществ и дачного хозяйства.

Барановский сельсовет является одним из лидеров в производстве сельскохозяйственной продукции. Объем производства зерна в Барановском сельсовете составляет 18,9 тыс.тонн за 2009 год. Барановский сельсовет специализируется на выращивании зерновых.

## Трудовые ресурсы. Прогнозирование численности населения

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются  динамика численности населения, его возрастная структура. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории муниципального образования. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

Сложная демографическая ситуация наблюдается на территориях сельских поселений, и на сегодня вопрос о создании современных сельских поселений и обеспечение его населения высоким уровнем жизни крайне актуален.

В настоящее время продолжается убыль сельского населения как за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости, так и за счет миграции сельской молодежи в город.

Основные причины этого — экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможности для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни. При этом без привлечения молодежи в сельское поселение нельзя устойчиво развивать сельские территории.

Поэтому в результате получается, что отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к процессу самоликвидации сельских поселений. Следовательно, снижается эффективность использования земли, уменьшается динамичное развитие производительных сил, что не позволяет поднять экономику сельских территорий в целом.

Современное состояние. Общая численность населения Барановского сельсовета на начало 2017 года составляла 2127 человек.

Таблица 3

Возрастная структура населения муниципального образования Барановский сельсовет

| наименование | Всего населения | Дошкольники | Школьники |  | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Трудоспособный возраст до 55 (60) |  |  |  |  |  | Старше трудоспособного возраста |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего |
|  |  | 0-6 | 7-15 | 16-17 |  | Работающих | Занятых в домашнем хозяйстве | Обучающихся с отрывом от производства | Инвалиды | Безработные |  |
| с.Барановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 1806 | 114 | 222 | 68 | 692 | 678 | - | - | - | 14 | 710 |
| %% | 100 | 5,6 | 10,9 | 3,3 | 38,3 | 37,5 | - | - | - | 0,7 | 34,9 |
| с. Гальцовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 11 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 3 |
| %% | 100 | - | - | - | 72,7 | 40 | - | - | - | - | 27,3 |
| с. Рязановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 310 | 21 | 29 | 22 | 137 | 137 | - | - | - | - | 101 |
| %% | 100 | 6,4 | 8,9 | 6,7 | 44,2 | 44,2 | - | - | - | - | 30,9 |

Этнический состав: русские, немцы, чеченцы, армяне, марийцы, мордовцы.

Анализируя изменение численности населения за рассматриваемый период, можно сделать вывод о сокращении численности населения.

В среднесрочной перспективе негативные тенденции в демографическом развитии сохранятся. Ухудшение демографического развития обусловлено структурой населения старше трудоспособного возраста, высоким уровнем смертности.

Демографическая ситуация, в основе которой лежат глубокие социальные процессы, усугубляется стремительным распространением вредных привычек и социально опасных заболеваний, пагубно влияющих как на количественный, так и качественный состав населения.

Улучшение демографической ситуации в районе возможно за счет повышения уровня рождаемости и снижения уровня смертности трудоспособного населения, повышения механического прироста населения за счет миграционных потоков.

Своевременное проведение диспансеризации взрослого населения с целью выявления заболеваний на ранних стадиях, совершенствование диагностики, направленной на выявление заболеваний и в целом, оптимизация системы медицинских услуг, позволит обеспечить сохранение и укрепление здоровья, и соответственно повышение продолжительности жизни населения.

Таблица 4

Структура населения по возрастному составу, прогноз

| Возрастные группы | Начало 2017 г. | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % от общей численности |  | человек | % от общей численности |
| Муниципальное образование Барановский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 2127 | 2208 |  | 100 | 2320 | 100 |
| Дошкольники 0-6 | 135 | 140 |  | 6,3 | 147 | 6,3 |
| Школьники 7-18 | 341 | 353 |  | 16 | 365 | 15,7 |
| Трудоспособный возраст 18-55(60) | 837 | 880 |  | 39,9 | 930 | 40,1 |
| Старше трудоспособного возраста (60 и старше) | 814 | 835 |  | 37,8 | 878 | 37,8 |
| с. Барановка |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 1806 | 1870 |  | 100 | 1960 | 100 |
| Дошкольники 0-6 | 114 | 118 |  | 6,3 | 124 | 6,3 |
| Школьники 7-18 | 290 | 300 |  | 16 | 310 | 15,8 |
| Трудоспособный возраст 18-55(60) | 692 | 720 |  | 38,5 | 760 | 38,7 |
| Старше трудоспособного возраста (60 и старше) | 710 | 730 |  | 39 | 766 | 39 |
| с. Гальцовка |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 310 | 340 |  | 100 | 360 | 100 |
| Дошкольники 0-6 | 21 | 22 |  | 6,4 | 23 | 6,4 |
| Школьники 7-18 | 51 | 53 |  | 15,6 | 55 | 15,3 |
| Трудоспособный возраст 18-55(60) | 137 | 160 |  | 47,1 | 170 | 47,2 |
| Старше трудоспособного возраста (60 и старше) | 101 | 105 |  | 30,9 | 112 | 31,1 |
| с. Рязановка |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 11 | - |  | - | - | - |
| Дошкольники 0-6 | - | - |  | - | - | - |
| Школьники 7-18 | - | - |  | - | - | - |
| Трудоспособный возраст 18-55(60) | 8 | - |  | - | - | - |
| Старше трудоспособного возраста (60 и старше) | 3 | - |  | - | - | - |

## Современная планировочная организация территории

### Земельные ресурсы

Разнообразие и преобладание в составе почвенного покрова плодородных почв определили наличие богатых земельных ресурсов, являющихся основой развития экономики Барановского сельсовета. Все сельскохозяйственные земли используются по назначению.

Таблица 5

Состав земель по категориям в границах МО Барановский сельсовет

| Категории земель | Площадь по топографическим данным, га | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 26 613 | 22,1 |
| Земли населенных пунктов | 395 | 0,3 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения | 60 | - |
| Земли лесного фонда | 58 749 | 48,8 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 34 801 | 28,8 |
| Итого по сельсовету | 120 223 | 100 |

### Жилищная сфера. Расчет объемов жилищного строительства

За последние годы в Змеиногорском районе сельские населенные пункты практически потеряли преимущества по обеспеченности жильем. Одним из наиболее реальных факторов, способных решить жилищную проблему сельских жителей Змеиногорского района, является увеличение объемов строительства индивидуального жилья с использованием финансово-кредитного механизма предоставления на льготных условиях индивидуальным застройщикам строительных материалов и услуг.

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- 	учет (мониторинг) жилищного фонда;

- 	определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- 	установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- 	организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- 	формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Направления развития жилищного строительства

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде выделяются следующие направления:

1. Строительство нового жилья на свободных территориях;

2. Повышение качества жилья за счет:

а) сноса ветхого жилого фонда;

б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности.

Проектная численность населения на расчетный срок в муниципальном образовании Барановский сельсовет составит 2320 чел. Принятый коэффициент семейности – 3,0. Площадь земельного участка на одно домовладение - 1500 м². Согласно проектным расчетам на расчетный срок,  жилищная обеспеченность (без нового жилищного строительства) составит 27,8 кв. м. на человека,  что превышает нормативное значение на 9,0 кв. м на человека. Таким образом, строительство нового жилья на расчетный срок не рационально.

В с. Барановка имеются резервы для строительства жилых домов усадебного типа многодетным, молодым семьям и другим нуждающимся в улучшении жилищных условий (15 га).

Существующий жилой фонд представлен домами усадебного типа.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

### Социальная и культурно-бытовая сфера. Расчет вместимости культурно-бытовых зданий

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

В настоящее время на территории муниципального образования расположен ряд социальных и культурно – бытовых объектов, обеспечивающих потребности населения.

Образование

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг Змеиногорского  района. Основными её составляющими являются дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования детей.

Проблемы развития системы общего образования в Змеиногорском районе характерны для Алтайского края и страны в целом: не соответствующая нормативам материально-техническая база, недостаточное финансирование, низкая заработная плата отдельных категорий педагогических работников, продолжающееся сокращение количества учащихся, рост числа малокомплектных и малочисленных школ и т.д. Образовательная система направлена на предоставление качественных образовательных услуг.

Культура и спорт

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда; сооружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего пользования.

Нехватка спортивных сооружений и их неудовлетворительное техническое состояние на сегодняшний день является проблемой сельского поселения, которая тормозит дальнейшее развитие массового спорта и не способствует привлечению большего количества занимающихся физической культурой и спортом.

На территории сельсовета находятся: 1 стадион с трибунами и 2 плоскостных спортивных сооружения. Стадион находится в с. Барановка на ул. Западная.

Сфера культуры сельского поселения, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние - один из ярких показателей качества жизни населения. В Барановском сельсовете также имеется детская музыкальная школа, Барановский Дом культуры при котором созданы и работают Заслуженный коллектив Алтайского края, народный цирк «Серпантин»; народный ансамбль казачьей песни «Атаман»; народная кинофотостудия имени Заслуженного работника культуры РСФСР Н.Ф. Бондарева. Большой проблемой остается музей в с.Барановка, который закрыт уже много лет из-за необходимости ремонта здания.

Здравоохранение

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся  врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

В Барановском сельсовете находятся Барановская амбулатория. Количество врачей и среднего медицинского персонала составляет 5/1.

Таблица 6

Обеспеченность основными объектами социально-культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование | Един.измер. | Всего вместимость |  | Норматив на 1000 жителей | Расчетная потребность | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Барановка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБДОУ Барановский д/с | мест | 100 | 85% детей дошкольного возраста |  | 75 | - |
| 2 | МБОУ Барановская СШ | мест | 560 | 100% детей школьного возраста с 9 летним образованием, 75% со ср. обр. |  | 275 | - |
| 3 | Дом культуры | мест | 350 | 80 на 1 тыс. человек |  | 165 | - |
| 4 | Барановская амбулатория и ФАП | объект | 1 | по заданию на проектирование |  | 1 | - |
| 5 | Библиотека | тыс.ед. хранения | 12000 | 6-7,5 тыс. единиц хранения |  | - | - |
| 6 | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов площади | 784 | 434 м2 на 1 тыс. человек |  | 784 | - |
| п. Гальцовка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ Гальцовский д/с | мест | 18 |  | 85% детей дошкольного возраста | 17 | - |
|  | МБОУ Гальцовская СШ | мест | 50 |  | 100% детей школьного возраста с 9 летним образованием, 75% со ср. обр. | 46 | - |
|  | Дом культуры | посетительское место | 60 |  | 80 на 1 тыс. человек | 25 | - |
|  | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов площади | 135 |  | 434 м2 на 1 тыс. человек | 135 | - |

В связи с демографической ситуацией, снижением уровня рождаемости происходит ежегодное снижение количества детей в общеобразовательных учреждениях района. Уменьшение количества учащихся в школах, классов-комплектов вызывают необходимость осуществления оптимизации сети образовательных учреждений, закрытия школ с малой наполняемостью, изменения статуса ряда средних школ в основные, реорганизации основных школ в филиалы средних.

### Характеристика промышленной зоны

Промышленный потенциал территории в сфере производства товаров и услуг на сегодня ориентирован в большей степени на переработку сельскохозяйственной продукции, основным направлением развития района остаётся использование природной сырьевой базы

В связи с убыточностью производства тепловой энергии – сокращаются объёмы её производства. Улучшение ситуации за счёт развития малого бизнеса, поддержки работающих предприятий за счёт привлечения капиталовложений не только со стороны государства и муниципальных образований, но и за счёт предприятий и организаций развивающейся горнодобывающей промышленности.

Таблица 7

Данные о территориях производственных и коммунально-складских предприятий, предприятий инженерной и транспортной инфраструктуры сёл по классам санитарной опасности

| № на плане | Наименование производственных коммунально-складских предприятий | Площадь территории (га) | Норматив СанПиН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущест. | класс санит. вредности | СЗЗ, м |
| с.Барановка |  |  |  |  |
| 1 | Пекарня | 0,50 | V | 50 |
| 2 | Мехсектор V класс опасности | 17,25 | V | 50 |
| 3 | Производственная площадка СПК V класс опасности | 7,86 | V | 50 |
| 4 | Хозяйство с содержанием животных до 100 голов | 0,83 | V | 50 |
| 5 | Мехток | 5,21 | V | 50 |
| 6 | Гараж сельскохозяйственной техники | 2,32 | IV | 100 |
| 7 | Коммунально-складской сектор | 2,0 | V | 50 |
| 8 | Конюшня до 50 голов | 0,72 | V | 50 |
| 9 | Свинарник до 100 голов | 8,0 | IV | 100 |
| с. Гальцовка |  |  |  |  |
|  | Мехток | 2,46 | V | 50 |
|  | Гараж сельскохозяйственной техники | 0,29 | IV | 100 |
|  | Ферма КРС до 1200 голов | 14,25 | III | 300 |
|  | Маслоцех | 0,06 | V | 50 |

Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности промышленной продукции предполагает: на базе богатых месторождений полиметаллических руд развивать горнодобывающее производство, шире использовать ресурсный и трудовой потенциал Змеиногорского района в целом, в том числе в Барановском сельсовете.

## Транспортная инфраструктура

Транспортная система муниципального образования Барановского сельсовета, как совокупность путей сообщения представлена автомобильным транспортом.

Дорожная сеть муниципального образования Барановского сельсовета представлена автомобильными дорогами общего пользования поселкового значения и объездной автомобильной дорогой регионального значения.

Основная часть дорог имеет гравийное покрытие. Существующие улицы узкие, что осложняет размещение инженерных коммуникаций и благоустройства. Большая часть улично-дорожной сети находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжей части улиц, создавая предпосылки для дорожно-транспортных происшествий.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков, а также в индивидуальных гаражах, размещённых рядом с домами секционного типа.

Недостатки транспортной системы:

- неудовлетворительное состояние дорог;

- гаражи размещаются на пригодных для жилищного строительства территориях, в то время как жилая застройка подчас расположена в санитарно-защитных зонах;

- улицы в поселке не благоустроены, тротуары зачастую отсутствуют;

- проходящий большегрузный транспорт вызывает повышенную вибрацию и шум, что сказывается не только на здоровье жителей, но и вызывает повышенный износ дорожного полотна и близлежащих зданий.

Вся улично-дорожная сеть требует реконструкции и благоустройства в соответствии с СП 42. 13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Направления развития

Все сложные и опасные дорожные участки должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками и быть хорошо решенными. Для безопасности пешеходов в районе их массового появления на дорогах(учебно-воспитательные учреждения, крупные магазины и т.п.), необходимо устанавливать искусственные неровности (лежачие полицейские, высотой не более 10 см обозначенные как разметкой, так и соответствующими дорожными знаками.

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

На территории с.Барановка услуги холодного водоснабжения и приема сточных вод оказывает ООО «Исток». В ведомости предприятия находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции.

Для водоснабжения используются артезианские подземные воды.

Добыча подземных вод в с.Барановка осуществляется  водозабором , состоящего из 2-х скважин.

Добыча подземных вод в с.Гальцовка осуществляется  водозабором , состоящего из 1 скважины.

Качественный состав извлекаемых подземных вод по всем показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Бактериологические показатели соответствуют норме.

В качестве водоподъемных устройств в с.Барановка на скважине 41/83 используется глубинный насос ЭЦВ- 8-25-100, на скважине 5/91 насос ЭЦВ-8-25-100. В с. Гальцовка на скважине 10/67 используется глубинный насос ЭЦВ- 6-10-110.Водоотбор по водозабору не превышает 0,4 тыс. куб. м/ сут.

Вода из скважин погружными насосами подается в с.Барановка в сборные резервуары, в с.Гальцовка в водонапорную башню Рожновского объемом  80 м3. Учет водопотребления на скважинах производится расчетным методом.

Для очистки и обеззараживания воды в с.Барановка используется водоочистной комплекс «Импульс-40-1/40».

Комплекс "Импульс", предназначен для очистки сложных подземных вод и получения питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест», а также придания воде вкусовых качеств, соответствующих природным водам горных рек. Комплекс может использоваться для доочистки и обеззараживания речной воды и предварительно очищенных стоков.

Процесс очистки воды основан на современной экологически чистой окислительной технологии, в основе которой лежит совместное воздействие на примеси, содержащиеся в воде, природных окислителей (кислорода, озона, атомарного кислорода, радикалов OH,) и УФ-излучения, генерируемых импульсным электрическим разрядом непосредственно в распылённом водо-воздушном потоке.

Данный процесс аналогичен процессам, происходящим при грозовой деятельности, когда капли воды вступают во взаимодействие с окислителями, образующимися после формирования молнии, являющейся, по сути, искровым разрядом. В водоочистном комплексе "Импульс" реализована технология на основе другого вида разряда - барьерного, что позволяет избежать образования оксидов азота, накопление которых в воде является нежелательным, и сохранить естественные свойства воды, не изменяя её структуру.

Установка работает в автоматическом режиме и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Система водоснабжения - прямоточная, групповая, разветвленная с закольцовкой водопровода для отдельных групп объектов.

с.Барановка: Протяженность сетей водопровода: 21,4 км на балансе ООО «Исток»,  при диаметре трубопроводов от 15 до 300 мм.

Характеристики водопроводных сетей:

В возрастном отношении:

- 64% сетей - находятся в эксплуатации более 25 лет;

- 75% сетей - более 20 лет;

- 95% сетей - более 15 лет;

с.Гальцовка: Протяженность сетей водопровода: 4,2 км на балансе ООО «Исток»,  при диаметре трубопроводов от 20 до 100 мм.

Характеристики водопроводных сетей:

В возрастном отношении:

- 64% сетей - находятся в эксплуатации более 25 лет;

- 75% сетей - более 20 лет;

- 95% сетей - более 15 лет.

В настоящее время на территории с. Барановка нет зон, неохваченных централизованной системой водоснабжения.

В настоящее время на территории с. Гальцовка нет зон, неохваченных централизованной системой водоснабжения.

Главной и проблемой в системе водоснабжения  является значительная изношенность водопроводных сетей.

Как следует из журнала регистрации аварий, самой массовой причиной является коррозионный свищ. Расчетные потери воды от аварий  составляют 9200 м3.

Исходя из срока эксплуатации водопроводных сетей в 25 лет - 64% сетей изношены более чем на 100%.

Также одной из значимых проблем в водоснабжении является отсутствие приборов коммерческого учета воды у некоторых потребителей.

Таким образом, основным направлением в решении технических и технологических проблем в водоснабжении  должна стать реконструкция водопроводных сетей.

### Водоотведение (канализация)

Очистные сооружения канализации с.Барановка эксплуатируются с 1983г.

Характеристики очистных сооружений сведены в таблицу ниже.

Таблица 8

| Наименование очистных сооружений | Территориальное расположение | Год ввода в эксплуатац ию | Проектная произв-ть, м3/сут | Фактическая производительность, м /сут | Наличие санитарно -защитной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализационноочистные сооружения. | с.Барановка | 1983 г. | 1080 | 142 | 300 м |

Очистные сооружения канализации -  с очисткой на биопрудах с естественной аэрацией.

Состав очистных сооружений

- Канализационные насосные стации (КНС1,КНС2)перекачки  эксплуатируется с 1983 г., оборудованы четырьмя насосами марки К 160/45, 2 насоса постоянно в работе, 2в резерве.

Для очистки сточных вод имеется 8 двухступенчатых биологических прудов с естественной аэрацией. Размер карт 200х150 м, рабочая глубина карт – 1,2 м., введены в действие в 1983г. Биологические пруды - исскусственно созданные водоемы, в которых очистка сточных вод идет под воздействием естественных процессов, представляют собой искусственно созданные неглубокие водоемы, хорошо прогреваемые солнцем.

Учет водоотведения производится расчетным методом по водопотреблению. Сточные воды по коллекторам собираются в выгребной яме и вывозятся асмашиной.

По данным ООО «Исток» в с. Барановка канализацией оборудованы 47 домов. Потребители с.Гальцовка оборудованы  выгребными ямами.

### Теплоснабжение

В МО Барановский сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами индивидуальными и централизованными источниками тепла.

Централизованное теплоснабжение на территории МО Барановский сельсовет представлено в с.Барановка, с.Гальцовка. В селе Рязановка теплоснабжение осуществляется децентрализованно с применением индивидуальных теплогенераторов.

Централизованными источниками теплоснабжения являются 2 отопительные котельные:

- Котельная с.Барановка (установленная мощность 9,32 Гкал/ч, температурный график - 95/70°С, система теплоснабжения - двухтрубная);

- Котельная с.Гальцовка (установленная мощность 1,2 Гкал/ч, температурный график - 95/70°С, система теплоснабжения - двухтрубная).

### Электроснабжение

Электрическая подстанция «Барановская № 51», снабжающая электричеством сельское поселение располагается в с.Барановка с напряжением 35/10 кВ.

От всех ЛЭП указаны охранные зоны, которые устанавливаются в соответствии  с Постановлением правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Таблица 9

Охранные зоны

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| До 1 | 2 (для линии с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 — 20 | 10 (5 — для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населённых пунктов |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150,220 | 25 |
| 300,500 +/- 400 | 30 |
| 750 +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Направления развития

Проектные предложения выполнены в соответствии с «Инструкцией по проектированию электрических сетей» (РД 34.20.185-94).

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Проектом предлагается:

1. Строительство новых трансформаторных подстанций для обеспечения электроэнергией планируемых жилых кварталов и социально-бытовых объектов;

2. Прокладка ЛЭП 0,4 кВ на планируемой территории жилищного строительства.

### Связь

Телефонная связь представлена местной телефонной сетью.

Таблица 10

Характеристика станционных сооружений за отчетный 2014 год

| Наименование и индекс станций и подстанций, включая УАТС | Местоположение, (адрес) | Емкость, включенная в ГТС, (номеров) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | монтированная | использованная |
| АТСЭ МС-240 | с. Барановкаул Центральная 90 | 360 | 273 |

Основных квартирных номеров на территории Барановского сельсовета -- 280; ведомственных номеров - 39; число телефонов-автоматов УУ-3 шт. Средняя телефонная плотность на 100 жителей 12,5; на 100 семей 29,7.

Протяженность телефонной сети составляет 129,6 км, техническое состояние удовлетворительное. Имеется доступ к Интернету. При интенсивном развитии сотовой связи, многие абоненты перестают пользоваться стационарными телефонными точками, становясь пользователями только сотовой связи. На территории села действует такие сотовые операторы, как «МТС», «БиЛайн» и «Мегафон». Телевизионное вещание включает в себя 10 цифровых и 6 аналоговых программ.

## Экологическое состояние территории

Современное экологическое состояние территории муниципального образования определяется воздействием локальных источников загрязнения природной среды. Общее экологическое состояние территории следует признать удовлетворительным. Территория сельсовета давно освоена, что подтверждается наличием поселения и дорог разного качества, высокой степенью распашки земель. Все это обусловило практическое отсутствие нетронутых первозданных ландшафтов. Классы и виды антропогенного воздействия, получившие распространение на данной территории приведены в таблице 11.

Таблица 11

Характеристика основных антропогенных воздействий

| Классы антропогенного воздействия | Виды антропогенного воздействия | Факторы формирования |
| --- | --- | --- |
| сельскохозяйственные | полевой, пастбищный, животноводческий | распашка, выпас животных, сенокошение, выращивание культурной флоры; животноводческие комплексы |
| селитебные | сельские поселения | полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды |
| водные | пруды, водные артерии | создание запруды на небольших реках, загрязнение и изменение стока рек |
| транспортные (инжерно-инфраструктурные) | автодороги различной категории, линии электропередач | интенсивность движения автотранспорта, количество грузопотоков, потребление электричества, транспортировка топлива |

На территории поселения располагаются объекты, которые являются источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека (полигон ТКО, кладбище и др.).

В целях обеспечения требований Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, вокруг данных объектов устанавливаются территории с особым режимом использования – санитарно-защитные зоны (СЗЗ), которые являются защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий. Сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

Таблица 12

Объекты специального назначения МО Барановский сельсовет

| № пп | Наименование объекта | Количество | Площадь, га | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | 4 | 5,32 | 50 |
| 2 | Скотомогильник с биологическими камерами | 3 | 0,18 | 500 |
| 3 | Полигон ТКО | 2 | 1,3 | 500 |
| 4 | Очистные сооружения | 2 | 26 | 300 |

Администрацией, организациями и индивидуальными предпринимателями ведутся работы по озеленению и благоустройству поселенческой территории - это капитальный ремонт и реконструкция уличной дорожной сети, зеленых насаждений, текущее содержание садов, скверов и парков.

Одним из факторов, влияющих на жизнедеятельность поселения, является уровень освещенности уличной сети, который на сегодняшний день в сельсовете считается удовлетворительным.

В настоящее время проектом Генерального плана предусмотрены следующие мероприятия в части размещения объектов специального назначения:

– консервация скотомогильника с биологическими камерами в с. Рязановка;

– расширение площади кладбища в с. Барановка (1,28 га).

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

## Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

### Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно - планировочное решение территории сел Барановка, Гальцовка, Рязановка принято с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу сельского совета;

- недостаточный уровень обеспечения населения объектами социальной сферы.

Проектом предусмотрено сохранение и упорядочение сложившейся архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов Барановского сельсовета, усиление существующих композиционных осей, в виде главных и основных улиц, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный срок. Развитие населенных пунктов предполагается в существующих границах путем уплотнения жилой застройки в целях нового жилищного строительства.

В селах Барановка, Гальцовка, Рязановка предусмотрено увеличение жилого фонда в границах, за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Проектом предлагается реконструкция автодорог для создания единого  комплекса улично-дорожной сети.

Таким образом, принятые архитектурно - планировочные решения предусматривают создание современного села с чётким функциональным зонированием всех его территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

### Функциональное зонирование

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Структура и соотношение функциональных зон соответствуют общей градостроительной идее урбанизированного освоения сельских населенных пунктов, создания полноценного развитого поселения, гармонично включающего существующую инфраструктуру населенных пунктов в единое селитебное образование.

На территории муниципального образования выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона (Ж);

- общественно-деловая зона (О);

- производственная зона (П);

- зона инженерной инфраструктуры (И);

- зона транспортной инфраструктуры (Т);

- рекреационная зона (Р);

- зона акваторий (А);

- зона сельскохозяйственного использования (Сх);

- зона специального назначения(Сп);

- территории с неустановленным градостроительным регламентом (ТОП).

Жилые зоны предназначены для застройки малоэтажными жилыми домами, жилыми домами усадебного типа с количеством этажей не более 3, иными объектами жилищного строительства с минимально разрешенным набором услуг местного значения. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

## Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

### Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Мероприятия по развитию и размещению жилой зоны предполагают:

- создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки;

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующего населенного пункта;

- обеспечения полного инженерного обустройства.

Проектная численность населения на расчетный срок в муниципальном образовании Барановский сельсовет составит 2320 чел. Принятый коэффициент семейности – 3,0. Площадь земельного участка на одно домовладение - 1500 м². Согласно проектным расчетам на расчетный срок,  жилищная обеспеченность (без нового жилищного строительства) составит 27,8 кв. м. на человека,  что превышает нормативное значение на 9,0 кв. м на человека. Таким образом, строительство нового жилья на расчетный срок не рационально.

В с. Барановка имеются резервы для строительства жилых домов усадебного типа многодетным, молодым семьям и другим нуждающимся в улучшении жилищных условий (15 га).

Незначительная часть территории жилой застройки с. Барановка попадает в санитарно-защитную зону конюшни, мехсектора, пекарни, хозяйство с содержанием животных.

Незначительная часть территории жилой застройки с. Гальцовка попадает в санитарно-защитную зону маслоцеха, мехток и фермы.

Генеральным планом рекомендовано разработать проект по уменьшению санитарно-защитной зоны предприятий, нарушающих эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74) и проведение дополнительных мероприятий по уменьшению негативного воздействия от них на окружающую среду. Новое жилищное строительство в пределах санитарно-защитных зон запрещено.

### Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны предполагают:

- создание необходимого комплекса учреждений культурно-бытового обслуживания;

- достижение выразительного архитектурно-пространственного решения центра путем создания системы озеленения.

Для зданий общественно-деловой зоны, имеющих высокий процент амортизационного износа предлагается провести техническое обследование с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации.

### Мероприятия по развитию и размещению производственной зоны

Мероприятия по развитию производственной зоны предполагают:

- модернизацию действующих предприятий;

- расширение ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование технологии производства, техническое перевооружение;

- устройство санитарно-защитных зон.

В соответствии с водным кодексом в границах водоохранных зон запрещается размещение сельскохозяйственных объектов, которые оказывают негативное влияние на водные объекты, поэтому предусмотрен перенос существующего свинарника (около 200 метров на восток) и конюшни (около 300 метров на север).

## Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Проектом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети и строительство новой, формирующей пространственный каркас вновь проектируемой жилой застройки в зоне резервного фонда.

- Реализация генерального плана предусматривает:

- мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

- упорядочение сети улиц и проездов;

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития сел.

На территории населенных пунктов принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- поселковая дорога;

- главная дорога;

- основные улицы в жилой застройке;

- второстепенные улицы в жилой застройке.

Предусмотрено 2 варианта дорожного покрытия из следующих материалов: покрытие из асфальтобетона и гравийных материалов. Вдоль главных и основных улиц предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главных улиц – 2,0 м, остальных - 1,0-1,5 м.

## Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

Инженерно-техническая подготовка территории - комплекс инженерных мероприятий по освоению территорий для целесообразного градостроительного использования, улучшению санитарно-гигиенических и микроклиматических условий населенных мест.

Отрицательными физико-геологическими факторами на территории сельсовета являются заболоченные участки.

Защита от заболачивания включает локальную защиту грунтов оснований (дренажи) и защиту застроенной территории (вертикальная планировка с организацией поверхностного стока). В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи, и другие защитные сооружения. В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия и т.д.

Проектом предусмотрено включить организационно-технические мероприятия, предусматривающие обеспечение пропуска весенних половодий и летних паводков.

На овражистых участках следует предусматривать мероприятия по агролесомелиорации (посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой) для увеличения устойчивости склонов (откосов), осушения грунта, предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в грунт поверхностных вод, снижения воздействия выветривания.

## Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

Проектом Генерального плана рекомендовано:

– реконструкция водозаборных скважин в с. Барановка;

– реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах муниципального образования (в с. Барановка 21,4 км, в с. Гальцовка 4,2 км).

### Водоотведение (канализация)

Генеральным планом предусмотрен вывоз жидких бытовых отходов в селе Гальцовка на очистные сооружения, расположенные в селе Барановка.

В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

### Электроснабжение

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на 1 жителя в год (Приложение H к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчет учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств. При нормативном потреблении электроэнергии 850 кВт.ч/год на 1 чел. электропотребление на год составит в сельсовете в целом - 2011 тыс.кВт.ч/год без учета промышленных предприятий. Электропотребление в с. Барановка – 1729 тыс.кВт.ч/год, в с. Рязановка –4 тыс.кВт.ч/год, в с. Гальцовка – 278 тыс.кВт.ч/год.

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

Первая очередь:

- выполнить реконструкцию устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

- установка новых систем уличного освещения.

Проектом предлагается:

1. Строительство новых трансформаторных подстанций для обеспечения электроэнергией планируемых жилых кварталов и социально-бытовых объектов;

2. Прокладка ЛЭП 0,4 кВ на планируемой территории жилищного строительства;

3. Реконструкция устаревшего оборудования, опор, воздушных линий.

### Связь и информация

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в Барановском сельсовете являются:

- обеспечение услугами объектов нового строительства;

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи.

С высокими возможностями пользования услугами сотовой связи большого спроса на установку стационарных телефонов у населения нет.

### Теплоснабжение

Проектом Генерального плана рекомендуются следующие мероприятия:

– капитальный ремонт центральной котельной в с. Барановка.

## Мероприятия по изменению целевого назначения земель

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

Границы с. Барановка, с. Рязановка, с. Гальцовка отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и других категорий.

Проектом предполагается перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения для размещения скотомогильников с биологическими камерами и кладбищ.

В результате изменения границ, баланс земель в границах МО Барановский сельсовет выглядит следующим образом:

Таблица 13

| Категории земель | по картографическому материалу (существующее положение в соответствии с данными ФГБУ «ФКП росреестра» по Алтайскому краю) площадь, га | Изменение категории земель | Планируемое положение площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 26 215 | - 0,50 кладбище в 5 км от Барановка -4,40 кладбище Барановка -0,86 кладбище Рязановка -0,86 кладбище Гальцовка -0,06 с биологическими камерами Барановка -0,06 скотомогильник с биологическими камерами консервация -0,06 скотомогильник с биологическими камерами Гальцовка -1,10 полигон ТКО Барановка -0,2 полигон ТКО Гальцовка -26 очистные сооружения Барановка | 26 180,90 |
| Земли населенных пунктов, в том числе: | 398 |  | 398 |
| - с. Барановка | 307 |  | 307 |
| -с. Рязановка | 26 |  | 26 |
| - с. Гальцовка | 65 |  | 65 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения | 60 | + 0,50 кладбище в 5 км от Барановка +4,40 кладбище Барановка +0,86 кладбище Рязановка +0,86 кладбище Гальцовка +0,06 с биологическими камерами Барановка +0,06 скотомогильник с биологическими камерами консервация +0,06 скотомогильник с биологическими камерами Гальцовка +1,10 полигон ТКО Барановка +0,2 полигон ТКО Гальцовка +26 очистные сооружения Барановка | 94,1 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 34 801 |  | 34 801 |
| Земли лесного фонда | 58 749 |  | 58 749 |
| Итого по сельсовету: | 120 223 |  | 120 223 |

## Мероприятия по охране окружающей среды

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха предусмотрены следующие мероприятия:

- разработка проектов санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха;

- организация охранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха.

### Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова предполагают:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

### Мероприятия по охране водной среды

Мероприятия по охране водной среды включают в себя:

- разработку проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий рек, озер, прудов;

- разработку проекта границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду (статья 65 Водного кодекса Российской Федерации часть 15,16,17).

### Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории

Система санитарной очистки территории муниципального образования включает в себя:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, снега;

- уборка территорий от мусора, смёта, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Размещение и оборудование объектов специального назначения должно соответствовать экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Нормативный размер санитарно-защитной зоны для полигона ТКО – 500 м. Полигон ТКО относится к объектам II класса опасности.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории образования:

- организация планово-регулярной системы очистки образования, своевременного сбора и вывоза ТКО на полигоны;

- организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;

-селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Количество отходов принято согласно Приложению СП 42.13330.2011

Население в с. Барановка на расчётный срок составит 1960 чел., расчеты проводим исходя из этих данных.

1) Норматив 450 кг мусора приходится на 1 чел./год:

1960*450 = 882000 кг/ год

2) Количество твёрдых отходов с учётом 10% (при местном отоплении камен. углем) + 5% (крупногабаритные отходы):

882000*10/100 = 88200 кг/год

882000*5/100 = 44100 кг/год

Количество бытовых отходов:

882 + 88,2 + 44,1 = 1014 т/год

Для площади земельного участка, необходимого для полигона ТКО, существует норматив 0,02 – 0,05га на 1000 т отходов.

(1014*20 лет) * 0,05/1000 = 1,1 га

Для размещения полигона ТКО достаточно участка 1,1 га.

Население в с. Гальцовка на расчётный срок составит 360 чел., расчеты проводим исходя из этих данных.

1) Норматив 450 кг мусора приходится на 1 чел./год:

360*450 = 162000 кг/ год

2) Количество твёрдых отходов с учётом 10% (при местном отоплении камен. углем) + 5% (крупногабаритные отходы):

162000*10/100 = 16200 кг/год

162000*5/100 = 8100 кг/год

Количество отходов:

162 + 16,2+ 8,1 = 186,3 т/год

Для площади земельного участка, необходимого для полигона ТКО, существует норматив 0,02 – 0,05га на 1000 т отходов.

(186,3*20 лет) * 0,05/1000 = 0,2 га.

Для размещения полигона ТКО достаточно участка 0,2 га.

В виду малой площади устройство отдельного полигона ТКО в с. Рязановка представляется нерациональным. Рекомендуется вывоз твердых коммунальных отходов в с. Барановка.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

Расчет площади полей фильтрации, предназначенных для обслуживания Барановского сельсовета, произведен согласно СНиП 2.04.03-85. Нагрузка сточных вод на поля фильтрации для суглинков- 55 м3 /га в сутки.

Население в Барановском сельсовете  на расчётный срок составит 2320 чел.

Глубина залегания грунтовых вод -2 м. Среднегодовое количество осадков 386 мм. Климатический район для строительства -1В.

Нагрузка сточных вод на поля фильтрации уменьшается на  25%. Нагрузка с учетом понижающего коэф-та - 41,25 м3 /га в сутки.

При расчетном количестве населения 2320  чел. и нормами накопления жидких бытовых отходов 3,5 м3/год на чел. (Прилож. М к Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края) общее количество жидких бытовых отходов за год составляет 8120 м3.

8120/(365*41,25)= 0,54

Согласно СНиП 2.04.03-85 для первого климатического района необходимо предусмотреть резервные карты – 25% от полезной площади полей фильтрации, площади для устройства дорог, оградительных валиков -35 %.

Необходимая площадь для размещения полей фильтрации для утилизации жидких отходов от населения Барановского сельсовета составляет 0,87 га. С учетом промышленных предприятий необходимая площадь составит 1 га.

## Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются нормативным правовым актом Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

## Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения является установление зон с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования на территории муниципального образования представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранными зонами;

- охранными зонами объектов культурного наследия.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Для каждого объекта необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны. В этих проекте предусмотреть конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

Водоохранные зоны.

Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского совета градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее время нет. Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, предполагающий установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики, в соответствие со статьей 65 «Водного кодекса Российской Федерации» и Приказу Росрыболовства от 26.10.2011 N 1040 "Об установлении рыбоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Алтай, Алтайского края и Астраханской области".

Ширина водоохранной зоны р.Гольцовка (Бол. Гольцовка) составляет 200 м, прибрежной защитной полосы - 50 м.

Ширина водоохранной зоны р.Малая Гольцовка составляет 100 м, прибрежной защитной полосы - 50 м.

Ширина водоохранной зоны р. Малая Белая составляет 100 м, прибрежной защитной полосы - 50 м.

Ширина водоохранной зоны р. Белая составляет 200 м, прибрежной защитной полосы - 50 м.

Ширина водоохранной зоны р. Шипуниха составляет 100 м, прибрежной защитной полосы - 50 м.

Ширина водоохранной зоны р. Грязнушка составляет 100 м, прибрежной защитной полосы - 50 м.

Ширина водоохранной зоны р. Каменка составляет 100 м, прибрежной защитной полосы - 50 м.

Ширина водоохранной зоны р. Бол. Ускучевка составляет 100 м, прибрежной защитной полосы - 50 м.

Ширина водоохранной зоны р. Мал. Амелиха составляет 100 м, прибрежной защитной полосы - 50 м.

Ширина водоохранной зоны р. Бол. Амелиха составляет 100 м, прибрежной защитной полосы - 50 м.

Ширина водоохранной зоны р. Казачья Слесарка составляет 100 м, прибрежной защитной полосы - 50 м.

Для остальных водных объектов ширина водоохранной зоны составляет 50 м, прибрежной защитной полосы - 50 м.

Необходимо определение и закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками (п.18 ст.65 Водного кодекса; п.31 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Проектом предлагается расчистка прибрежной защитной полосы реки, контроль использования территории с целью исключения деятельности, противоречащей ст. 65 «Водного кодекса РФ», в том числе распашки земель и выпаса скота.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Кроме того из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории  муниципального образования, имеются высоковольтные линии электропередач. Санитарные разрывы от ЛЭП установлены в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 в генеральном плане отображены зоны санитарной охраны первого пояса. Проект зоны санитарной охраны не был предоставлен заказчиком. Граница ЗСО определена в размере 50 м от водозабора.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Мероприятия по первому поясу

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу.

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по санитарно – защитной полосе водоводов

В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений, выражаются: ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры и гололедом.

Учитывая многолетние наблюдения за опасными природными явлениями, инициирующими ЧС природного характера, а также цикличность в их проявлении, можно предположить, что их количество в области не изменится и на последующий период и составит 2-3 происшествия в год.

Геологические опасные явления

На территории муниципального образования Барановского сельсовета представляют возможную опасность эрозионные и карстовые процессы.

Для предотвращения плоскостного смыва и роста оврагов используются три вида мероприятий: агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные.

С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе:

-	частичной или полной засыпки овражных территорий;

-	срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

-	регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий;

-	регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей;

-	каптажа родников;

-	агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильным дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов планируется строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадка защитных лесных насаждений.

Активизация карстовых процессов, как правило, вызывается несоблюдением норм строительства и эксплуатации подземных коммуникаций, нерациональной подземной разработкой полезных ископаемых.

Противокарстовые мероприятия должны:

- предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов;

- исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ, или, наоборот, способствовать стабилизации условий строительства ускорением карстовых деформаций;

- предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки;

- обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, подземных помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях.

В качестве основных противокарстовых мероприятий при проектировании зданий и сооружений следует предусматривать:

- устройство оснований зданий и сооружений ниже зоны опасных карстовых проявлений;

- заполнение карстовых полостей;

- искусственное ускорение формирования карстовых проявлений;

- создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес;

- закрепление и уплотнение грунтов;

- водопонижение и регулирование режима подземных вод;

- организацию поверхностного стока;

- применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

Гидрологические опасные явления

Анализ опасных гидрологических ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что весеннее половодье не может создать очень опасную ситуацию, не угрожает жизни людей, не выражается в затоплении водой жилищ, промышленных и сельскохозяйственных объектов, разрушении зданий и сооружений или снижении их капитальности, повреждении и порче оборудования предприятий, разрушении гидротехнических сооружений и коммуникаций.

Влияние наводнений на обстановку в населенных пунктах и повреждения, возникающие в результате их воздействия, отсутствует.

Для защиты территории от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до не затапливаемых отметок территорий нового строительства. Отметка бровки дамбы или подсыпанной территории принимается не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем устанавливается в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

За расчетный горизонт высоких вод принимается отметка наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования или искусственного повышения территории предусматривается регулирование русла водотока в составе расчистки (с целью увеличения пропускной способности) и строительства берегоукрепительных сооружений, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и других сооружений инженерной защиты.

Природные пожары

В соответствии с климатическими особенностями региона, период с апреля по октябрь месяц является пожароопасным сезоном.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте разделенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

К опасным техногенным происшествиям относятся аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

На территории муниципального образования наибольшую опасность техногенного характера представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте;

- на пожаро - взрывоопасных объектах;

- на коммунальных системах жизнеобеспечения;

Аварии на автомобильном транспорте

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всех транзитных дорогах, проходящих по территории села.

Наибольшая вероятность происшествий дорожно-транспортного характера в местах пересечения дорог путепроводами, в местах автомобильных развязок, а также в местах крутых спусков и подъемов .

Масштаб вероятных транспортных ЧС зависит от количества транспортных средств и объема перевозимых ими веществ.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте:

- износ дорожного покрытия;

- некачественное проведение ремонтных работ;

- недостаточный контроль коммунальных служб за состоянием дорожного покрытия в зимний период и т.д.;

Мероприятия по предупреждению последствий и защите населения в зоне пожароопасного объекта:

– совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем;

– проведение профилактических работ по проверке состояния технологического оборудования;

– подготовка формирований для проведения ремонтно-восстановительных работ;

– обеспечение пожарной безопасности объекта.

Аварии на потенциально опасных объектах:

Потенциальными источниками техногенных чрезвычайных ситуаций являются промышленные объекты, объекты хранения и реализации нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (автозаправочные станции).

На территории муниципального образования отсутствуют химически опасные объекты (использующие аммиак и т. д.). Имеется одна АЗС.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

Из потенциально опасных объектов, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС, в пределах проектируемой территории муниципального образования находятся проектируемые автозаправочные станции (АЗС). Вид опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций – бензин, дизельное топливо.

При строительстве и эксплуатации АЗС требуется соблюдение противопожарных требований и разработка комплекса инженерно- технических мероприятий направленных на предотвращение и ликвидацию последствий аварий.

Наиболее опасной аварийной ситуацией будет авария, связанная с разрушением автоцистерны, доставляющей топливо. В случае разлива и воспламенения бензина возможно распространение пламени за границы объекта.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

При авариях на сетях электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения будет нарушена нормальная жизнедеятельность населения.

Водоснабжение. В сельских населенных пунктах очень высок процент износа водонапорных башен. Отказ этих объектов приводит к прекращению подачи воды. Чаще всего ввиду ограниченности заложенного бюджета поселения устранение подобных аварий может откладываться на неопределенный срок.

Электроснабжение. Поскольку нарушение подачи электроэнергии чаще всего связано с обрывом проводов, устранение неполадок не сильно влияет на жизнеобеспечение населения, тогда как на предприятиях и социальных объектах имеются резервные источники энергии.

Газоснабжение. Аварии систем газоснабжения наносят наибольший ущерб жизнедеятельность населения (отопление, приготовление пищи т.д.). При этом ремонт может занять значительное время, поскольку аварии чаще всего происходят на подземных участках газопровода.

Общие положения по содержанию территории

Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.

Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т. п. следует принимать не менее 15 м.

Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в не отведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

Территории населенных пунктов и предприятий (организаций) должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

На территории населенного пункта и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Общие требования к взрыво-, пожароопасным объектам.

Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.).

Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

Электрооборудование складов по окончании  дня должно обесточиваться.

Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

Запрещается:

-	эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры; уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;

-	эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправного оборудования, контрольно-измерительных приборов, подводящих продуктопроводов и стационарных противопожарных устройств;

-	наличие деревьев и кустарников в каре обваловании;

-	установка емкостей на горючее или трудногорючее основания;

-	переполнение резервуаров и цистерн;

-	отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов;

-	слив и налив нефтепродуктов во время грозы.

Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, подъездах к пожарным водоисточникам не разрешается.

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

-	заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

-	оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;

-	создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;

-	оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

-	оборудование производственных площадок молниезащитой;

-	оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожарной сигнализацией;

-	обеспечить проезд вокруг промплощадок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения;

-	осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

-	для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля над соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

-	при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

-	создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

-	проведение инструктажа по пожарной безопасности.

Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров в поселении составляют пожары, происходящие в жилом секторе, как правило, их количество возрастает с наступлением холодов.

К основным причинам возгорания относятся: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, оборудования и печей.

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности» от 16.03.2007 г. № 141 по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора.

### Мероприятия по гражданской обороне

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- поддерживать в постоянной готовности систему оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействия с руководителями прилегающих сельсоветов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

- заложить в бюджет муниципального образования средства для приобретения средств дегазации (нейтрализации) ОХВ.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников предусмотрено устройство съездов, обеспечивающих беспрепятственный подъезд к реке. Проектом предусмотрено устройство защищенных источников водоснабжения, местоположение которых определяется путем проведения гидрологической разведки.

Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Защита населения в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85% работающего населения.

Меры предложены в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).